CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHUNG XÃ TÂN HỘI, TỈNH AN GIANG

ĐẾN NĂM 2050, TỶ LỆ 1/10.000

ĐỊA ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH:

XÃ TÂN HỘI, TỈNH AN GIANG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG KIÊN GIANG

Địa chỉ: 121-131 đường 3/2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02973.941021 - 02973.860707 - Fax : 02793.941021

Tân Hội, tháng 8 năm 2026

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHUNG XÃ TÂN HỘI, TỈNH AN GIANG

ĐẾN NĂM 2050, TỶ LỆ 1/10.000

ĐỊA ĐIỂM LẬP QUY HOẠCH:

XÃ TÂN HỘI, TỈNH AN GIANG

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HỘI | CƠ QUAN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: PHÒNG KINH TẾ XÃ TÂN HỘI |
| --- | --- |
| CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH: PHÒNG KINH TẾ XÃ TÂN HỘI | ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG KIÊN GIANG |

MỤC LỤC

PHẦN I	1

1. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH	1

1.1. Khái quát tỉnh An Giang sau khi sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh	1

1.2. Khái quát xã Tân Hội sau khi sáp nhập địa giới hành chính cấp xã	1

1.3. Khái quát sắp xếp đơn vị hành chính các ấp	2

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP QUY HOẠCH	3

2.1. Các văn bản Luật	3

2.2. Các Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Chính trị	3

2.3. Nghị quyết, Nghị định, Quyết định của Chính phủ	4

2.4. Nghị định, Thông tư, Quyết định của các Bộ	5

2.5. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh	6

2.6. Các Văn bản pháp lý liên quan quy hoạch chung xã	6

2.7. Các tài liệu khác liên quan lập quy hoạch	7

3. PHẠM VI, QUY MÔ DIỆN TÍCH VÀ THỜI HẠN LẬP QUY HOẠCH	7

4. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG LẬP QUY HOẠCH	8

4.1. Quan điểm lập quy hoạch	8

4.2. Mục tiêu lập quy hoạch	9

4.3. Tính chất quy hoạch	9

4.4. Chức năng lập quy hoạch	9

PHẦN II	9

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI; HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA, CẤP VÙNG, CẤP TỈNH TRONG PHẠM VI QUY HOẠCH; TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	9

1. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN	9

1.1. Vị trí địa lý	9

1.2. Điều kiện tự nhiên	10

2. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI	10

3. HIỆN TRẠNG DÂN SỐ, LAO ĐỘNG	17

3.1. Hiện trạng dân số	17

3.2. Hiện trạng về lao động	18

4. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI	18

5. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG XÃ HỘI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA XÃ	19

5.1. Hiện trạng nhà ở	19

5.2. Hiện trạng các công trình công cộng	20

5.3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật	20

5.3.1. Cao độ nền xây dựng	20

5.3.2. Hiện trạng thoát nước mưa (nước mặt)	20

5.3.3 Hiện trạng hệ thống giao thông	20

5.3.4. Hiện trạng cấp nước	25

5.3.5. Hiện trạng cấp điện, chiếu sáng	26

5.3.6. Hiện trạng vệ sinh môi trường	26

5.3.7. Hiện trạng nghĩa trang, nghĩa địa	26

5.3.8. Hiện trạng thông tin liên lạc	26

6. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCH, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	27

6.1. Công tác quản lý tài nguyên	27

6.2. Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản	27

6.3. Phương án bảo vệ môi trường	29

PHẦN III	30

XÁC ĐỊNH ĐỘNG LỰC VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ; ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CẤP QUỐC GIA, CẤP VÙNG, CẤP TỈNH ĐỐI VỚI XÃ	30

1. XÁC ĐỊNH ĐỘNG LỰC VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ	30

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CẤP QUỐC GIA, CẤP VÙNG, CẤP TỈNH ĐỐI VỚI XÃ	31

2.1. Cấp Quốc gia	31

2.1.1. Vị trí, vai trò xã Tân Hội đối với Quốc gia	31

2.1.2. Định hướng phát triển cấp Quốc Gia tác động đối với xã	31

2.2. Cấp Vùng	32

2.2.1. Vị trí, vai trò xã Tân Hội đối với Vùng	32

Do đó, xã Tân Hội thuộc Vùng đồng bằng sông Cửu Long.	32

2.2.2. Định hướng phát triển cấp Vùng tác động đối với xã	32

2.3. Cấp Tỉnh	34

2.3.1. Vị trí, vai trò xã Tân Hội trong tỉnh An Giang	34

2.3.2. Định hướng phát triển cấp tỉnh tác động đối với xã	34

Phần IV	35

DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; CÁC RỦI RO VỀ BIẾN ĐỘNG, THẢM HỌA THIÊN NHIÊN	35

1. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ	35

2.1 Dự báo phát triển quy mô dân số	36

2.2 Dự báo phát triển quy mô lao động	36

2.3. Chỉ tiêu dự báo phát triển đất đai	36

3. CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH HẠ TẦNG XÃ HỘI	36

3.1. Khu ở	37

3.2. Khu trung tâm xã	37

3.2.1. Khu trung tâm hành chính xã	37

3.2.2. Các công trình công cộng, dịch vụ của trung tâm xã	37

3.3. Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất	38

3.4. Khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp	38

3.5. Hệ thống cây xanh	39

4. CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT	39

4.1. Chuẩn bị kỹ thuật xây dựng	39

4.2. Chỉ tiêu hệ thống giao thông	40

4.3. Chỉ tiêu quy hoạch hệ thống cấp nước	41

4.4. Chỉ tiêu quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng	41

4.5. Chỉ tiêu Quy hoạch hệ thống thoát nước thải	42

4.6. Chỉ tiêu Quy hoạch chất thải rắn (CTR)	42

4.7. Chỉ tiêu quy hoạch về nghĩa trang	43

4.8. Định hướng hạ tầng thông tin, truyền thông và chuyển đổi số	44

4.9. Các chỉ tiêu khác trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới	45

5. CÁC RỦI RO VỀ BIẾN ĐỘNG, THẢM HỌA THIÊN NHIÊN, PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU	51

5.1. Mục tiêu	51

5.2. Phân vùng rủi ro đối với từng loại thiên tai trên địa bàn xã và xác định các khu vực ưu tiên phòng, chống đối với từng loại thiên tai	53

5.3. Nguyên tắc và cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý rủi ro thiên tai	53

5.4. Phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với BĐKH	56

PHẦN V	64

ĐỊNH HƯỚNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT, ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC	64

1. QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG ĐẤT	64

2. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT	65

3. XÁC ĐỊNH QUY MÔ SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH	68

4. ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN	68

5. QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC	69

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN,	70

HỆ THỐNG HẠ TẦNG XÃ HỘI, KHU CHỨC NĂNG	70

1. QUAN ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN	70

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ	71

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG XÃ HỘI	73

3.1. Phát triển khu trung tâm xã	73

3.1.1. Khu Trung tâm hành chính, cơ quan xã	73

3.1.2. Các công trình công cộng, dịch vụ	73

3.2. Phát triển khu dân cư nông thôn	76

3.2.1. Điểm dân cư nông thôn	76

3.2.2. Cụm, tuyến dân cư nông thôn	76

3.3. Phương án phát triển khu vực sản xuất	79

3.3.1. Khu vực sản xuất nông nghiệp	79

3.3.2. Khu vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp	80

3.4. Định hướng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch	80

3.4.1. Giải pháp phát triển	80

3.4.2. Định hướng phát triển	81

3.5. Phát triển khu vực về cửa hàng xăng dầu và công trình cấp khí đốt	81

5. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUỐC PHÒNG, AN NINH	82

5.1. Hệ thống Quân sự, quốc phòng	82

5.2. Hệ thống an ninh	82

PHẦN VII	83

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG  KỸ THUẬT	83

1. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT	83

2. QUY HOẠCH HẠ TẦNG GIAO THÔNG	84

2.1. Yêu cầu chung	84

2.2. Hệ thống giao thông bộ	85

Bảng thống kê hệ thống giao thông bộ trong giai đoạn quy hoạch	86

2.3. Hệ thống giao thông thủy	89

2.3.2. Bến thủy nội địa	89

2.4. Hệ thống cầu	89

3. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC	89

3.1. Chỉ tiêu dùng nước	90

3.2. Dự kiến nhu cầu dùng nước của xã	90

3.3. Nguồn nước	90

3.4.  Phương án phát triển mạng lưới cấp nước	90

4. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG VÀ CHIẾU SÁNG	91

4.1. Chỉ tiêu phụ tải điện	91

4.2. Nhu cầu dùng điện	91

4.3. Nguồn điện	91

4.4. Phân vùng phụ tải điện	92

5.  HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI (XLNT)	92

5.1. Chỉ tiêu thoát nước thải	92

5.2. Nhu cầu thoát nước thải	92

5.3. Phương án phát triển trạm xử lý nước thải	92

6.1. Mục tiêu đến năm 2035	93

6.2. Chỉ tiêu thu gom chất thải rắn	93

6.3. Dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh, thu gom	93

6.4. Phát triển trạm trung chuyển CTR sinh hoạt	94

6.5. Phương án thu gom, vận chuyển và định hướng công nghệ	94

7. HỆ THỐNG NHÀ TANG LỄ, NGHĨA TRANG VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG	95

8. HỆ THỐNG HẠ TẦNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	95

9. HỆ THỐNG HẠ TẦNG PCCC	99

10. HẠ TẦNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT	100

10.1. Hạ tầng giao thông	100

10.2. Hạ tầng phục vụ sản xuất	101

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ THEO CÁC GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH, TÍNH KHẢ THI TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN	101

1. CÁC TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ	101

2. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN	101

Phần IX	102

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH	102

1. THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH	102

2. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH	102

2.1. UBND xã	103

2.2. Các Phòng, ban, tổ chức, đơn vị cấp xã	103

3. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY HOẠCH	104

Phần X	105

GIẢI PHÁP VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	105

1. GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU	105

1.1. Giải pháp quy hoạch	105

1.2. Giải pháp kỹ thuật	106

2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG	108

XÁC ĐỊNH DANH MỤC BẢN VẼ, THUYẾT MINH, PHỤ LỤC KÈM THEO; SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA SẢN PHẨM HỒ SƠ QUY HOẠCH CHUNG; DỰ KIẾN VỀ KINH PHÍ; KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH CHUNG; XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH CHUNG	109

1. DANH MỤC BẢN VẼ, THUYẾT MINH, PHỤ LỤC KÈM THEO	109

1.1. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch	109

1.2. Thành phần hồ sơ lập quy hoạch	109

2. SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA SẢN PHẨM HỒ SƠ	110

2.1. Hồ sơ trình thẩm định	110

2.2 Hồ sơ trình phê duyệt	110

2.3 Lưu trữ, lưu giữ hồ sơ, tài liệu	110

3. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH CHUNG	111

3.1. Tổ chức thực hiện	111

3.3 Thời gian thực hiện	111

4. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH CHUNG	111

5. CÔNG BỐ QUY HOẠCH	112

PHẦN I

LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ; VỊ TRÍ, PHẠM VI, QUY MÔ DIỆN TÍCH, QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA TỈNH TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CỦA XÃ

1. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

1.1. Khái quát tỉnh An Giang sau khi sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh

Ngày 12 tháng 06 năm 2025, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2025: Sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh An Giang. Sau khi sắp xếp, tỉnh An Giang có diện tích tự nhiên là 9.888,91 km2, quy mô dân số là 4.952.238 người. Tỉnh An Giang giáp tỉnh Cà Mau, tỉnh Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ, Vương quốc Cam-pu-chia và Biển Đông.

Cùng với đó, sau sáp nhập tỉnh, tỉnh An Giang cũng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, ngày 16 tháng 6 năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1654/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang. Sau khi sắp xếp, tỉnh An Giang có 102 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 85 xã, 14 phường và 03 đặc khu). đồng thời bắt đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã) theo tinh thần Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025.

1.2. Khái quát xã Tân Hội sau khi sáp nhập địa giới hành chính cấp xã

Ngày 16 tháng 6 năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1654/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang. Xã Tân Hội là 01 trong 102 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 146,28 km² và quy mô dân số là 49.450 người, được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ 34,99 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số là 9.051 người của xã Tân An; toàn bộ 34,96 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số là 8.658 người của xã Tân Hòa; toàn bộ 44,45 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số là 17.908 người của xã Tân Hội và toàn bộ 31,88 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số là 13.833 người của xã Tân Thành thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

Sau sáp nhập, trụ sở làm việc của xã Tân Hội mới đặt tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Thành hiện hữu (Theo Đề án số 395/ĐA-CP ngày 9 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang (mới) năm 2025). Sự sáp nhập địa giới hành chính của xã Tân Hội là một bước tiến quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc đơn vị hành chính của tỉnh An Giang mới, nhằm tối ưu hóa quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững. Trụ sở UBND xã nằm ở vị trí trung tâm của khu vực xã mới, đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng để chính quyền xã mới tổ chức hoạt động. Đồng thời khu vực này có dân cư đông đúc, mật độ đô thị hóa cao, hệ thống giao thông hoàn chỉnh, kết nối đồng bộ, tạo điều kiện cho nhân dân trong sinh hoạt, sản xuất, học tập, giao dịch hành chính và quản lý của chính quyền sau khi sắp xếp.

1.3. Khái quát sắp xếp đơn vị hành chính các ấp

Ngày 26 tháng 6 năm 2026 Hội đồng nhân dân xã Tân Hội ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND thông qua đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Tân Hội. Sau khi sắp xếp xã có 19 ấp, bao gồm các ấp: Tân Phát B; Tân Thành; Tân Hòa B; Tân Hà B; Kinh 2B; Kinh 3B; Kinh 4B; Kinh 5B; Bình Thành; Chí Thành; Tân Phú; Tân Lộc; Tân Tiến; Tân Thọ; Tân Lập; Tân Hưng; Đập Đá; Phú Hội; Phú Hòa.

1.4.  Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch chung xã

Việc sáp nhập và tổ chức lại bộ máy hành chính không chỉ là một dấu mốc lịch sử quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của quốc gia, mà còn tạo ra những thay đổi mang tính căn bản về không gian lãnh thổ, quy mô dân số, cơ cấu kinh tế, tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, phân bố đất đai và phương thức quản trị phát triển. Theo đó Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2026 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phần nào làm ảnh hưởng đến tính chất, chức năng, quy mô của xã và khu vực đã lập quy hoạch, làm ảnh hưởng đến sử dụng đất, không gian kiến trúc của khu vực đã được lập và phê duyệt quy hoạch. Phục vụ lợi ích cộng đồng khi thay đổi nhu cầu sử dụng đất dành cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo chính sách sắp xếp sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã ảnh hưởng đến sử dụng đất, tổ chức không gian khu đất dự án.

Do đó, rất cần thiết tổ chức lập quy hoạch chung xã nhằm tạo điều kiện rà soát, cập nhật và cụ thể hóa các chủ trương, chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước; bảo đảm tính phù hợp, thống nhất, đồng bộ và kế thừa giữa Quy hoạch tỉnh với Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các mục tiêu phát triển mới trong từng lĩnh vực. Qua đó, khắc phục những bất cập, chồng chéo hoặc không còn phù hợp của quy hoạch hiện hành trong bối cảnh mới. Cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đầu tư phát triển, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan; chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch; Tạo cơ sở pháp lý để lập các dự án đầu tư xây dựng và làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng, giải pháp quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội. Định hướng phát triển hệ thống khu dân cư nông thôn, các khu vực cần bảo tồn, các khu chức năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật; yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Mặt khác, lập quy hoạch chung xã Tân Hội nhằm làm cơ sở pháp lý lập quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch. Xác định kế hoạch khai thác sử dụng đất nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, kết nối hạ tầng xã hội - kỹ thuật đồng bộ với các khu vực xung quanh. Đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đầu tư phát triển, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan; chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất; giải pháp quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội của xã sau sáp nhập. Định hướng phát triển hệ thống khu dân cư nông thôn, các khu vực cần bảo tồn, các khu chức năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, dịch vụ, công cộng và hệ thống công trình hạ tầng xã hội, kỹ thuật; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP QUY HOẠCH

2.1. Các văn bản Luật

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 144/2025/QH15;

Căn cứ Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;

Căn cứ Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ số 55/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2.2. Các Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Chính trị

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;

Căn cứ Nghị Quyết số 202/2025/NQ-QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 1654/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

2.3. Nghị quyết, Nghị định, Quyết định của Chính phủ

Căn cứ Nghị định số 70/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Nghị định số 145/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 72/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 142/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Căn cứ Đề án số 395/ĐA-CP ngày 9 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang (mới) năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 891/QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Căn cứ Nghị Quyết số 306/NQ-CP ngày 05/10/2025 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Nghị định số 307/2025/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Nghị định số 35/2026/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết về phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 51/2025/QĐ-TTg ngày 29/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 16/2026/QĐ-TTg ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030;

2.4. Nghị định, Thông tư, Quyết định của các Bộ

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành “Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

Căn cứ Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 17/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng ban hành định mức, phương pháp lập và quản lý chi phí cho hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30 tháng 8 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/2026/TT-BNNMT ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung tiêu chí, điều kiện thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-BNNMT ngày 12/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: Từ năm 2026 đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 19 tháng 01 năm 2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026 - 2030;

2.5. Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Kiên Giang (trước sáp nhập) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Phê duyệt Đề án hoàn thiện và nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, logistics;

2.6. Các Văn bản pháp lý liên quan quy hoạch chung xã

Căn cứ Thông báo số 1400/TB-SXD ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Sở Xây dựng Kiên Giang Về việc hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Triển khai lập nhiệm vụ, quy hoạch chung đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2025 – 2026;

Căn cứ Công văn số 3029/SXD-QH&PTĐT ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc sử dụng các cơ sở vật chất TTHC tập trung;

Căn cứ Quyết định số 13/2026/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phân cấp phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch chung xã trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hội về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn xã Tân Hội thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND xã;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hội thông qua đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Tân Hội;

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xã Tân Hội, tỉnh An Giang đến năm 2050, tỷ lệ 1/10.000;

Căn cứ Công văn số        /SXD-QH&PTĐT ngày      tháng     năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc ý kiến đối với Quy hoạch chung xã Tân Hội, tỉnh An Giang đến 2050;

2.7. Các tài liệu khác liên quan lập quy hoạch

- Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 tỉnh An Giang.

- Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Bản đồ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (cũ) đến năm 2040;

- Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang (mới);

- Các Bản đồ Quy hoạch chung xã Tân An; Tân Hòa; Tân Hội; Tân Thành thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ đã phê duyệt.

- Niên giám thống kê của tỉnh Kiên Giang (cũ) đến tháng 6 năm 2025 và các thống kê của tỉnh An Giang số liệu 6 tháng cuối năm 2025.

- Tài liệu, số liệu về kinh tế - xã hội của địa phương và ngành có liên quan.

3. PHẠM VI, QUY MÔ DIỆN TÍCH VÀ THỜI HẠN LẬP QUY HOẠCH

- Phạm vi ranh giới lập quy hoạch được xác định trên toàn bộ địa giới hành chính xã Tân Hội, tỉnh An Giang. Bao gồm 19 ấp: Tân Phát B; Tân Thành; Tân Hòa B; Tân Hà B; Kinh 2B; Kinh 3B; Kinh 4B; Kinh 5B; Bình Thành; Chí Thành; Tân Phú; Tân Lộc; Tân Tiến; Tân Thọ; Tân Lập; Tân Hưng; Đập Đá; Phú Hội; Phú Hòa. Có tứ cận như sau:

+ Phía Đông giáp xã Tân Hiệp và xã Thạnh Đông

+ Phía Tây giáp xã Mỹ Thuận

+ Phía Nam giáp phường Vĩnh Thông và xã Thạnh Lộc

+ Phía Bắc giáp xã Thoại Sơn và xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ.

- Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 14.626,27ha, tổng quy mô dân số toàn xã là 37.133 người, mật độ dân số đạt 253,8 người/km².

- Thời hạn lập quy hoạch:

+ Giai đoạn ngắn hạn là đến năm 2035.

+ Giai đoạn dài hạn là đến năm 2050.

4. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, TÍNH CHẤT VÀ CHỨC NĂNG LẬP QUY HOẠCH

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trên có sở các quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh tác động đến các định hướng phát triển của xã Tân Hội như sau:

4.1. Quan điểm lập quy hoạch

a) Quy hoạch chung xã Tân Hội, tỉnh An Giang đến năm 2050 phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của cả nước; thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch tỉnh An Giang và các quy hoạch liên quan; kế thừa có chọn lọc quy hoạch cũ;

b) Định hướng không gian phát triển quy hoạch chung xã Tân Hội theo hướng“Tiểu vùng phía Nam An Giang” là 01 trong 05 tiểu vùng kinh tế - xã hội chuyên biệt của tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của UBND tỉnh An Giang.

c) Đến năm 2028, xã Tân Hội là xã nông thôn mới đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030 theo Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang;

d) Phát triển xã Tân Hội mạnh về sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp xanh, thông minh, hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái, giảm phát thải, an toàn và nuôi trồng thuỷ sản là hướng phát triển ưu tiên. Nhằm nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho người dân.

c) Lấy phát triển bền vững, kinh tế xanh, con người và chất lượng sống làm trung tâm; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực; phát triển đồng bộ hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng sạch nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

d) Phát triển có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên hình thành các cực tăng trưởng, vùng động lực và hành lang kinh tế chủ đạo, đồng thời bảo đảm phát triển hài hòa giữa các ấp.

đ) Xây dựng nền tảng chuyển đổi số mạnh mẽ; ứng phó tốt với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển các khu dân cư nông thôn đồng bộ, tiệm cận với các tiêu chuẩn đô thị. Đảo đảm định hướng phát triển có tính tổng thể, thống nhất, đồng bộ trong tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kinh tế - xã hội, sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

4.2. Mục tiêu lập quy hoạch

- Nhằm cụ thể hóa những định hướng chiến lược phát triển của quốc gia, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

- Xác lập cơ sở pháp lý để triển khai lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Định hướng phát triển hệ thống khu dân cư nông thôn, các khu vực cần bảo tồn, các khu chức năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, công cộng dịch vụ và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, yêu cầu về bảo vệ môi trường.

4.3. Tính chất quy hoạch

Xã Tân Hội là trung tâm kinh tế phía Tây Bắc của tỉnh, với vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là vùng sản xuất nông nghiệp trọng yếu, chuyên về trồng lúa và hoa màu, nuôi trồng thủy sản, cung cấp quỹ đất lớn, ổn định để bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ công nghiệp chế biến.

4.4. Chức năng lập quy hoạch

Trên cơ sở kế thừa các định hướng đã có, gắn với định hướng chiến lược của tỉnh An Giang mới sau khi sáp nhập; phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế, đặc biệt là các lợi thế “cộng hưởng, tăng tốc, bức phá” gắn với mục tiêu trở thành đô thị mới của tỉnh giai đoạn đến năm 2035. Có một tầm nhìn mới mang tính đột phá, khả thi, sát thực tiễn, gắn với các mục tiêu phát triển dài hạn cũng như giai đoạn ngắn hạn, tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân địa phương.

# PHẦN II

# ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI; HẠ TẦNG KỸ THUẬT CẤP QUỐC GIA, CẤP VÙNG, CẤP TỈNH TRONG PHẠM VI QUY HOẠCH; TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

# 1. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1.1. Vị trí địa lý

- Theo Nghị quyết số 1654/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang. Xã Tân Hội được thành lập trên cơ sở sáp nhập 04 xã Tân Thành; Tân Hội; Tân An; Tân Hòa thuộc huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cũ, có tổng diện tích tự nhiên là 146,2627km².

- Theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 26/6/226 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hội thông qua đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Tân Hội. Sau khi sắp xếp xã có 19 ấp, bao gồm các ấp: Tân Phát B; Tân Thành; Tân Hòa B; Tân Hà B; Kinh 2B; Kinh 3B; Kinh 4B; Kinh 5B; Bình Thành; Chí Thành; Tân Phú; Tân Lộc; Tân Tiến; Tân Thọ; Tân Lập; Tân Hưng; Đập Đá; Phú Hội; Phú Hòa. Được giới hạn ranh giới địa lý như sau:

+ Phía Đông giáp xã Tân Hiệp và xã Thạnh Đông

+ Phía Tây giáp xã Mỹ Thuận

+ Phía Nam giáp phường Vĩnh Thông và xã Thạnh Lộc

+ Phía Bắc giáp xã Thoại Sơn và xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ.

1.2. Điều kiện tự nhiên

a) Địa hình địa mạo

- Sau sáp nhập, địa hình của xã Tân Hội có đồng bằng, sông nước, xã không có đồi núi, biển, đảo.

- Địa hình đồng bằng của xã Tân Hội tương đối bằng phẳng, có nhiều sông, kênh, rạch chằng chịt, hướng dốc chính từ Tây Bắc xuống Đông Nam với độ cao trung bình từ 0,45-0,5m so với mực nước biển. Cao độ lớn nhất đạt 0,7m ở phía Bắc và thấp nhất 0,15m ở phía Nam. Địa hình bằng phẳng là điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp.

b) Khí hậu

- Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo, khí hậu xã Tân Hội có đặc điểm giống khí hậu các xã, phường khác trong tỉnh An Giang nói riêng và của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung như: nền nhiệt dồi dào, biên độ nhiệt ngày đêm nhỏ, nhiệt độ nóng ẩm quanh năm. Căn cứ vào lượng mưa có thể chia khí hậu trong năm thành 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 (trùng với gió mùa Tây Nam), mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau (trùng với gió mùa Đông Bắc).

+ Mùa mưa từ tháng 05 đến tháng 11: Lượng mưa chiếm tới 90% tổng lượng mưa trong năm, với lượng mưa trung bình từ 88,1 – 544,5mm/tháng. Số ngày có mưa bình quân từ 135-162 ngày/năm. Trong mùa mưa, tuy có lượng mưa lớn nhưng cũng có thời kỳ mưa ít hoặc không mưa kéo dài từ 7-15 ngày (hạn Bà Chằng). Nửa cuối mùa mưa trùng với mùa lũ nên cũng phần nào ảnh hưởng đến thu hoạch vụ thu đông, nhưng do nằm trong vùng ngập lũ nông nên ảnh hưởng tiêu cực của lũ đối với xã là không lớn.

+ Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau: Chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng mưa năm; các tháng 1, 2, 3 lượng mưa rất ít, bình quân từ 11-50mm. Trong điều kiện đảm bảo nguồn nước thì sản xuất nông nghiệp khá ổn định và cho năng suất, chất lượng sản phẩm cao.

c) Thủy văn

- Xã Tân Hội có mạng lưới thủy văn đa dạng và phong phú, có sông rạch tự nhiên và kênh đào. Hệ thống này có ảnh hưởng lớn đến việc điều tiết nước, tính chất đất và chế độ canh tác trong toàn xã. Tuyến kênh xáng Tân Hội chảy từ hướng Tây Bắc sang phía Nam của xã với chiều dài hơn 12,5km, độ rộng trung bình từ 100 - 250m, tốc độ dòng chảy chậm và ổn định nên rất thuận lợi cho giao thông thủy.

2. HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI

Theo Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 12/6/2026 của UBND xã Tân Hội về hiện trạng hạ tầng xã hội xã Tân Hội được tổng hợp như sau:

Bảng thống kê hiện trạng hạ tầng xã hội xã Tân Hội

| TT | Tên cơ quan, đơn vị đang được giao quản lý | Tên cơ sở nhà, đất | Địa chỉ cơ sở nhà, đất | Diện tích nhà (m2) | Diện tích đất (m2) | Phương án sắp xếp lại, xử lý đã được phê duyệt |  | Hiện trạng tại thời điểm báo cáo | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Quyết định phê duyệt | Hình thức sắp xếp lại, xử lý |  |  |
| 1 | BLĐ ấp Tân Phát B | Trụ sở ấp Tân Phát B | Ấp Tân Phát B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 146,00 | 1.209,50 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân Phát B Đang sử dụng |  |
| 2 | Trường TH và THCS Tân Hiệp B | Trường TH và THCS Tân Hiệp B | Ấp Tân Phát B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 529,85 | 2.722,20 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường TH và THCS Tân Hiệp B Đang sử dụng |  |
| 3 | BLĐ ấp Tân Thành | Trụ sở ấp Tân Thành | Ấp Tân Thành, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 92,20 | 92,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân Thành Đang sử dụng |  |
| 4 | UBND xã Tân Hội | Trụ sở UBND xã Tân Hòa | ấp Tân Hoà B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 1.660,00 | 25.617,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Bố trí Đảng uỷ và Đoàn thể xã Tân Hội | UBND xã Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 5 | BLĐ ấp Tân Hoà B | Trụ sở ấp Tân Hòa B | Ấp Tân Hòa B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 42,00 | 42,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân Hoà B Đang sử dụng |  |
| 6 | UBND xã Tân Hội | Tiểu Học Tân Hòa 2; điểm phụ 2 | Ấp Tân Hòa B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 324,00 | 1.023,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Sử dụng làm nhà Văn hoá ấp Tân Hoà B) | UBND xã Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 7 | Trạm y tế xã | Trạm y tế xã điểm Tân Hoà | Ấp Tân Hoà B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 533,00 | 2.000,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trạm y tế xã Đang sử dụng |  |
| 8 | Trường Mẫu Giáo Tân Hoà | MG.Tân Hòa | Ấp Tân Hòa B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 1.100,00 | 2.326,10 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Mẫu Giáo Tân Hoà Đang sử dụng |  |
| 9 | Tiểu Học Tân Hòa 2 | Tiểu Học Tân Hòa 2; điểm chính | Ấp Tân Hòa B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 835,00 | 4.494,90 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Tiểu Học Tân Hòa 2 Đang sử dụng |  |
| 10 | Trường Tiểu học Tân Hòa 1 | Trường Tiểu học Tân Hòa 1: Điểm chính | Ấp Tân Hà B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 1.332,00 | 3.032,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Tiểu học Tân Hòa 1 Đang sử dụng |  |
| 11 | Trường Tiểu học Tân Hòa 1 | Trường Tiểu học Tân Hòa 1: Điểm lẻ 2 | Ấp Tân Hà B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 416,00 | 553,8 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Tiểu học Tân Hòa 1 Đang sử dụng |  |
| 12 | THCS Tân Hòa | THCS Tân Hòa | Ấp Tân Hà B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 1.308,50 | 3.689,20 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | THCS Tân Hòa Đang sử dụng |  |
| 13 | BLĐ ấp Kinh 2B | Trụ sở ấp kinh 2B | Ấp kinh 2B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 88,80 | 300,0 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Kinh 2B Đang sử dụng |  |
| 14 | Trường Mẫu Giáo Tân An | MG. Tân An; điểm lẻ 1 | Ấp 2B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 998,00 | 1.800,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Mẫu Giáo Tân An Đang sử dụng |  |
| 15 | Trường Tiểu Học Tân An | Tiểu Học Tân An; điểm phụ 2 | Ấp kênh 2B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 841,50 | 2.806,30 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Tiểu Học Tân An Đang sử dụng |  |
| 16 | UBND xã Tân Hội | UBND xã Tân An | Ấp Tân Long, Xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 2.270,42 | 11.252,80 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Hiện đang bố trí Ban chỉ huy quân sự xã) | Trường Tiểu Học Tân An Đang sử dụng |  |
| 17 | BLĐ ấp Tân Long | Trụ sở ấp Tân Long | Ấp Tân Long, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 85,12 | 258,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân Long Đang sử dụng |  |
| 18 | Trạm y tế xã | Trạm y tế xã điểm Tân An | Ấp Tân Long, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 427,05 | 2.932,20 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trạm y tế xã Đang sử dụng |  |
| 19 | Trường Mẫu Giáo Tân An | MG. Tân An | Ấp Tân Long, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 2.098,00 | 2.246,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trạm y tế xã Đang sử dụng |  |
| 20 | Trường Mẫu Giáo Tân An | MG. Tân An | Ấp Tân Long, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 615,84 | 1.000,60 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Mẫu Giáo Tân An Đang sử dụng |  |
| 21 | Tiểu Học Tân An | Tiểu Học Tân An; điểm chính | Ấp Tân Long, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 881,50 | 3.102,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Tiểu Học Tân An Đang sử dụng |  |
| 22 | BLĐ ấp Tân An | Trụ sở ấp Tân An | Ấp Tân An, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 78,00 | 345,0 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân An Đang sử dụng |  |
| 23 | BLĐ ấp Kinh 4B | Trụ sở ấp kinh 4B | Ấp kinh 4B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 93,75 | 200,0 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Kinh 4B Đang sử dụng |  |
| 24 | TH và THCS Tân An | TH và THCS Tân An | Ấp kênh 4B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 2.532,00 | 4.962,40 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | TH và THCS Tân An Đang sử dụng |  |
| 25 | BLĐ ấp Kinh 5B | Trụ sở ấp kinh 5B | Ấp kinh 5B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 78,00 | 397,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Kinh 5B Đang sử dụng |  |
| 26 | Trường Tiểu Học Tân An | Tiểu Học Tân An; điểm phụ 1 | Ấp kinh 5B, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 896,00 | 2.931,70 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Tiểu Học Tân An Đang sử dụng |  |
| 27 | BLĐ ấp Bình Thành | Trụ sở ấp Bình Thành | Ấp Bình Thành, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 48,00 | 72,0 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Bình Thành Đang sử dụng |  |
| 28 | BLĐ ấp Bình Thành | Trường Tiểu học Tân Thành 2 (điểm phụ 2 ấp Bình Thành) | Ấp Bình Thành, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 191,25 | 1.806,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Làm Nhà văn hoá ấp Bình Thành) | BLĐ ấp Bình Thành Đang sử dụng |  |
| 29 | Tiểu Học Tân Thành 2 | Tiểu Học Tân Thành 2 | Ấp Bình Thành, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 736,00 | 3.000,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Tiểu Học Tân Thành 2 Đang sử dụng |  |
| 30 | BLĐ ấp Chí Thành | Trụ sở ấp Chí Thành | Ấp Chí Thành, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 50,00 | 245,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Chí Thành Đang sử dụng |  |
| 31 | Trường Tiểu học Tân Thành 2 | Tiểu Học Tân Thành 2 | Ấp Chí Thành, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 384,00 | 1.129,80 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Tiểu học Tân Thành 2 Đang sử dụng |  |
| 32 | BLĐ ấp Tân Lợi | Trụ sở ấp Tân Lợi | Ấp Tân Lợi, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 50,00 | 472,30 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân Lợi Đang sử dụng |  |
| 33 | UBND xã Tân Hội | UBND xã Tân Thành | Ấp Tân Phú, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 2.215,00 | 11.004,50 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Bố trí HĐND - UBND xã Tân Hội) | UBND xã Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 34 | Trường Tiểu Học Tân Thành 1 | Tiểu Học Tân Thành 1: điểm chính | Ấp Tân Phú, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 2.112,00 | 7.948,90 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Tiểu Học Tân Thành 1 Đang sử dụng |  |
| 35 | BLĐ ấp Tân Lộc | Trụ sở ấp Tân Lộc | Ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 50,00 | 3.213,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân Lộc Đang sử dụng |  |
| 36 | Trường Tiểu Học Tân Thành 1 | Tiểu Học Tân Thành 1: điểm lẻ 2 | Ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 416,00 | 2.496,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Tiểu Học Tân Thành 1 Đang sử dụng |  |
| 37 | BLĐ ấp Tân Tiến | Trụ sở ấp Tân Tiến | Ấp Tân Tiến,xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 50,00 | 264,0 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân Tiến Đang sử dụng |  |
| 38 | UBND xã Tân Hội | Đội thuế xã Tân Hội | Ấp Tân Tiến, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 100,00 | 139,40 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Giao Ban quản lý chợ sử dụng) | UBND xã Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 39 | Trạm y tế xã | Trạm y tế xã điểm Tân Thành | Ấp Tân Tiến, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 940,95 | 1.292,90 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trạm y tế xã Đang sử dụng |  |
| 40 | TrườngTiểu Học Tân Thành 1 | Tiểu Học Tân Thành 1: điểm lẻ 1 | Ấp Tân Tiến, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 896,00 | 2.162,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Mở rộng trạm y tế xã Tân Hội) | TrườngTiểu Học Tân Thành 1 Đang sử dụng |  |
| 41 | UBND xã Tân Hội | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | Ấp Tân Tiến, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 87,68 | 100,0 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Đang làm trụ sở HTX Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp Tân Hội) | UBND xã Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 42 | Trường Mẫu Giáo Tân Thành | MG. Tân Thành | Ấp Tân Tiến, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 2.854,00 | 3.939,70 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Mẫu Giáo Tân Thành Đang sử dụng |  |
| 43 | Trường Mẫu Giáo Tân Thành | MG. Tân Thành | Khu dân cư, ấp Tân Tiến, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 500,00 | 500,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Mẫu Giáo Tân Thành Đang sử dụng |  |
| 44 | THCS Tân Thành | THCS Tân Thành: (Điểm chính) | Ấp Tân Tiến, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 3.487,00 | 10.481,80 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | THCS Tân Thành Đang sử dụng |  |
| 45 | BLĐ ấp Tân Thọ | Trụ sở ấp Tân Thọ | Ấp Tân Thọ, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 96,00 | 237,7 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân Thọ Đang sử dụng |  |
| 46 | BLĐ ấp Tân Hồng | Trụ sở ấp Tân Hồng | Ấp Tân Hồng, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 96,00 | 573,3 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân Hồng Đang sử dụng |  |
| 47 | UBND xã Tân Hội | Tiểu học Tân Hội 1; điểm phụ 2 | Ấp Tân Hồng, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 132,18 | 2.064,50 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Làm Trụ sở nhà văn hoá ấp Tân Hồng) | UBND xã Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 48 | BLĐ ấp Tân Vụ | Trụ sở ấp Tân Vụ | Ấp Tân Vụ, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 96,00 | 320,0 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân Vụ Đang sử dụng |  |
| 49 | Trường Tiểu học Tân Hội 1 | Tiểu học Tân Hội 1; điểm phụ 1 | Ấp Tân vụ, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 145,80 | 932,4 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Tiểu học Tân Hội 1 Đang sử dụng |  |
| 50 | BLĐ ấp Tân Lập | Trụ sở ấp Tân Lập | Ấp Tân Lập,xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 96,00 | 925,0 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân Lập Đang sử dụng |  |
| 51 | Trường Tiểu học Tân Hội 1 | Tiểu học Tân Hội 1; điểm chính | Ấp Tân Lập, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 1.763,79 | 3.219,10 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Tiểu học Tân Hội 1 Đang sử dụng |  |
| 52 | UBND xã Tân Hội | UBND xã Tân Hội | Ấp Đập Đá, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 1.827,20 | 6.520,40 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Bố trí công an xã Tân Hội) | UBND xã Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 53 | UBND xã Tân Hội | Nhà văn hóa thể thao Tân Hội | Ấp Đập Đá, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 400,00 | 5.000,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Giao Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Tân Hội) | UBND xã Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 54 | UBND xã Tân Hội | MG. Tân Hội; điểm lẻ 1, | Khu dân cư, ấp Đập Đá, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 247,80 | 247,8 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Giao Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Tân Hội) | UBND xã Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 55 | BLĐ ấp Đập Đá | Trụ sở ấp Đập Đá | Ấp Đập Đá, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 129,60 | 200,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Đập Đá Đang sử dụng |  |
| 56 | UBND xã Tân Hội | Trường Tiểu học Tân Hội 1 | Ấp Đập Đá, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 275,40 | 1.600,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Nhà văn hoá ấp Đập Đá) | UBND xã Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 57 | Trạm y tế xã | Trạm y tế xã | Ấp Đập Đá, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 526,70 | 2.118,10 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trạm y tế xã Đang sử dụng |  |
| 58 | Trường Mẫu Giáo Tân Hội | MG. Tân Hội | Ấp Đập Đá, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 619,70 | 3.000,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Mẫu Giáo Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 59 | Trường Mẫu Giáo Tân Hội | MG. Tân Hội; điểm lẻ 2 | Ấp Đập Đá, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 123,90 | 256,1 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Mẫu Giáo Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 60 | BLĐ ấp Tân Hưng | Trụ sở ấp Tân Hưng | Ấp Tân Hưng, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 120,00 | 200,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Tân Hưng Đang sử dụng |  |
| 61 | Trường Mẫu giáo Tân Hội | Trường Mẫu giáo Tân Hội, điểm lẻ 3 | Ấp Tân Hưng, xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp | 210,00 | 590,8 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường Mẫu giáo Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 62 | TH và THCS Tân Hội | TH và THCS Tân Hội: điểm ấp Tân Hưng A | ấp Tân Hưng, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 130,40 | 636,90 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | TH và THCS Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 63 | BLĐ ấp Phú Hội | Trụ sở ấp Phú Hội | Ấp Phú Hội, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 42,00 | 1.000,00 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | TH và THCS Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 64 | Trường TH và THCS Tân Hội | TH và THCS Tân Hội: điểm chính | Ấp Phú Hội, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 2.226,00 | 4.963,10 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | Trường TH và THCS Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 65 | BLĐ ấp Phú Hoà | Trụ sở ấp Phú Hòa | Ấp Phú Hòa, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 128,00 | 812,0 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Phú Hoà Đang sử dụng |  |
| 66 | BLĐ ấp Phú Hiệp | Trụ sở ấp Phú Hiệp | Ấp Phú Hiệp, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 96,00 | 220,0 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng | BLĐ ấp Phú Hiệp Đang sử dụng |  |
| 67 | Trường TH và THCS Tân Hội | TH và THCS Tân Hội: điểm ấp Phú Hiệp | Ấp Phú Hiệp, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 128,00 | 466,0 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Tiếp tục sử dụng (Nhà Văn hoá ấp Phú Hiệp) | Trường TH và THCS Tân Hội Đang sử dụng |  |
| 68 | Trường Tiểu Học Tân An | Tiểu Học Tân An; điểm phụ 3 | Ấp Tân An, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 112,00 | 147,3 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Phương án bán đấu giá | Không sử dụng |  |
| 69 | Trường Mẫu Giáo Tân Hội | MG, Tân Hội; điểm lẻ 3 | Kinh 4,Ấp Đập Đá, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 128,10 | 247,8 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Phương án bán đấu giá | Không sử dụng |  |
| 70 | UBND xã Tân Hội | Tiểu học Tân Hội 1; điểm phụ 2 | Ấp Tân Thọ, xã Tân Hội, tỉnh An Giang | 56,00 | 56,0 | Phương án Số 01/PA-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 | Đang tranh chấp ông Tây chờ Toà giải quyết theo quy định |  |  |

3. HIỆN TRẠNG DÂN SỐ, LAO ĐỘNG

3.1. Hiện trạng dân số

Xã Tân Hội có tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 14.626,27ha, tổng quy mô dân số là 37.133 người, gồm 19 ấp, có quy mô dân số hiện trạng phân theo cấp như sau:

Bảng Quy mô dân số hiện trạng xã Tân Hội

| STT | Tên ấp | Số hộ (hộ) | Nhân khẩu (người) | Diện tích tự nhiên (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ấp Tân Phát B | 319 | 1.223 | 1.202,78 |
| 2 | Ấp Tân Thành | 352 | 1.350 | 285,93 |
| 3 | Ấp Tân Hòa B | 573 | 2.197 | 1.018,20 |
| 4 | Ấp Tân Hà B | 422 | 1.618 | 989,07 |
| 5 | Ấp Kinh 2B | 660 | 2.530 | 954,71 |
| 6 | Ấp Kinh 3B | 495 | 1898 | 909,83 |
| 7 | Ấp Kinh 4B | 377 | 1.445 | 925,80 |
| 8 | Ấp Kinh 5B | 411 | 1.576 | 711,22 |
| 9 | Ấp Bình Thành | 480 | 1.840 | 612,48 |
| 10 | Ấp Chí Thành | 681 | 2.611 | 842,16 |
| 11 | Ấp Tân Phú | 478 | 1.833 | 738,93 |
| 12 | Ấp Tân Lộc | 478 | 1.833 | 652,96 |
| 13 | Ấp Tân Tiến | 514 | 1.971 | 341,83 |
| 14 | Ấp Tân Thọ | 754 | 2.891 | 1.014,10 |
| 15 | Ấp Tân Lập | 489 | 1.875 | 856,22 |
| 16 | Ấp Tân Hưng | 357 | 1.369 | 513,91 |
| 17 | Ấp Đập Đá | 552 | 2.116 | 333,48 |
| 18 | Ấp Phú Hội | 779 | 2.986 | 1.014,58 |
| 19 | Ấp Phú Hòa | 514 | 1.971 | 708,08 |
| Tổng số |  | 9.685 | 37.133 | 14.626,27 |

3.2. Hiện trạng về lao động

Tổng số lao động của xã là khoảng 25.993 người, chiếm 70% dân số. Chi tiết tính toán như sau:

Bảng hiện trạng về lao động của xã

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2025 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng dân số hiện trạng |  | Người | 37.133 |  |
| Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động khoảng |  | % | 70,00% |  |
| 1 | Lao động làm việc trong ngành | Người | 25.993 | 100,00% |
| 1.1 | Nông – Lâm – Ngư nghiệp | Người | 7.408 | 28,50% |
| 1.2 | Công nghiệp – Xây dựng | Người | 10.761 | 41,40% |
| 1.3 | Thương mại – Dịch vụ | Người | 7.798 | 30,00% |
| 2 | Tỷ lệ lao động phân theo lĩnh vực | Người | 25.993 | 100,00% |
| 2.1 | Nông nghiệp | % | 7.418 | 28,54% |
| 2.2 | Phi nông nghiệp | % | 18.575 | 71,46% |

(Theo số liệu điều tra do đơn vị thực hiện, kết hợp niên giám thống kê năm 2025)

4. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất toàn xã Tân Hội, tỉnh An Giang sau sáp nhập như sau:

- Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 14.626,27ha, chiếm 100%. Trong đó:

+ Nhóm đất nông nghiệp có diện tích là  13.435,47ha, chiếm 91,86%.

+ Nhóm đất phi nông nghiệp có diện tích là 1.190,80ha, chiếm 8,14%.

Bảng hiện trạng sử dụng đất xã Tân Hội năm 2025

| STT | Loại đất | Mã | Hiện trạng 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
|  | Tổng diện tích |  | 14.626,27 | 100,00 |
| I | Nhóm đất nông nghiệp | NNP | 13.435,47 | 91,86 |
| 1 | Đất trồng cây hằng năm | CHN | 12.775,29 | 87,34 |
| 1,1 | Đất trồng lúa | LUA | 12.765,21 | 87,28 |
| 1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa | LUC | 12.765,21 | 87,28 |
| 1.1.2 | Đất trồng lúa còn lại | LUK | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Đất trồng cây hằng năm khác | HNK | 10,08 | 0,07 |
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 649,61 | 4,44 |
| 3 | Đất lâm nghiệp | LNP | 0 | 0,00 |
| 3.1 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 0 | 0,00 |
| 3.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 0 | 0,00 |
| 3.3 | Đất rừng sản xuất | RSX | 0 | 0,00 |
|  | Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | 0 | 0,00 |
| 4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 10,57 | 0,07 |
| 5 | Đất chăn nuôi tập trung | CNT | 0 | 0,00 |
| 6 | Đất làm muối | LMU | 0 | 0,00 |
| 7 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 0 | 0,00 |
| II | Nhóm đất phi nông nghiệp | PNN | 1.190,80 | 8,14 |
| 1 | Đất ở | OTC | 308,18 | 2,11 |
| 1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 308,18 | 2,11 |
| 1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 0 | 0,00 |
| 2 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 4,17 | 0,03 |
| 3 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 0,28 | 0,00 |
| 3,1 | Đất quốc phòng | CQP | 0 | 0,00 |
| 3,2 | Đất an ninh | CAN | 0,28 | 0,00 |
| 4 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | DSN | 12,27 | 0,08 |
| 4,1 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,73 | 0,01 |
| 4,2 | Đất xây dựng cơ sở xã hội | DXH | 0 | 0,00 |
| 4,3 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,82 | 0,01 |
| 4,4 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 9,72 | 0,07 |
| 4,5 | Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao | DTT | 0 | 0,00 |
| 4,6 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | 0 | 0,00 |
| 4,7 | Đất xây dựng cơ sở môi trường | DMT | 0 | 0,00 |
| 4,8 | Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn | DKT | 0 | 0,00 |
| 4,9 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | 0 | 0,00 |
| 4,1 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK | 0 | 0,00 |
| 5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 1,27 | 0,01 |
| 5,1 | Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp | SCC | 0 | 0,00 |
| 5.1.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | 0 | 0,00 |
| 5.1.2 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 0 | 0,00 |
| 5.1.3 | Đất khu công nghệ thông tin tập trung | SCT | 0 | 0,00 |
| 5,2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,03 | 0,00 |
| 5,3 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,24 | 0,01 |
| 5,4 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | 0 | 0,00 |
| 6 | Đất sử dụng vào mục đích công cộng | CCC | 463,4 | 3,17 |
| 6,1 | Đất công trình giao thông | DGT | 80,85 | 0,55 |
| 6,2 | Đất công trình thủy lợi | DTL | 380,49 | 2,60 |
| 6,3 | Đất công trình cấp nước, thoát nước | DCT | 0 | 0,00 |
| 6,4 | Đất công trình phòng, chống thiên tai | DPC | 0 | 0,00 |
| 6,5 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên | DDD | 0 | 0,00 |
| 6,6 | Đất công trình xử lý chất thải | DRA | 0 | 0,00 |
| 6,7 | Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng | DNL | 0 | 0,00 |
| 6,8 | Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin | DBV | 0,01 | 0,00 |
| 6,9 | Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối | DCH | 1,06 | 0,01 |
| 6,1 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng | DKV | 1 | 0,01 |
| 7 | Đất tôn giáo | TON | 16,84 | 0,12 |
| 8 | Đất tín ngưỡng | TIN | 1,23 | 0,01 |
| 9 | Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt | NTD | 9,21 | 0,06 |
| 10 | Đất có mặt nước chuyên dùng | TVC | 373,94 | 2,56 |
| 10,1 | Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá | MNC | 0 | 0,00 |
| 10,2 | Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 373,94 | 2,56 |
| 11 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0 | 0,00 |
| III | Nhóm đất chưa sử dụng | CSD | 0 | 0,00 |
| 1 | Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê | CGT | 0 | 0,00 |
| 2 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | 0 | 0,00 |
| 3 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | 0 | 0,00 |
| 4 | Núi đá không có rừng cây | NCS | 0 | 0,00 |
| 5 | Đất có mặt nước chưa sử dụng | MCS | 0 | 0,00 |

5. HIỆN TRẠNG HẠ TẦNG XÃ HỘI, HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỦA XÃ

5.1. Hiện trạng nhà ở

Tổng số trên địa bàn xã 9.685 hộ và 37.133 khẩu. Nhà ở phân bố mang đậm nét đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, dân cư sinh sống chủ yếu dọc theo các tuyến kênh; khu, tuyến, cụm dân cư; gắn với các trục giao thông thủy - bộ, liền canh, liền cư thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Kiến trúc nhà ở chủ yếu là nhà kiên cố và bán kiên cố.

5.2. Hiện trạng các công trình công cộng

Bảng hiện trạng các công trình công cộng

| TT | Danh mục công trình | Đơn vị tính | Năm 2025 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích đất | Diện tích xây dựng |
| I | Trụ sở | m2 | 74.378 | 30.319 |
| 1 | Trụ sở UBND Xã | m2 | 63.025 | 25.210 |
| 2 | Trụ sở khu phố kết hợp nhà văn hoá | m2 | 11.353 | 5.109 |
| II | Y tế | m2 | 8.343 | 3.337 |
| 1 | Trạm y tế | m2 | 8.343 | 3.337 |
| III | Giáo dục | m2 | 79.929 | 35.968 |
| 1 | Trường mầm non | m2 | 14.051 | 6.323 |
| 2 | Trường tiểu học | m2 | 37.956 | 17.080 |
| 3 | Trường trung học cơ sở | m2 | 27.922 | 12.565 |
| IV | Công trình dịch vụ | m2 | 102.800 | 59.560 |
| 1 | Chợ | m2 | 10.600 | 4.240 |
| 2 | Bưu điện | m2 | 100 | 60 |
| 4 | Nghĩa trang nhân dân và Nhà hỏa táng | m2 | 92.100 | 55.260 |

5.3. Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

5.3.1. Cao độ nền xây dựng

- Hiện tại khu vực xã có cao độ từ 1,4÷ 2,3m và không bị ngập lụt, chỉ một vài điểm ngập úng cục bộ.

- Mạng đường trong xã hầu hết đã được bê tông hóa, chỉ có một vài tuyến đường ngõ ấp là đường cấp phối. Cao độ nền đường trung bình 1,5m.

- Khu vực dự kiến phát triển mở rộng phần lớn là đất nông nghiệp, có cao độ nền thấp từ 0,2m÷ 1,0m.

- Tận dụng địa hình tự nhiên, dành quỹ đất đào hồ, kết nối kênh rạch để đảm bảo tiêu thoát nước;

- Hạn chế san lấp, tại các khu vực nông thôn, xây dựng mật độ thấp, san lấp cục bộ theo vị trí từng công trình;

- Tại các khu ở, khu chợ, khu dân cư, cao độ khống chế đảm bảo lớn hơn cao độ ngập lũ có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là 0,3- 0,5m;

- Tại khu cây xanh, khu ở mật độ thấp, tính toán tần suất cho phép ngập phù hợp theo quy phạm nhằm giảm khối lượng, diện tích đào đắp, đảm bảo tiêu thoát nước hiệu quả.

5.3.2. Hiện trạng thoát nước mưa (nước mặt)

Vấn đề lớn nhất hiện nay là chỉ có khu vực trung tâm hành chính, thương mại và chợ đã có hệ thống thoát nước chung, còn lại các điểm dân cư nông thôn chưa có hệ thống thoát nước. Nước thải chủ yếu là tự thẩm thấu, nước mưa một phần tự thấm, một phần chảy tràn xuống các khu vực trũng ra ao hồ, các sông, kênh rạch,...

5.3.3 Hiện trạng hệ thống giao thông

a) Hiện trạng giao thông bộ

- Trên địa bàn xã có khoảng 61 tuyến đường, gồm đường tỉnh, xã, ấp và đường ngõ xóm với kết cấu nhựa hoặc bê tông xi măng.

- Trên cơ sở hạ tầng giao thông hiện có, đầu tư nâng cấp và phát triển hoàn thiện hệ thống giao thông trong khu vực quy hoạch. Đảm bảo nhu cầu về giao thông vận tải, tạo mối liên kết chặt chẽ và đồng bộ giữa các loại hình vận tải, đặc biệt là giao thông đường thủy và đường bộ. Chú trọng phát triển giao thông công cộng kết nối giữa các đô thị trong vùng bằng các phương tiện giao thông hiện đại, thân thiện với môi trường.

Bảng thống kê hiện trạng giao thông bộ

| STT | Tên đường | Địa điểm ấp, xã | Chiều dài (m) | Bề rộng (m) |  |  | Kết cấu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Mặt | Lề | Nền |  |
| I | Đường tỉnh |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Kênh Xáng Tân Hội (Rạch giá - Long Xuyên) (bờ TL961) | xã Tân Hội | 12.480,0 | 5,5 | 2,0 | 7,5 | Nhựa |
| 2 | Đường Kênh Xáng Tân Hội (Rạch giá - Long Xuyên) (bờ lộ B) | xã Tân Hội | 16.480,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 | BTXM |
| II | Đường xã |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Đường Kênh Đòn Dông (KH1) (đoạn từ kênh A - đến kênh Zero) | xã Tân Hội | 2.000,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | Đường đất đỏ |
| 4 | Đường Kênh Đòn Dông (KH1) (đoạn từ kênh Zero - đến Đầu Ngàn, kênh 3, kênh 4) | xã Tân Hội | 7.100,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | BTXM |
| 5 | Đường Kênh Đòn Dông (KH1) (đoạn từ kênh Đầu Ngàn, kênh 3, kênh 4 - đến giáp Thạnh Lộc) | xã Tân Hội | 4.000,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | Đường đất |
| 6 | Đường Kiên Hảo | ấp Tân Phú, ấp Tân Lợi | 2.000,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | BTXM |
| 7 | Đường kênh Zero (trên nước) | ấp Tân Hòa B | 5.562,0 | 4,5 | 3,0 | 7,5 | BTXM |
| 8 | Đường kênh Zero (dưới nước) | ấp Tân Hòa B | 5.562,0 | 4,5 | 3,0 | 7,5 | Nhựa |
| 9 | Đường kênh 3B (trên nước) | ấp Tân Long, ấp Tân An | 5.140,0 | 3,5 | 2,0 | 5,5 | BTXM |
| 10 | Đường kênh 3B (dưới nước) | ấp Tân Long, ấp Tân An | 5.140,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |  |
| 11 | Đường kênh A (trên nước) | ấp Tân Phát B | 5.831,0 | 2,5 | 3,0 | 5,5 |  |
| 12 | Đường kênh A (dưới nước) | ấp Tân Phát B | 5.831,0 | 3,5 | 3,0 | 6,5 |  |
| 13 | Đường kênh 1 (trên nước) | ấp Tân Hà B | 5.380,0 | 2,5 | 3,0 | 5,5 |  |
| 14 | Đường kênh 1 (dưới nước) | ấp Tân Hà B | 5.380,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |  |
| 15 | Đường kênh 2 (trên nước) | ấp kênh 2b | 5.258,0 | 3,5 | 2,0 | 5,5 |  |
| 16 | Đường kênh 2 (dưới nước) | ấp kênh 2b | 5.258,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |  |
| 17 | Đường kênh 4 (trên nước) | ấp kênh 4b | 5.029,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |  |
| 18 | Đường kênh 4 (dưới nước) | ấp kênh 4b | 5.029,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |  |
| 19 | Đường kênh 5 (trên nước) | ấp kênh 5b | 4.846,0 | 3,5 | 2,0 | 5,5 |  |
| 20 | Đường kênh 5 (dưới nước) | ấp kênh 5b | 4.846,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |  |
| 21 | Đường Kênh ranh Thầy Thông (phía bờ lộ B - giáp Rạch Giá) | ấp Phú Hòa | 1.289,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |  |
| III | Đường ấp |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Đường Kênh Xã Diễu | ấp Bình Thành | 5.898,0 | 2,5 |  |  | BTXM |
| 22 | Đường Kênh Cựu Chiến Binh (trên nước) | ấp Bình Thành | 5.968,0 | 2,0 |  |  | Đường đất đỏ |
| 23 | Đường Kênh Cựu Chiến Binh (dưới nước) | ấp Bình Thành | 5.968,0 | 2,5 |  |  | BTXM |
| 24 | Đường Kênh Chí Thành (trên nước) | ấp Chí thành | 6.026,0 | 2,5 |  |  |  |
| 25 | Đường Kênh Chí Thành (dưới nước) | ấp Chí thành | 6.026,0 | 2,5 |  |  |  |
| 26 | Đường Kênh Cả Cầm (trên nước) | ấp Tân Phú | 6.140,0 | 2,5 |  |  |  |
| 27 | Đường Kênh Cả Cầm (dưới nước) | ấp Tân Phú | 6.140,0 | 3,5 |  |  |  |
| 28 | Đường Kênh Giáo Giỏi (cầu sập) (trên nước) | ấp Tân Phú | 2.068,0 | 2,5 |  |  |  |
| 29 | Đường Kênh Giáo Giỏi (cầu sập) (dưới nước) | ấp Tân Phú | 2.068,0 | 2,5 |  |  |  |
| 30 | Đường Kênh Cống xã (trên nước) | ấp Tân Lộc | 5.913,0 | 2,5 |  |  |  |
| 31 | Đường Kênh Cống xã (dưới nước) | ấp Tân Lộc | 5.913,0 | 2,5 |  |  |  |
| 32 | Đường kênh Hữu An (trên nước) | ấp Tân Hồng | 5.655,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |  |
| 33 | Đường kênh Hữu An (dưới nước) | ấp Tân Hồng | 5.655,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | Đường đất |
| 34 | Đường kênh Huế Bá | ấp Tân Hồng | 5.533,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | BTXM |
| 35 | Đường kênh Thân Huyện (trên nước) | ấp Tân Lập, Tân Thọ, Tân Vụ, Tân Hồng | 5.500,0 | 3,0 |  |  | BTXM |
| 36 | Đường kênh Thân Huyện (dưới nước) | ấp Tân Lập, Tân Thọ, Tân Vụ, Tân Hồng | 5.500,0 | 3,0 |  |  | Đường đất |
| 37 | Đường kênh Năm Vụ (trên nước) | ấp Tân Vụ | 5.140,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | BTXM |
| 38 | Đường kênh Năm Vụ (dưới nước) | ấp Tân Vụ | 5.140,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |  |
| 39 | Đường kênh Đập Đá (trên nước) | ấp Tân Hưng | 5.147,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |  |
| 40 | Đường kênh Đập Đá (dưới nước) | ấp Tân Hưng | 5.147,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |  |
| 41 | Đường kênh Tư Tỷ (trên nước) | ấp Phú Hiệp | 4.526,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |  |
| 42 | Đường kênh Tư Tỷ (dưới nước) | ấp Phú Hiệp | 4.526,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |  |
| 43 | Đường kênh Ba Vàng (trên nước) | ấp Phú Hòa | 4.280,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | Đường đất |
| 44 | Đường kênh Ba Vàng (dưới nước) | ấp Phú Hòa | 4.280,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | BTXM |
| 45 | Đường Kênh Út Oanh (trên nước) | ấp Phú Hòa | 4.251,0 | 2,5 |  |  | Đường đất |
| 46 | Đường Kênh Út Oanh (dưới nước) | ấp Phú Hòa | 4.251,0 | 2,5 |  |  |  |
| 47 | Đường kênh Thầy Thông (phía bờ TL 961 - giáp Rạch Giá) | ấp Phú Hòa | 4.080,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | BTXM |
| 48 | Đường Kênh Đập Đất (đoạn vào trường mẫu giáo Tân Hội) | ấp Đập Đá | 110,0 | 5,0 | 2,0 | 7,0 |  |
| 49 | Đường Kênh 600 (Xã Diễu-kênh cựu chiến binh) - bờ bắc | ấp Bình Thành | 750,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 |  |
| 50 | Đường Kênh 600 (Xã Diễu-kênh cựu chiến binh) - bờ nam | ấp Bình Thành | 750,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | Đường đất |
| 51 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh cựu chiến binh- kênh Chí Thành) - bờ bắc | ấp Chí Thành, ấp Bình Thành | 1.000,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | Đường đất |
| 52 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh cựu chiến binh- kênh Chí Thành) - bờ nam | ấp Chí Thành, ấp Bình Thành | 1.000,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | BTXM |
| 53 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Chí Thành - kênh Cả Cầm) - bờ bắc | ấp Tân Phú | 930,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | BTXM |
| 54 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Chí Thành - kênh Cả Cầm) - bờ nam | ấp Tân Phú | 930,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | Đường đất |
| 55 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Cả Cầm - kênh Giáo Giỏi) - bờ bắc | ấp Tân Phú | 510,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | BTXM |
| 56 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Cả Cầm - kênh Giáo Giỏi) - bờ nam | ấp Tân Phú | 510,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | Đường đất |
| 57 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Giáo Giỏi - kênh Cống Xã) - bờ bắc | ấp Tân Phú, ấp Tân Tiến | 590,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | BTXM |
| 58 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Giáo Giỏi - kênh Cống Xã) - bờ nam | ấp Tân Phú, ấp Tân Tiến | 590,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | Đường đất |
| 59 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Cống Xã - kênh Hữu An) - bờ bắc | ấp Tân Tiến, ấp Tân Phú | 1.000,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | BTXM |
| 60 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Cống Xã - kênh Hữu An) - bờ nam | ấp Tân Tiến, ấp Tân Phú | 1.000,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | Đường đất |
| 61 | Đường Kênh Lung lớn (đoạn từ kênh thầy Thông - kênh Ba Vàng - giáp Hòn Đất) | xã Tân Hội | 1.300,0 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | BTXM |

b) Hiện trạng giao thông thủy

- Giao thông đường thủy là thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và xã Tân Hội nói riêng. Xã có hệ thống sông ngòi dày đặc, giao thông đường thủy nội địa phát triển, vận tải đường thủy đã và đang giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của xã. Hầu hết hàng hóa có khối lượng lớn như lúa gạo, các sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản ... đều đi bằng đường thủy để giao lưu nội vùng hoặc với các khu vực, tỉnh ngoài. Mạng lưới sông, kênh, rạch trên địa bàn xã cụ thể như sau:

Bảng thống kê hiện trạng giao thông thủy

| STT | Hạng mục | Địa điểm ấp, xã | Chiều dài kênh (m) | Chiều rộng kênh (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng cộng |  |  |  |
| I | Kênh cấp I |  |  |  |
| 1 | Kênh Xáng Tân Hội (Rạch giá - Long Xuyên) | xã Tân Hội | 16.480,0 | 100,0 |
| 2 | Kênh Đòn Dông (KH1) | xã Tân Hội | 14.290,0 | 50-60 |
| II | Kênh cấp II |  |  |  |  |
| A | Phía bờ lộ B |  |  |  |  |
| 1 | Kênh A |  | 5.831,0 |  |  |
| 2 | Kênh Zero |  | 5.562,0 |  |  |
| 3 | Kênh 1 |  | 5.380,0 |  |  |
| 4 | Kênh 2 | ấp Tân Thọ | 5.258,0 | 34,0 |  |
| 5 | Kênh 3 | ấp Tân Lập | 5.140,0 | 34,0 |  |
| 6 | Kênh 4 | ấp Đập Đá | 5.029,0 | 34,0 |  |
| 7 | Kênh Ba Tam | ấp Phú Hội | 2.376,0 | 30,0 |  |
| 8 | Kênh 5 | ấp Phú Hội | 4.846,0 | 34,0 |  |
| 9 | Kênh Ông Sư | ấp Phú Hòa | 1.327,0 | 28,0 |  |
| 10 | Kênh Ranh Thầy Thông | ấp Phú Hòa | 1.289,0 | 30,0 |  |
| 11 | Kênh Ranh Giáp Châu Thành |  |  |  |  |
| B | Phía bờ TL 961 |  |  |  |  |
| 11 | Kênh Xã Diễu | ấp Bình Thành | 5.898,0 |  |  |
| 12 | Kênh Cựu Chiến Binh | ấp Bình Thành | 5.968,0 |  |  |
| 13 | Kênh Chí Thành | ấp Chí thành | 6.026,0 |  |  |
| 14 | Kênh Cả Cầm | ấp Tân Phú | 6.140,0 |  |  |
| 15 | Kênh Cống xã | ấp Tân Lộc | 5.913,0 |  |  |
| 16 | kênh Hữu An | ấp Tân Hồng | 5.655,0 | 32,0 |  |
| 17 | kênh Huế Bá | ấp Tân Hồng | 5.533,0 | 34,0 |  |
| 18 | kênh Quảng Huyện | ấp Tân Lập, Tân Thọ, Tân Vụ, Tân Hồng | 5.500,0 | 34,0 |  |
| 19 | kênh Năm Vụ | ấp Tân Vụ | 5.140,0 | 34,0 |  |
| 20 | kênh Đập Đá | ấp Tân Hưng | 5.147,0 | 34,0 |  |
| 21 | kênh Tư Tỷ | ấp Phú Hiệp | 4.526,0 | 34,0 |  |
| 22 | kênh Ba Vàng | ấp Phú Hòa | 4.280,0 | 32,0 |  |
| 23 | Kênh Út Oanh | ấp Phú Hòa | 4.251,0 | 30,0 |  |
| 24 | kênh Thầy Thông | ấp Phú Hòa | 4.080,0 | 34,0 |  |
| III | Kênh cấp III |  |  |  |  |
| A | Phía bờ lộ B |  |  |  |  |
| 1 | Kênh Đầu Ngàn (kênh A-kênh B) |  | 5.419,0 |  |  |
| 2 | Kênh Đầu Ngàn (kênh Zero-kênh A) |  | 5.126,0 |  |  |
| 3 | Kênh Đầu Ngàn (kênh 1-kênh Zero) |  | 4.891,0 |  |  |
| 4 | Kênh Đầu Ngàn (kênh 2-kênh 1) |  | 4.749,0 |  |  |
| 5 | Kênh Đầu Ngàn (kênh 3-kênh 2) |  | 4.628,0 |  |  |
| 6 | Kênh Đầu Ngàn Tân Lập - Đập Đá (kênh 4-kênh 3) |  | 4.495,0 |  |  |
| 7 | Kênh Đầu Ngàn Ba Đô (kênh 5-kênh 4) |  | 4.946,0 |  |  |
| 8 | Cống nền chùa | ấp Phú Hòa | 692,0 |  |  |
| 9 | Kênh Hai Phải | ấp Phú Hội - Phú Hòa | 1.343,0 |  |  |
| 10 | Kênh 300 (kênh đầu ngàn kênh A - Kênh 4) |  | 12.540,0 | 24,0 |  |
| 11 | Kênh 600 (kênh đầu ngan kênh A - Kênh ranh thầy thông) |  | 16.470,0 | 24,0 |  |
| 12 | Kênh 1200 (kênh 5 - kênh ranh thầy thông) |  | 1.658,0 |  |  |
|  | Phía bờ TL 961 |  |  |  |  |
| 13 | Kênh Ranh (cống 4 Quốc) |  | 5.389,0 |  |  |
| 14 | Kênh Ranh - kênh 600 (Tân Phú-Chí Thành) |  | 4.508,0 |  |  |
| 15 | Kênh Giáo Giỏi (cầu sập) |  | 2.068,0 |  |  |
| 16 | Kênh Ranh (Tân Lộc-Tân Phú) |  | 3.770,0 |  |  |
| 17 | Kênh Thuỷ Lợi (Tân Lộc) |  | 4.999,0 |  |  |
| 18 | Kênh Thuỷ Lợi (kênh bà cụ) |  | 632,0 |  |  |
| 19 | kênh Tư Hòa | ấp Tân Lập | 645,0 |  |  |
| 20 | kênh Mười đốc 110 - 1200 | ấp Đập Đá | 1.200,0 |  |  |
| 21 | Kênh Ranh | ấp Tân Hưng, Tân Vụ) | 3.836,0 | 24,0 |  |
|  | (Tân Hưng - Tân Vụ) |  |  |  |  |
| 22 | Kênh Tám Bê | ấp Đập Đá | 1.290,0 | 26,0 |  |
| 23 | Kênh Ba Kiếm | ấp Đập Đá | 1.126,0 | 26,0 |  |
| 24 | Kênh Đập Đất | ấp Đập Đá | 1.000,0 | 18,0 |  |
| 25 | Kênh Ranh | ấp Phú Hiệp, Tân Hưng) | 3.836,0 | 24,0 |  |
|  | (Phú Hiệp - Tân Hưng) |  |  |  |  |
| 26 | Kênh 4 tỷ cũ |  | 1.033,0 |  |  |
| 27 | kênh Chùa 110-600 | ấp Phú Hội | 600,0 |  |  |
| 28 | kênh năm ngựa 110-600 | ấp Phú Hội | 600,0 |  |  |
| 29 | kênh 110 (xã diễu-Cựu chiến binh) |  | 765,0 | 12,0 |  |
| 30 | Kênh 110 (Cựu chiến binh- UBND xã tân hội mới) |  | 2.252,0 |  |  |
| 31 | Kênh 110 (cống xã-trường THCS Tân Thành |  | 482,0 |  |  |
| 32 | Kênh 110 (trường THCS Tân Thành -hữu an) |  | 414,0 |  |  |
| 33 | Kênh 110 (hữu an-đập đất) |  | 4.313,0 |  |  |
| 34 | Kênh 600 (xã diễu-Tư tỷ cũ) |  | 10.170,0 | 20,0 |  |
| 35 | Kênh 1000 (xã diễu-Cựu chiến binh) |  | 752,0 |  |  |
| 36 | Kênh 1300 (xã diễu-Cựu chiến binh) |  | 744,0 |  |  |
| 37 | Kênh 1600 (xã diễu-Cựu chiến binh) |  | 747,0 |  |  |
| 38 | Kênh rọc trâm nhỏ (cả cầm-kênh ranh Tân Lộc-Tân Phú) |  | 574,0 |  |  |
| 39 | Kênh 300 (Huế Bá - Cống xã) |  | 1.590,0 |  |  |
| 40 | Kênh 300 (quảng huyện- huế bá) |  | 431,0 |  |  |
| 41 | Cống 300 (kênh 5 Vụ) |  | 303,0 |  |  |
| 42 | Kênh 1000 (5 vụ- Quảng huyện) |  | 901,0 |  |  |
| 43 | Kênh 1200 (đập đá - 5 vụ) |  | 1.650,0 |  |  |
| 44 | kênh 4 Quýnh |  | 49,0 |  |  |
| 45 | Kênh 110 (đập đá - 4 tỷ cũ) |  | 572,0 |  |  |
| 46 | Kênh 300 (kênh đập đá) |  | 279,0 |  |  |
| 47 | Kênh 110 (4 tỷ - Ba Vàng) |  | 1.266,0 |  |  |
| 48 | Kênh 300 (kênh 3 vàng - kênh chùa) |  | 1.047,0 |  |  |
| 49 | Kênh 600 (thầy thông - 4 tỷ) |  | 2.134,0 |  |  |
| 50 | kênh Ba Tuấn | ấp Phú Hiệp | 686,0 |  |  |
| 51 | kênh Hai Hiệu | ấp Phú Hiệp | 909,0 |  |  |
| 52 | kênh Ngang (4 tỷ - 3 vàng) | ấp Phú Hiệp | 1.433,0 |  |  |
| 53 | kênh Chín Vĩnh | ấp Phú Hiệp | 1.065,0 |  |  |
| 54 | Kênh 110 (3 vàng - Thầy thông) |  | 844,0 |  |  |
| 55 | Kênh Đìa Thầy (thầy thông - Út Oanh) | ấp Phú Hòa | 1.029,0 | 20,0 |  |
| 56 | Kênh Lung lớn (giáp Hòn Đất) | xã Tân Hội | 9.467,0 | 28,0 |  |

5.3.4. Hiện trạng cấp nước

- Hiện trạng trên địa bàn xã đã được đầu tư một số công trình cấp nước tập trung quy mô nhỏ, phân bố tại khu vực trung tâm và một số điểm dân cư. Bên cạnh đó, người dân sử dụng kết hợp nhiều nguồn nước phục vụ sinh hoạt như nước mưa, nước giếng khoan và nguồn nước mặt có qua xử lý đơn giản. Nhìn chung, tỷ lệ hộ dân được tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh đạt mức tương đối cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

- Các nguồn cấp nước chính: Nguồn nước mặt từ sông, rạch, kênh, mương, ao và nguồn nước ngầm. Khu trung tâm xã và cụm dân cư có trạm cấp nước với công suất khoảng 350 m3/ngày đêm.

- Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 100%, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn khoảng 51%.

5.3.5. Hiện trạng cấp điện, chiếu sáng

- Nguồn điện: Nguồn điện cung cấp cho khu vực xã Tân Hội được lấy từ hệ thống điện quốc gia thông qua các tuyến điện trung thế khu vực, cơ bản đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Mạng lưới điện đã được đầu tư phủ rộng đến hầu hết các khu dân cư trên địa bàn, góp phần nâng cao điều kiện sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Sử dụng điện: Tỷ lệ hộ sử dụng điện sinh hoạt toàn xã là 98%.

- Tỷ lệ các tuyến đường được chiếu sáng đạt 60%.

- Tỷ lệ các khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng đạt 60%.

5.3.6. Hiện trạng vệ sinh môi trường

a) Chất thải rắn (CTR)

Hiện nay trên địa bàn xã có đã có hệ thống quét, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn cho các khu Trung tâm hành chính, thương mại, chợ, khu dân cư, các tuyến đường chính như ĐT. 963, ĐT.961 các tuyến đường khu vực trong các ấp có chiều rộng mặt đường khoảng 5,0 m, tải trọng từ 5 tấn trở lên, cầu đường đảm bảo tải trọng thì đa phần đã có xe rác đi đến thu gom rác.

Tuy nhiên, thực trạng thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn trên địa bàn xã còn rất khiêm tốn, tỷ lệ thu gom thấp, trang thiết bị, nhân lực, tài chính chưa đáp ứng được so với nhu cầu thực tế. Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh với quy mô dân số toàn xã là khoảng hơn 30 tấn/ngày (theo QCVN 01:2021) tính 0,8kg/người/ngày với 37.133 người dân. Tuy nhiên hiện nay Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đạt 77,4%. Trong này, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt ở khu vực chợ, khu dân cư đạt 96,7%. Dân số toàn xã được thu gom CTR là khoảng 23 tấn/ngày. Khối lượng CTR còn lại chưa được thu gom là hơn 7 tấn/ngày. Điều này cho thấy sức ép do CTR sinh hoạt dân cư nông thôn phát sinh ảnh hưởng đến môi trường là rất lớn, cần phải quan tâm quản lý và xử lý triệt để.

Toàn xã chưa có nhà máy xử lý chất thải rắn, chất thải rắn y tế hầu hết được thu gom và xử lý bằng lò đốt (theo chương trình của Bộ Y tế).

b) Nước thải

Hiện nay toàn bộ nước thải trên địa bàn xã xả trực tiếp ra kênh, rạch chưa được xử lý. Riêng nước thải y tế của Trạm y tế đã có hệ thống xử lý, tuy nhiên cũng không hoạt động thường xuyên do lượng nước thải phát sinh hàng ngày ít, chi phí vận hành tốn kém.

5.3.7. Hiện trạng nghĩa trang, nghĩa địa

Hiện trạng trên địa bàn xã có một số nghĩa địa tập trung. Phần lớn, người dân còn tập tục chôn cất người mất tại đất sau nhà nên phần nào ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân trong xã.

5.3.8. Hiện trạng thông tin liên lạc

Mạng lưới bưu chính - viễn thông trên địa bàn phát triển khá nhanh và hoạt động ổn định. Toàn xã có có các dịch vụ viễn thông công ích. Viễn thông Kiên Giang, Viettel và EVN Telecom. Độ phủ mạng di động đạt 100% số ấp có sóng di động, toàn xã đều được cung cấp dịch vụ Internet băng rộng. Loại hình dịch vụ trên địa bàn xã đa dang. Mạng lưới bưu chính nhìn chung khá đa dạng, hoạt động ổn định, phủ rộng đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân ở vùng nông thôn được sử dụng dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin liên lạc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  Các chỉ tiêu về bán kính phục vụ và mật độ phục vụ đều ở mức khá. Tuy nhiên hiện nay một số điểm Bưu điện - Văn hóa xã, điểm phục vụ Bưu điện xuống cấp chưa được đầu tư kịp thời. Hạ tầng mạng lưới viễn thông đã được đầu tư phát triển hiện đại hóa, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong nước và quốc tế; độ phủ rộng, sử dụng công nghệ hiện đại, hội tụ công nghệ - dịch vụ, có khả năng nâng cấp để cung cấp các dịch vụ mới, mạng lưới dữ liệu thông tin tốc độ cao, hạ tầng mạng lưới băng thông, dịch vụ truyền số liệu, thuê kênh riêng, dịch vụ IPTV... Việc triển khai đẩy mạnh công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử chứa nhiều; hạ tầng công nghệ thông tin phát triển nhưng khai thác sử dụng thấp.

Trên địa bàn xã có bưu cục bưu điện, các đại lý bưu điện và trạm thu phát gốc (BTS), phục vụ phát thư, báo, công văn cho các cơ quan của Đảng, chính quyền và các ban ngành của xã. trên địa bàn xã có các trạm phát sóng di động của các nhà cung cấp dịch vụ mạng, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Hệ thống viễn thông đáp ứng được nhu cầu liên lạc trong nước và quốc tế như Vinaphone, Mobiphone, Viettel…

6. CÔNG TÁC QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁC QUY HOẠCH, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

6.1. Công tác quản lý tài nguyên

- Quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên nước, đất, rừng và khoáng sản, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Tăng cường giám sát việc khai thác nước ngầm, đất san lấp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Khuyến khích HTX môi trường, tổ tự quản vệ sinh hoạt động hiệu quả, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - bền vững.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng và thỏa đáng quyền lợi người dân. Tăng cường vận động, tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với người bị thu hồi đất để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm.

- Công tác ứng phó biến đổi khí hậu: Tăng cường năng lực phòng chống và thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, hạn hán và sạt lở ven sông. Triển khai các mô hình sản xuất thích ứng như lúa – tôm carbon thấp, trồng cây chịu mặn, canh tác thông minh với khí hậu (CSA); đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, đê bao, cống ngăn mặn và trạm bơm điện phục vụ sản xuất. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong giám sát thời tiết, cảnh báo sớm rủi ro thiên tai.

6.2. Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản

6.2.1. Về bảo vệ, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên

- Bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Khai thác tài nguyên theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả, minh bạch; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng. Việc cấp phép khai thác gắn với yêu cầu về năng lực tài chính, công nghệ, bảo vệ môi trường, sử dụng lao động địa phương và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách.

- Tăng cường phân vùng, kiểm soát chặt chẽ các khu vực có nguy cơ sạt lở, xói lở bờ sông, ô nhiễm nước mặt và nước dưới đất. Các hoạt động khai thác khoáng sản chỉ được thực hiện sau khi có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và phương án phục hồi môi trường. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép, vượt công suất, sai ranh giới.

6.2.2. Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản

- Các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, gồm: khu vực di tích lịch sử - văn hóa; đất quốc phòng; đất an ninh; phạm vi công trình thuỷ lợi, đê điều, hệ thống cấp nước; đất tôn giáo, tín ngưỡng; phạm vi công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; phạm vi công trình năng lượng; phạm vi công trình giao thông; phạm vi hệ thống xử lý chất thải.

- Các khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, gồm: khu vực có yêu cầu về quốc phòng - an ninh; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh đang được Nhà nước xem xét.

6.2.3. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra

a) Phân vùng tài nguyên nước

- Tỉnh An Giang phân chia 04 vùng chức năng tài nguyên nước: Vùng I: Vùng ngọt hóa thượng nguồn (Lưu vực sông Tiền – Sông Hậu); Vùng II: Vùng Tứ giác Long Xuyên mở rộng và Bảy Núi; Vùng III: Vùng Tây Sông Hậu (Vùng dẫn nước và chuyển tiếp); Vùng IV: Vùng ven biển U Minh và bán đảo Cà Mau.

- Xã Tân Hội thuộc vùng III: Vùng Tây Sông Hậu (Vùng dẫn nước và chuyển tiếp) của tỉnh An Giang.

b) Bảo vệ, phục hồi tài nguyên nước

Xây dựng và vận hành hợp lý các công trình thủy lợi, tăng khả năng trữ nước trên hệ thống kênh nội đồng, đảm bảo nước cho sản xuất và sinh hoạt, đồng thời phòng, chống thiên tai liên quan đến nước. Điều tra, đánh giá trữ lượng nước dưới đất; khoanh định và kiểm soát khu vực hạn chế khai thác; ưu tiên khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt và trong tình huống khẩn cấp do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường mạng lưới quan trắc, giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; kiểm soát chặt hoạt động khoan, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

c) Phân bổ tài nguyên nước

- Điều kiện bình thường: Đảm bảo 100% nhu cầu nước cho sinh hoạt, ưu tiên các ngành sản xuất có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, phân bổ hài hòa giữa các ngành sử dụng nước.

- Khi hạn hán, thiếu nước: Đảm bảo 100% nhu cầu nước sinh hoạt, y tế; phần nước còn lại được phân bổ cho giáo dục, sản xuất, dịch vụ và nông nghiệp theo tỷ lệ phù hợp, gắn với đặc thù từng vùng cấp nước.

d) Phương án quản lý rủi ro và phòng, chống xâm nhập mặn

Để nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro do xâm nhập mặn và chủ động phòng, chống thiên tai tại các khu vực có mức độ rủi ro lớn và rất lớn trên địa bàn xã tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm về xâm nhập mặn, bão, áp thấp nhiệt đới và các loại hình thiên tai khác; nâng cao chất lượng, tính kịp thời của các bản tin dự báo, cảnh báo nhằm hỗ trợ người dân và chính quyền chủ động ứng phó.

- Đầu tư, nâng cấp, gia cố hệ thống hạ tầng phòng, chống thiên tai; hướng dẫn, hỗ trợ người dân gia cố, chằng chống nhà cửa, công trình dân sinh nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão, áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết cực đoan.

- Tăng cường công tác bảo vệ rừng, trồng rừng thay thế, phục hồi và tái tạo hệ sinh thái, đặc biệt tại các khu vực chịu ảnh hưởng của hạn hán, điều hòa nguồn nước và thích ứng biến đổi khí hậu.

- Nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy và phối hợp của lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; từng bước chuyên nghiệp hóa lực lượng từ cấp xã, bảo đảm sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả.

- Chủ động tích trữ, điều tiết và phân bổ hợp lý nguồn nước, đặc biệt tại các hồ chứa trọng điểm trên địa bàn tỉnh; triển khai các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trong điều kiện xâm nhập mặn và hạn hán gia tăng.

6.3. Phương án bảo vệ môi trường

6.3.1. Phân vùng môi trường

Phân vùng bảo vệ môi trường xã theo 03 vùng làm cơ sở triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường, gồm:

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt là khu vực có nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, sản xuất.

- Vùng hạn chế phát thải là công trình di tích văn hóa – lịch sử; hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường khác cần được bảo vệ.

- Vùng khác là các khu vực còn lại trên địa bàn xã.

| STT | Tên khu vực | Vị trí dự kiến |
| --- | --- | --- |
| I | Vùng bảo vệ nghiêm ngặt |  |
| 1 | Toàn bộ khu vực có nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước | Toàn bộ nguồn nước mặt được dùng cho cấp nước sinh hoạt, sản xuất: Kênh Xáng Tân Hội (Rạch giá - Long Xuyên); Kênh Đòn Dông (KH1); Kênh 300 (kênh đầu ngàn kênh A - Kênh 4); Kênh 600 (kênh đầu ngan kênh A - Kênh ranh thầy thông),…và các hồ cấp nước sinh hoạt. |
| 2 | Khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa | Các đình, chùa, di tích văn hóa lịch sử như Chùa Quan Âm… |
| II | Vùng hạn chế phát thải |  |
| 1 | Ranh giới của các công trình di tích văn hóa - lịch sử, khu vực bảo tồn cảnh quan, danh thắng | Bao gồm toàn bộ phạm vi thuộc quản lý của các đơn vị quản lý các khu danh thắng, khu di tích văn hóa - lịch sử, khu vực được quy hoạch phát triển du lịch trong thời kỳ 2021 – 2030 |
| 2 | Hành lang bảo vệ nguồn nước mặt | Hành lang bảo vệ của toàn bộ sông, kênh, hồ… được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước |
| 3 | Khu vực có yếu tố nhạy cảm môi trường | Khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường khác cần được bảo vệ |
| III | Vùng khác | Các khu vực còn lại trên địa bàn xã Tân Hội |

Ghi chú: Vị trí, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa bàn xã quản lý đã được xác định trong quy hoạch xã theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

6.3.2. Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

- Bảo tồn và phát huy các giá trị về thiên nhiên, đa dạng sinh học, các loài sinh vật, nguồn gen và hệ sinh thái đặc trưng của xã; ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học, khai thác bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Duy trì, phục hồi các hệ sinh thái quan trọng, đặc biệt là hệ sinh thái sông nước, cây ăn trái,…; gắn bảo tồn với phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức quản lý, vận hành hiệu quả các khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu dự trữ thiên nhiên và các khu di tích lịch sử.

- Xây dựng các chương trình, đề án phòng, chống suy giảm đa dạng sinh học, khai thác bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; tiếp tục bảo tồn, gìn giữ, phục hồi các hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên; duy trì và phát triển dịch vụ hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thúc đẩy phát triển bền vững.

6.3.3. Phát triển mạng lưới quan trắc môi trường

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu môi trường; đầu tư hạ tầng, trang thiết bị quan trắc môi trường tự động, liên tục; xây dựng mạng lưới trạm quan trắc phục vụ giám sát chất lượng không khí, nước mặt, nước dưới đất, chất thải tại các khu dân cư, khu trung tâm xã, khu chợ và khu vực nhạy cảm về môi trường.

# PHẦN III

# XÁC ĐỊNH ĐỘNG LỰC VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ; ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CẤP QUỐC GIA, CẤP VÙNG, CẤP TỈNH ĐỐI VỚI XÃ

1. XÁC ĐỊNH ĐỘNG LỰC VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ

- Phát triển xã Tân Hội, tỉnh An Giang trở thành xã văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Định hướng không gian phát triển theo hướng “Tiểu vùng phía Nam An Giang” là 01 trong 05 tiểu vùng kinh tế - xã hội chuyên biệt của tỉnh An Giang được phê duyệt tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của UBND tỉnh An Giang. Là xã hỗ trợ tỉnh về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; giáo dục và đào tạo; tăng cường kết nối hạ tầng giao thông giữa thành phố Cần Thơ và các địa phương trong vùng, trong tỉnh nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận của người dân đối với các dịch vụ có chất lượng cao tương đương trình độ của khu vực, vùng và quốc tế.

# 2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CẤP QUỐC GIA, CẤP VÙNG, CẤP TỈNH ĐỐI VỚI XÃ

2.1. Cấp Quốc gia

Căn cứ Nghị Quyết số 306/NQ-CP ngày 05/10/2025 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.1.1. Vị trí, vai trò xã Tân Hội đối với Quốc gia

Phân vùng kinh tế - xã hội đất nước thành 06 vùng kinh tế - xã hội: Vùng trung du và miền núi phía Bắc; Vùng đồng bằng sông Hồng; Vùng Bắc Trung Bộ; Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Vùng Đông Nam Bộ; Vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh An Giang thuộc Vùng đồng bằng sông Cửu Long (gồm 5 tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau). Xã Tân Hội là 01 trong 102 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang. Do đó, đối với Quốc gia xã thuộc Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Danh sách 6 vùng kinh tế - xã hội của Việt Nam từ 34 tỉnh thành sau sáp nhập

| TT | Vùng kinh tế - xã hội | Tỉnh/Thành phố |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vùng trung du và miền núi phía Bắc | Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; |
| 2 | Vùng đồng bằng sông Hồng | Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh; |
| 3 | Vùng Bắc Trung Bộ | Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế; |
| 4 | Vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên | Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng; |
| 5 | Vùng Đông Nam Bộ | Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh; |
| 6 | Vùng đồng bằng sông Cửu Long | Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau. |

2.1.2. Định hướng phát triển cấp Quốc Gia tác động đối với xã

Định hướng phát triển Quốc gia tác động đến tỉnh An Giang nói chung xã Tân Hội nói riêng là một trong những cực tăng trưởng tổng hợp quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp đáng kể vào bảo đảm an ninh lương thực, an ninh nguồn cung nông sản - thủy sản, ổn định thị trường nông sản của cả nước và kim ngạch xuất khẩu nông - thủy sản. Cùng với lợi thế về không gian nông nghiệp, thủy sản và du lịch của tỉnh, xã Tân Hội cũng là trung tâm sản xuất và chế biến lúa gạo, thủy sản, nông sản, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của quốc gia.

Đối với xã Tân Hội, tỉnh An Giang, đặc biệt trong bối cảnh mới sau sáp nhập có vị trí chiến lược ở cửa ngõ Tây Nam của Tổ quốc, các định hướng trên giúp xã mở rộng dư địa trong việc quyết định chính sách phát triển, tổ chức không gian kinh tế - xã hội, đô thị - nông thôn gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh; chủ động hơn trong huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực, tăng cường liên kết vùng với các địa phương trong Đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ và với Campuchia, các nước trong Tiểu vùng Mê Công. Môi trường chính trị, pháp lý ổn định góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, logistics, thương mại, dịch vụ.

Xã Tân Hội nói riêng, tỉnh An Giang nói chung định hướng “Xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện, hiện đại, xanh, sạch, đẹp gắn với quá trình đô thị hóa; có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ và tiệm cận với khu vực đô thị; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức sản xuất hợp lý, tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trở thành động lực phát triển bản địa, tạo sinh kế bền vững cho người dân; xã hội nông thôn ổn định, dân trí được nâng cao; an ninh, trật tự được bảo đảm. Đầu tư tương xứng vào tăng cường năng lực của chính quyền các xã, số hóa dịch vụ công để bảo đảm đáp ứng yêu cầu đối với cấp cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp”.

2.2. Cấp Vùng

Theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 616/QĐ-TTg ngày 04/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2.2.1. Vị trí, vai trò xã Tân Hội đối với Vùng

Tỉnh An Giang là 1 trong 5 tỉnh, thành phố thuộc Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

| Danh sách 05 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long mới |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên tỉnh, thành (Tỉnh, thành trước sáp nhập) | Diện tích (km2) | Dân số (người) |
| Vùng đồng bằng sông Cửu Long |  |  |  |
| (05 tỉnh, thành) |  |  |  |
| 1 | Đồng Tháp (Tiền Giang + Đồng Tháp) | 5.938,70 | 4.370.046 |
| 2 | An Giang (Kiên Giang + An Giang) | 9.888,90 | 4.952.238 |
| 3 | Vĩnh Long (Bến Tre + Vĩnh Long + Trà Vinh) | 6.296,20 | 4.257.581 |
| 4 | TP. Cần Thơ (Sóc Trăng + Hậu Giang + TP. Cần Thơ) | 6.360,80 | 4.199.824 |
| 5 | Cà Mau (Bạc Liêu + Cà Mau) | 7.942,40 | 2.606.672 |

Do đó, xã Tân Hội thuộc Vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2.2.2. Định hướng phát triển cấp Vùng tác động đối với xã

- Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu nông, thủy sản; đồng thời là một trong những vùng chịu tác động mạnh nhất của biến đổi khí hậu trên thế giới. Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định giá trị cốt lõi là: phát triển bền vững về môi trường, người dân hạnh phúc, văn hóa sông nước được bảo tồn, an ninh - an toàn được bảo đảm; với tầm nhìn “Con người là trung tâm - Môi trường sinh thái được giữ gìn - Kinh tế phát triển bền vững, bản sắc văn hóa vùng sông nước được gìn giữ và phát huy”.

- Phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 trở thành trung tâm kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao của quốc gia, khu vực và thế giới trên cơ sở phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp, các hành lang kinh tế và các đô thị động lực tập trung các dịch vụ và công nghiệp đa dạng với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường kết nối nội vùng, liên vùng, trong nước và quốc tế; chú trọng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo dựng môi trường sống bền vững, chất lượng sống tốt cho người dân gắn với bảo tồn các tài nguyên, hệ sinh thái; duy trì và tôn tạo bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc; bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng và an ninh.

- Đối với xã Tân Hội các định hướng trên đặt xã vào vị trí là một trong những địa bàn trọng yếu của tỉnh có nhiệm vụ tổ chức, kết nối các chuỗi giá trị nông nghiệp - thủy sản - công nghiệp chế biến, kế thừa và phát triển định hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp thích ứng với điều kiện tự nhiên.

- Phát triển các sản phẩm chiến lược theo ba trọng tâm: Thủy sản, trái cây và lúa gạo theo hướng tăng tỷ trọng thủy sản, trái cây và giảm tỷ trọng lúa gạo. Phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, kết hợp với thương mại, dịch vụ logistic, du lịch sinh thái, công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.

- Phát triển hệ thống các trung tâm đầu mối về nông nghiệp gắn với vùng chuyên canh, kết nối với các đô thị có vai trò là trung tâm cấp vùng, tiểu vùng và các đầu mối hạ tầng quốc gia, liên vùng; là nơi cung cấp các dịch vụ về logistics, nghiên cứu phát triển, đào tạo và chuyển giao công nghệ, thu gom, chế biến sâu, ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp.

- Phát triển nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa tại các tiểu vùng để phối hợp và khai thác có hiệu quả các nguồn lực; tăng cường liên kết đô thị - nông thôn trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và đẩy mạnh thương mại, dịch vụ logistic, kết nối thị trường của các sản phẩm nông sản. Thúc đẩy tập trung, tích tụ đất đai hình thành các vùng sản xuất tập trung, vùng nguyên liệu quy mô lớn, có sức cạnh tranh và hiệu quả cao, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực: giống, thức ăn và chế biến; tăng cường canh tác bền vững bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Tỉnh An Giang trong các tỉnh vùng ĐBSCL

2.3. Cấp Tỉnh

Theo Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

2.3.1. Vị trí, vai trò xã Tân Hội trong tỉnh An Giang

Xã Tân Hội là 01 trong 102 đơn vị hành chính cấp xã, phường của tỉnh An Giang, là xã thuộc “Tiểu vùng phía Nam An Giang” là 01 trong 05 tiểu vùng kinh tế - xã hội chuyên biệt của tỉnh An Giang. Là vùng sản xuất nông nghiệp trọng yếu của tỉnh, chuyên về trồng lúa và hoa màu.

2.3.2. Định hướng phát triển cấp tỉnh tác động đối với xã

Quy hoạch tỉnh An Giang, định hướng bố trí không gian các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo từng loại hình trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp, gắn với điều kiện sinh thái, hạ tầng giao thông, thủy lợi và yêu cầu phát triển đô thị; cho phép linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa theo quy định; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với chuỗi giá trị, trung tâm chế biến và thị trường tiêu thụ trong nước, xuất khẩu.

- Danh mục các công trình sản xuất nông nghiệp tập trung tỉnh An Giang, có thể định hướng phát triển trên địa bàn xã Tân Hội như sau:

+ Dự án “Phát triển hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu”.

+ Dự án đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất tại các vùng chuyên canh.

+ Dự án đầu tư hạ tầng phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

+ Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

+ Dự án Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp.

- Phát triển cụm công nghiệp: Để thực hiện đúng quy định về điều kiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp của Chính phủ tại Nghị định số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 của Chính phủ, đảm bảo tính khả thi trong thu hút đầu tư và phù hợp với đặc điểm của đơn vị hành chính mới sau sáp nhập. Trong thời kỳ quy hoạch, định hướng một đơn vị hành chính cấp xã được quy hoạch tối đa 02 cụm công nghiệp/địa bàn, áp dụng cho địa bàn cấp xã có CCN được nhà đầu tư quan tâm, lập hồ sơ đề xuất đầu tư hạ tầng CCN. Còn lại bình quân mỗi cấp xã sẽ được quy hoạch 01 cụm công nghiệp/địa bàn.

- Mỗi xã một sản phẩm OCOP: Đến năm 2030 tỉnh An Giang định hướng phát triển ngành công nghiệp - năng lượng sinh thái là hướng phát triển ưu tiên. Trong đó khuyến khích phát triển cụm công nghiệp (CCN) tại cấp xã, tập trung vào việc quản lý, thành lập và ưu đãi đầu tư nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa nông thôn. Mô hình "mỗi xã một cụm công nghiệp" được hiện thực hóa thông qua việc quy hoạch các CCN nhỏ gắn với lợi thế địa phương, tiểu thủ công nghiệp và Chương trình OCOP theo Chương trình số 206/Ctr-UBND ngày 16/4/2026 của UBND tỉnh An Giang Phát triển sản phẩm quốc gia, sản phẩm của tỉnh, mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030.

Phần IV

DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ, DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; CÁC RỦI RO VỀ BIẾN ĐỘNG, THẢM HỌA THIÊN NHIÊN

1. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã Tân Hội cần bám theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Được xác định là “Tiểu vùng phía Nam An Giang” là 01 trong 05 tiểu vùng kinh tế - xã hội chuyên biệt của tỉnh, với vai trò là: vùng sản xuất nông nghiệp trọng yếu của tỉnh, chuyên về trồng lúa và hoa màu, bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ công nghiệp chế biến và gắn chặt với lợi thế sản xuất nông nghiệp của vùng.

Theo đó xã Tân Hội được xác định là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, xã thuần nông, nền kinh tế của xã dựa vào sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, được sự quan tâm của Đảng bộ và các cấp chính quyền địa phương cùng với sự cần cù lao động sản xuất của nhân dân, nền kinh tế - xã hội của xã có bước phát triển đúng hướng, tăng trưởng ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, các chỉ tiêu đạt khá, sản xuất tiếp tục phát triển, văn hoá xã hội có nhiều tiến bộ, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt cao, quốc phòng - an ninh được ổn định và giữ vững.

Xã Tân Hội thuộc xã nhóm 2 (theo Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).

Đặt mục tiêu đến năm 2028 xã sẽ đạt chuẩn xã Nông thôn mới, đạt các tiêu chí của Bộ tiêu chí theo Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của UBND tỉnh An Giang ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030;

2. DỰ BÁO DÂN SỐ, LAO ĐỘNG, ĐẤT ĐAI

Theo Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 26/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Tân Hội về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xã Tân Hội, tỉnh An Giang đến năm 2050.

2.1 Dự báo phát triển quy mô dân số

- Dự báo quy mô dân số toàn xã đến năm 2035 khoảng 41.204 người.

- Dự báo quy mô dân số toàn xã đến năm 2035 khoảng 50.246 người.

2.2 Dự báo phát triển quy mô lao động

- Dự báo quy mô dân số trong độ tuổi lao động đến năm 2035 là 26.782 người.

- Dự báo quy mô dân số trong độ tuổi lao động đến năm 2050 là 35.172 người.

2.3. Chỉ tiêu dự báo phát triển đất đai

- Căn cứ  bảng 2.31, Thông tư số 01/2021/TT-BXD, ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, chỉ tiêu sử dụng đất như sau:

+ Đất xây dựng công trình nhà ở                  	  	: > 25 m2/người;

+ Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ	: > 5 m2/người;

+ Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật     	  	: > 5 m2/người;

+ Cây xanh công cộng                                 	  	: > 2 m2/người;

+ Đất nông, lâm ngư nghiệp; đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phục vụ sản (Tùy thuộc vào quy hoạch phát triển của từng địa phương).

3. CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH HẠ TẦNG XÃ HỘI

Theo QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Các khu chức năng chính trong điểm dân cư nông thôn bao gồm:

- Khu ở (gồm nhà ở và các công trình phục vụ trong thôn, xóm);

- Khu trung tâm xã (hành chính, dịch vụ-thương mại, văn hóa-thể thao);

- Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất;

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật của xã;

- Các công trình hạ tầng xã hội của xã;

- Khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp;

- Khu dành cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và các mục đích khác (quốc phòng, du lịch, di tích lịch sử...).

3.1. Khu ở

- Gồm nhà ở và các công trình phục vụ trong ấp, tổ, xóm.

- Các chức năng cơ bản cho lô đất hộ gia đình gồm: Công trình nhà ở chính; Các công trình phụ; Sân, vườn, ao.

- Yêu cầu cho lô đất hộ gia đình: Phải đảm bảo bố trí hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên, cảnh quan chung; Các công trình sản xuất, chăn nuôi trong lô đất gia đình phải có hệ thống kỹ thuật thu gom và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Đất xây dựng khu dân cư phải đảm bảo: Kế thừa hiện trạng phân bố dân cư và phù hợp với quy hoạch mạng lưới phân bố dân cư của khu vực lớn hơn có liên quan; Phát triển được một lượng dân cư thích hợp theo dự báo, thuận lợi cho tổ chức các công trình công cộng thiết yếu; Phù hợp với đất đai, địa hình, có thể dựa vào địa hình, địa vật tự nhiên như đường sá, ao hồ, kênh mương, đồi núi, dải đất để phân định ranh giới.

3.2. Khu trung tâm xã

3.2.1. Khu trung tâm hành chính xã

- Khu trung tâm hành chính xã bao gồm các công trình:

+ Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, công an, xã đội, các đoàn thể;

+ Các công trình công cộng cấp xã: nhà văn hóa, câu lạc bộ, nhà truyền thống, thư viện, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trạm y tế xã, trung tâm văn hóa, sân thể thao, chợ, cửa hàng dịch vụ trung tâm, điểm phục vụ bưu chính viễn thông.

- Căn cứ Công văn số 3029/SXD-QH&PTĐT ngày 06/10/2025 của Sở xây dựng tỉnh An Giang về việc sử dụng các cơ sở vật chất TTHC tập trung: Đề xuất vị trí xây dựng Trung tâm hành chính tập trung mới với các chỉ tiêu như sau:

+ Diện tích sử dụng đất ≥ 8.000 m2 (chưa tính Công an và Quân sự, đối với 2 cơ quan này diện tích sử dụng đất theo quy định của ngành và có thể bố trí ngoài khu hành chính tập trung cấp xã). Với các công trình như: Trụ sở của Hội đồng nhân dân (02 Ban là Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội); Trụ sở của Ủy ban nhân dân; Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm phục vụ hành chính công; Hội trường; Mặt trận tổ quốc....

+ Mật độ xây dựng ≤ 50%.

+ Tầng cao ≥ 3 tầng (Ưu tiên chọn phương án).

+ Đảm bảo bán kính phục vụ cho tất cả người dân trên địa bàn xã.

3.2.2. Các công trình công cộng, dịch vụ của trung tâm xã

Theo QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Các công trình công cộng, dịch vụ của trung tâm xã bao gồm:

- Trụ sở cơ quan xã: > 1.000 m2/công trình;

- Trường mầm non, mẫu giáo: > 12 m2/chổ (tối thiểu 50 chỗ/1.000 dân);

- Trường tiểu học: > 10 m2/chổ (tối thiểu 65 chỗ /1.000 dân);

- Trường trung học: > 10 m2/chổ (tối thiểu 55 chỗ /1.000 dân);

- Trạm y tế có vườn thuốc nam: > 1000 m2/trạm (1 trạm/xã);

- Trạm y tế không có vườn thuốc nam: > 500 m2/trạm (1 trạm/xã);

- Nhà văn hóa: > 1000 m2/công trình;

- Phòng truyền thống: > 200 m2/công trình;

- Thư viện: > 200 m2/công trình;

- Hội trường: > 100 m2/công trình;

- Cụm công trình, sân bãi thể thao: > 500 m2/cụm;

- Chợ: > 1500 m2 (1 chợ/xã);

- Cửa hàng dịch vụ trung tâm: > 300 m2 (1 công trình/khu trung tâm);

- Điểm phục vụ bưu chính viễn thông: 150 m2/điểm (1 điểm/xã).

Ghi chú: Các hạng mục văn hóa, thể thao công cộng phải kết hợp trong cùng nhóm công trình để đảm bảo sử dụng khai thác hiệu quả. Tùy theo địa phương có thể bố trí cho xã hoặc liên xã.

3.3. Các công trình sản xuất và phục vụ sản xuất

- Khu vực chăn nuôi, phục vụ sản xuất phải đảm bảo khoảng cách ATMT. Khoảng cách từ nhà ở tới các khu vực phải > 200 m;

- Khu sản xuất phải bố trí gần các trục đường chính, liên xã, liên hệ thuận tiện với đồng ruộng và khu ở nhưng phải cuối hướng gió chủ đạo, cuối nguồn nước;

- Các công trình phục vụ sản xuất phải bố trí liên hệ thuận tiện với đường giao thông nội đồng. Khoảng cách đến khu ở không được < 100 m.

3.4. Khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

- Mỗi xã có tối thiểu 01 khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp hoặc làng nghề được công nhận hoặc khu vực sản xuất dịch vụ quy mô phù hợp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật (theo Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang).

- Những cơ sở sản xuất, tiểu thủ công nghiệp không gây ô nhiễm môi trường có thể bố trí trong khu ở, tại các nhà phụ của từng hộ gia đình.

- Cơ sở sản xuất có tác động xấu tới môi trường phải bố trí thành các cụm, nằm ngoài khu ở, gần đầu mối giao thông.

- Khoảng cách ATMT của khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung phải đảm bảo khoảng cách an toàn về môi trường.

- Phải bố trí dải cây xanh cách ly quanh khu công nghiệp, kho tàng và cụm công nghiệp với chiều rộng ≥ 10 m;

- Trong khoảng cách ATMT chỉ được quy hoạch đường giao thông, bãi đỗ xe, công trình cấp điện, hàng rào, cổng, nhà bảo vệ, trạm bơm nước thải, nhà máy xử lý nước thải (XLNT), trạm XLNT, trạm trung chuyển chất thải rắn (CTR), cơ sở xử lý CTR và các công trình công nghiệp và kho tàng khác.

- Trong khoảng cách ATMT không được bố trí các công trình dân dụng.

3.5. Hệ thống cây xanh

- Có tối thiểu 50% km chiều dài đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường.

- Phải bố trí cây xanh công cộng tại khu trung tâm, khu văn hóa lịch sử, tôn giáo.

- Kết hợp với quy hoạch trồng cây phòng hộ ngoài đồng ruộng, cây chống xói mòn để tạo thành một hệ thống cây xanh trong xã.

- Không trồng các loại cây có nhựa độc, có hoa quả hấp dẫn ruồi muỗi, cây có gai trong trạm y tế, trường học, trường mầm non, cần trồng các loại cây cao, bóng mát và có tác dụng làm sạch không khí.

4. CÁC CHỈ TIÊU QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT

4.1. Chuẩn bị kỹ thuật xây dựng

4.1.1. Cao độ nền

- Tận dụng địa hình tự nhiên, dành quỹ đất đào hồ, kết nối kênh rạch để đảm bảo tiêu thoát nước;

- Hạn chế san lấp, phát triển đô thị tập trung với quy mô diện tích lớn;

- Tại các khu vực nông thôn, xây dựng mật độ thấp, san lấp cục bộ theo vị trí từng công trình;

- Tại các khu ở, khu công nghiệp, cao độ khống chế đảm bảo lớn hơn cao độ ngập lũ có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là 0,3- 0,5m;

- Tại khu cây xanh, khu ở mật độ thấp, tính toán tần suất cho phép ngập phù hợp theo quy phạm nhằm giảm khối lượng, diện tích đào đắp, đảm bảo tiêu thoát nước hiệu quả.

4.1.2. Giải pháp thoát nước mặt

- Quy hoạch hệ thống thoát nước mặt phải: đảm bảo diện tích, thể tích hệ thống hồ điều hòa để điều tiết nước mặt; khai thác các khu vực trũng, thấp để lưu trữ tạm thời nước mưa; tăng diện tích mặt phủ thấm hút nước cho các công trình giao thông, sân bãi, hạ tầng kỹ thuật và các khu vực công cộng khác. Các khu vực hiện hữu phải giữ lại, cải tạo và nâng cấp các sông, kênh rạch hiện có để đảm bảo thể tích lưu trữ và điều hòa nước mặt;

- Quy hoạch hệ thống thoát nước mặt khu vực phát triển mới không được làm ảnh hưởng đến khả năng thoát nước mặt của các khu vực hiện hữu;

- Quy hoạch hệ thống thoát nước mặt phải tính đến việc giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai (lũ, lụt, bão, triều cường, trượt, sạt lở đất...), ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

- Các khu vực xây dựng mới hoàn toàn phải xây dựng hệ thống thoát nước riêng. Các khu vực đã có mạng lưới thoát nước chung phải cải tạo thành hệ thống thoát nước nửa riêng hoặc hệ thống thoát nước riêng;

- Hệ thống thoát nước mặt phải được tính toán theo chu kỳ lặp lại trận mưa gây tràn cống. Chu kỳ lặp lại trận mưa gây tràn cống tối thiểu được quy định 02 năm với công trình Kênh, mương; 01 năm đối với cống chính, 0,33 năm đối với cống nhánh.

- Ngoài ra các công trình trên mạng lưới thoát nước phải tuân thủ QCVN 07-2:2016/BXD.

4.2. Chỉ tiêu hệ thống giao thông

4.2.1. Giao thông bộ

- Hệ thống giao thông phải đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hóa phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. Phù hợp với nhu cầu giao thông vận tải trước mắt và lâu dài, kết nối liên hoàn với đường tỉnh.

- Mạng lưới giao thông phải được phân cấp rõ ràng, đảm bảo thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả.

- Phát triển giao thông phải tuân thủ quy hoạch, từng bước hiện đại, đồng bộ, gắn kết hợp lý các phương tiện vận tải.

- Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo kết nối và được bảo trì hằng năm; tỷ lệ đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%, tỷ lệ km đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường đạt ≥50%; đường trục ấp, ngõ, xóm được cứng hóa. Đảm bảo:

+ Có 100% đường xã được đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp cải tạo theo quy hoạch được phê duyệt;

+ Có 100% đường xã có cấp kỹ thuật tối thiểu đạt cấp B theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế;

+ Có tối thiểu 50% chiều dài đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường;

+ Có tối thiểu 90% đường trục ấp, ngõ, xóm được cứng hóa (bê tông hóa hoặc nhựa hóa);

+ Có 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn được tổ chức thực hiện công tác bảo trì;

4.2.2. Hệ thống cầu

- Tải trọng tính toán tối thiểu đạt 5 tấn, cho đường cấp B.

- Tải trọng tính toán tối thiểu đạt 10 tấn, cho các đường cấp AH và cấp A.

- Đối với đường cấp C: Tùy theo điều kiện của địa phương, nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện an toàn cho phương tiện lưu thông qua cầu.

4.2.3. Đường thủy nội địa địa phương

- Tận dụng tối đa hệ thống sông ngòi, kênh rạch tổ chức mạng lưới đường thủy phục vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách.

- Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hàng năm, đảm bảo diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động:

+ Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt tỷ lệ ≥80%;

+ Có áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm đối với cây trồng chủ lực.

- Đối với hệ thống kênh nội đồng, kênh thủy lợi: Trong giai đoạn từ nay đến 2030, tiếp tục đầu tư nạo vét hệ thống kênh do xã quản lý để phục vụ tưới tiêu, sản xuất và đi lại của nhân dân.

- Tĩnh không và bề rộng thông thuyền: Các cầu được xây dựng mới bắc ngang các tuyến sông kênh có vận tải thủy trên địa bàn huyện phải có tĩnh không và khẩu độ thực hiện theo Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải, Thông tư số 10/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2016/TT-BGTVT ngày 29/12/2016. Bề rộng thông thuyền tối thiểu không nhỏ hơn 6,0m; chiều cao thông thuyền tối thiểu không nhỏ hơn 2,2m. Mực nước thông thuyền căn cứ vào mức nước sử dụng thường xuyên trong năm.

4.3. Chỉ tiêu quy hoạch hệ thống cấp nước

- Chỉ tiêu cấp nước:

+ Cấp nước sinh hoạt đến hộ gia đình tối thiểu 60/lít/người/ngày.đêm.

+ Cấp nước vòi nước công cộng > 40 lít/người/ngày.đêm;

+ Nước cấp sản xuất tiểu thủ công nghiệp hộ gia đình > 80% lượng nước cấp cho sinh hoạt;

+ Cấp nước cho công trình công cộng, dịch vụ 10% lượng nước sinh hoạt.

+ Cấp nước cho sản xuất nhỏ, tưới cây 8% lượng nước sinh hoạt.

+ Tưới vườn hoa, công viên > 3 lít/m2/ngày.đêm;

+ Rửa đường > 0,4 lít/m2/ngày.đêm;

+ Chữa cháy 15,0 l/s, số lượng đám cháy xảy ra đồng thời là 01, trong thời gian 03 giờ.

+ Cấp nước cho các khu công nghiệp tập trung xác định theo loại hình công nghiệp, đảm bảo tối thiểu bằng 20m3/ha/ngày đêm cho tối thiểu 60% diện tích khu công nghiệp;

- Nguồn nước:

+ Đối với nguồn nước ngầm: trong khu đất có bán kính 20m tính từ giếng, không được xây dựng các công trình làm nhiễm bẩn nguồn nước;

+ Đối với nguồn nước mặt: trong khoảng 200m tính từ điểm lấy nước về phía thượng lưu và 100m về phía hạ lưu, không được xây dựng các công trình gây ô nhiễm nguồn nước.

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ≥ 70%, trong đó phải có ≥ 40% hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung.

4.4. Chỉ tiêu quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng

- Yêu cầu chung:

+ Phải đảm bảo cung cấp điện cho tất cả các hộ gia đình và nhu cầu sản xuất;

+ Hệ thống cấp điện đảm bảo an toàn sử dụng, phòng chống cháy nổ.

- Chỉ tiêu phụ tải điện:

+ Cấp điện sinh hoạt ≥ 150W/người.

+ Cấp điện chiếu sáng công cộng > 15% nhu cầu điện sinh hoạt.

- Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định ≥ 99%.

- Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng.

+ Trạm điện hạ thế phải đặt ở trung tâm của phụ tải điện, hoặc ở gần phụ tải điện lớn nhất, tại vị trí thuận tiện cho việc đặt đường dây, ít cắt đường giao thông, không gây trở ngại, nguy hiểm cho sản xuất, sinh hoạt.

+ Mạng lưới điện trung và hạ thế hạn chế vượt qua ao, hồ, đầm lầy, núi cao, đường giao thông chính, các khu vực sản xuất công nghiệp.

+ Chiếu sáng công cộng: Tỷ lệ đường khu vực trung tâm xã được chiếu sáng ≥ 50%.

+ Trạm điện hạ thế và lưới điện trung, cao áp phải đảm bảo hành lang và khoảng cách ly bảo vệ theo quy định tại QCVN QTĐ 8:2010/BCT và các quy định hiện hành của ngành điện.

4.5. Chỉ tiêu Quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- Phương án thoát nước và thu gom: Xã phải có phương án thoát nước mặt và thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp với địa hình và khu dân cư; có giải pháp xây dựng công trình và phi công trình nhằm giảm thiểu ngập úng và ô nhiễm môi trường.

- Chỉ tiêu xử lý nước thải sinh hoạt: Đảm bảo tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp (phi tập trung) đạt ≥ 50% lượng nước cấp.

- Biện pháp phù hợp: Có thể áp dụng các mô hình xử lý nước thải phi tập trung (cho cụm hộ gia đình hoặc khu dân cư nông thôn) dựa trên đặc thù mật độ dân cư và điều kiện tự nhiên.

- Chỉ tiêu thu gom nước thải cơ sở sản xuất, công nghiệp, làng nghề được thu gom ra hệ thống tiêu thoát nước riêng và xử lý đạt yêu cầu về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

4.6. Chỉ tiêu Quy hoạch chất thải rắn (CTR)

Hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn xã phải đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

a) Chất thải rắn sinh hoạt

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và các tổ chức khác trên địa bàn xã được phân loại, thu gom, xử lý đạt từ 80% trở lên.

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được chôn lấp trực tiếp tại các bãi chôn lấp mà chưa qua xử lý bằng các biện pháp, công đoạn xử lý chất thải khác (bao gồm cả sơ chế, tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng) ≤ 50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn xã.

- Chỉ tiêu khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh là 0,8 kg/người/ngày.

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn: ≥ 80%.

b) Chất thải rắn sản xuất, công nghiệp

- Tỷ lệ chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý, tái chế thành sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu, phân bón ≥ 90%.

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề theo quy hoạch và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường là 100%.

c) Yêu cầu chung

+ CTR sinh hoạt và sản xuất phải được thu gom và xử lý tại các cơ sở xử lý tập trung;

+ Phải bố trí điểm tập kết, trạm trung chuyển phù hợp với điều kiện thu gom CTR và đảm bảo bán kính phục vụ.

+ Trạm trung chuyển CTR không cố định phải đặt cách công trình nhà ở và các khu vực thường xuyên tập trung đông người ≥ 20 m;

+ Nhà, công trình chứa dây chuyền trung chuyển, nén ép, lưu chứa CTR và công trình xử lý nước rỉ rác, khu rửa xe và thiết bị của trạm trung chuyển CTR cố định phải đảm bảo khoảng cách ATMT ≥ 20 m;

+ Ô chôn lấp CTR hợp vệ sinh có chôn lấp CTR hữu cơ phải đảm bảo khoảng cách ATMT ≥ 1 000 m;

+ Ô chôn lấp CTR vô cơ phải đảm bảo khoảng cách ATMT ≥ 100 m;

+ Nhà, công trình chứa dây chuyền xử lý CTR bằng phương pháp sinh học và nhà, công trình chứa lò đốt CTR phải đảm bảo khoảng cách ATMT ≥ 500 m;

+ Phải bố trí dải cây xanh cách ly: quanh khu vực xây dựng trạm trung chuyển CTR cố định quy hoạch mới với chiều rộng ≥ 10m; quanh khu vực xây dựng cơ sở xử lý CTR quy hoạch mới với chiều rộng ≥ 20 m;

4.7. Chỉ tiêu quy hoạch về nghĩa trang

- Địa điểm quy hoạch nghĩa trang phải: phù hợp với khả năng khai thác quỹ đất; phù hợp với tổ chức phân bố dân cư và kết nối công trình hạ tầng kỹ thuật; đáp ứng nhu cầu táng trước mắt và lâu dài;

- Chỉ tiêu tối thiểu 0,04 ha/1000 người.

Khoảng cách an toàn về môi trường của nghĩa trang

| Đối tượng cần cách ly | Khoảng cách tối thiểu từ đối tượng cần cách ly là |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Khu huyệt mộ nghĩa trang hung táng | Khu huyệt mộ nghĩa trang chôn một lần | Khu huyệt mộ nghĩa trang cát táng | Nhà, công trình chứa lò hỏa táng và lưu chứa thi hài trước khi hỏa táng |
| Công trình nhà ở tại đô thị và điểm dân cư nông thôn tập trung | 1 000 m | 500 m | 100 m | 500 m |
| Điểm lấy nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của đô thị, điểm dân cư nông thôn tập trung | 1 500 m | 1 000 m | - | - |
| Đường sắt, Quốc lộ, Tỉnh lộ | 200 m | 200 m | 200 m | - |
| Sông, hồ (bao gồm sông, hồ không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) | 300 m | 300 m | 100 m | - |

4.8. Định hướng hạ tầng thông tin, truyền thông và chuyển đổi số

Phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại làm nền tảng cốt lõi để xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đáp ứng tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn đến năm 2030:

- Tỷ lệ số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường:

+ Hồ sơ công việc về nông nghiệp và môi trường của xã Tân Hội được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ (dùng cho cá nhân, tổ chức) để giải quyết công việc đạt tỷ lệ ≥ 85%.

- Hồ sơ, tài liệu công việc về nông nghiệp và môi trường phát sinh mới được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử đạt tỷ lệ 100%; hoàn thành số hóa tài liệu lưu trữ.

+ Tỷ lệ thủ tục hành chính về nông nghiệp và môi trường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính về nông nghiệp và môi trường của xã đạt 100%.

+ Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử về nông nghiệp và môi trường của xã đạt ≥85%.

+ Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa về nông nghiệp và môi trường của xã đạt ≥85%.

- Về Hạ tầng số: Phối hợp viễn thông nâng cấp hạ tầng đảm bảo phủ sóng 4G/5G đến 100% các khu dân cư ; nhất là đảm bảo hạ tầng công nghiệp – logistics nông sản 60ha.

- Về Chính quyền số: Số hóa 100% dịch vụ công hành chính để nâng cao năng lực của chính quyền cấp cơ sở trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

- Về Kinh tế số và Nông nghiệp thông minh: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh. Quản lý mã số vùng trồng, áp dụng mã QR truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm chủ lực (lúa chất lượng cao, tôm, khóm) và số hóa quản lý các Hợp tác xã. Lắp đặt hệ thống trạm quan trắc tự động để giám sát thời tiết, xâm nhập mặn và cảnh báo rủi ro thiên tai, phục vụ sản xuất lúa - tôm carbon thấp.

- Về xã hội số: Cải tạo, nâng cấp Bưu điện văn hóa xã, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử. Bố trí các điểm phát Wifi công cộng miễn phí tại trung tâm hành chính, chợ, trung tâm thương mại, và các khu vực sinh hoạt văn hóa, khu dân cư tập trung.

4.9. Các chỉ tiêu khác trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới

Bên cạnh các chỉ tiêu cụ thể cần được định hướng phát triển trong Quy hoạch chung xã Tân Hội đến năm 2050, còn nhiều chỉ tiêu khác cũng phải được định hướng trong các Chương trình, Kế hoạch, Đề án …của xã nhằm phấn đấu đưa xã đạt các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới được UBND tỉnh An Giang ban hành tại Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 29/4/2026. Xã Tân Hội là xã thuộc nhóm 2, theo lộ trình xã sẽ đạt chuẩn xã Nông thôn mới năm 2028 theo Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

| Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) |  |  |  |  |  |
| Stt | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu chung | Tiêu chuẩn xã thuộc nhóm 2 |
| 1 | Quy hoạch | 1.1. Có quy hoạch chung xã hoặc quy hoạch đô thị được phê duyệt1, được công bố công khai đúng thời hạn và ban hành kế hoạch thực hiện quy hoạch | Đạt | Có quy hoạch chung xã |
|  |  | 1.2. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết điểm dân cư mới | Đạt | Đạt |
|  |  | 1.3. Có quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt hoặc được tích hợp trong quy hoạch chung xã | Đạt | Đạt |
| 2 | Hạ tầng kinh tế - xã hội | 2.1. Hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo kết nối và được bảo trì hằng năm; tỷ lệ đường xã đạt chuẩn theo quy hoạch đạt 100%, tỷ lệ km đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường đạt ≥50%; đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa | Đạt | - Bảo đảm kết nối giao thông tuân thủ quy định; - Có 100% đường xã được đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp cải tạo theo quy hoạch được phê duyệt; - Có 100% đường xã có cấp kỹ thuật tối thiểu đạt cấp B theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380 : 2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế; - Có tối thiểu 50% chiều dài đường xã được trồng cây xanh dọc tuyến đường; - Có tối thiểu 90% đường thôn, ngõ, xóm được cứng hóa (bê tông hóa hoặc nhựa hóa); - Có 100% đường giao thông nông thôn trên địa bàn được tổ chức thực hiện công tác bảo trì; |
|  |  | 2.2. Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hàng năm, đảm bảo diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động | Đạt | - Các công trình thủy lợi do xã quản lý được bảo trì hằng năm; - Diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt tỷ lệ ≥80%; - Có áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm đối với cây trồng chủ lực. |
|  |  | 2.3. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ | Đạt | Khá |
|  |  | 2.4. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định | ≥ 98% | ≥ 99% |
|  |  | 2.5. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn | Đạt | Có chợ đáp ứng các yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm hoặc có ít nhất một khu vực kinh doanh đáp ứng yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại chợ hoặc có siêu thị mini trở lên |
|  |  | 2.6. Có hạ tầng viễn thông đảm bảo phủ sóng, internet đến 100% khu dân cư nông thôn, vùng sản xuất | Đạt | - Tất cả các thôn trên địa bàn xã có khả năng tiếp cận, sử dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ điện thoại: trên mạng viễn thông cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất và ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy nhập Internet: trên mạng băng rộng cố định mặt đất hoặc trên mạng băng rộng di động mặt đất- Dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn các thôn thuộc xã phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành. |
| 3 | Phát triển kinh tế nông thôn | 3.1. Tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người | Bình quân 9,5% - 12%/năm | ≥ 10,5% |
|  |  | 3.2. Vùng nguyên liệu tập trung đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực của xã được chứng nhận chất lượng, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm | Đạt | Đạt |
|  |  | 3.3. Có mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình kinh tế xanh hoặc mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả | ≥01 mô hình | ≥02 mô hình |
|  |  | 3.4. Có kế hoạch và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP gắn với đặc trưng, thế mạnh của địa phương | Đạt | - Có kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2026 - 2030; - Có ít nhất 01 sản phẩm OCOP 4 sao trở lên còn thời hạn, hoặc có ít nhất 02 sản phẩm OCOP 3 sao còn thời hạn và có lộ trình cụ thể trong kế hoạch để phát triển ít nhất 01 sản phẩm OCOP 4 sao trở lên; - Tỷ lệ chủ thể là các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tỷ lệ phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật (nếu có) điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh duy trì bằng kết quả ở thời điểm ngày 31 tháng 12 của năm trước liền kề năm đánh giá. |
|  |  | 3.5. Các mô hình du lịch nông thôn (nếu có) trong quy hoạch chung xã được đầu tư hạ tầng đồng bộ kết nối và hoạt động hiệu quả gắn với đặc trưng của địa phương | Đạt | - 100% điểm du lịch nông thôn trên địa bàn xã được công nhận là điểm du lịch hoặc là điểm du lịch cộng đồng hoặc được công nhận là sản phẩm OCOP; - Có sự tăng trưởng về quy mô lượng khách du lịch hằng năm (trong 02 năm trước liền kề năm đánh giá). |
|  |  | 3.6. Xã có hợp tác xã hoạt động hiệu quả | Đạt | ≥02 Hợp tác xã |
|  |  | 3.7. Có tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả | ≥01 | ≥01 |
|  |  | 3.8. Tỷ lệ hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi theo quy định | ≥ 40% | ≥ 50% |
|  |  | 3.9. Có hoạt động phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn gắn với tạo việc làm, thu nhập cho người lao động địa phương | Đạt | Đạt |
|  |  | 3.10. Có khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp hoặc làng nghề được công nhận hoặc khu vực sản xuất dịch vụ quy mô phù hợp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật | ≥01 | ≥01 |
| 4 | Đào tạo nguồn nhân lực nông thôn | 4.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ | ≥27% | ≥35% |
|  |  | 4.2. Tỷ lệ người trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông | Đạt | ≥50% |
| 5 | Văn hóa, Giáo dục, Y tế | 5.1. Xã đạt tiêu chí về phát triển văn hóa | Đạt | Đảm bảo đạt các yêu cầu: (1) Về cơ sở vật chất văn hóa; (2) Về hoạt động văn hóa cơ sở; (3) Về xây dựng đời sống văn hóa cơ sơ; (4) Về di sản văn hóa; (5) Về chuyển đối số, dữ liệu số và (6) Về nhân lực quản lý văn hóa |
|  |  | 5.2. Xã đạt tiêu chí về phát triển giáo dục | Đạt | - Tỷ lệ trường học các cấp (tiểu học, THCS hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt chuẩn quốc gia đạt ≥80% - Giáo dục bắt buộc hết trung học cơ sở - Tỷ lệ người trong độ tuổi hoàn thành cấp trung học phổ thông và tương đương đạt ≥85% - 100% cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức học 2 buổi/ngày - Tỷ lệ học sinh (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học phổ thông và các trình độ khác đạt ≥90% - Tỷ lệ số trường mầm non đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất đạt 100% - Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi - Duy trì, nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi - Có trung tâm học tập cộng đồng và được nâng cấp thành trung tâm học tập số. - Đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 |
|  |  | 5.3. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế | Đạt | Đạt |
|  |  | 5.4. Trạm y tế xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội | Đạt | Đạt |
| 6 | Giảm nghèo và An sinh xã hội | 6.1. Tỷ lệ nghèo đa chiều | ≤2% | ≤5% |
|  |  | 6.2. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố | ≥75% | ≥85% |
|  |  | 6.3. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn | Đạt | Có tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn ≥70%, trong đó phải có ≥40% hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung |
|  |  | 6.4. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn “5 không, 3 sạch, 3 an” | Đạt | Đạt |
|  |  | 6.5. Đảm bảo bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới | Đạt | - Có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Đảng ủy hoặc có ít nhất 01 nữ lãnh đạo ở cấp xã. Tỷ lệ quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý là nữ ở cấp xã giai đoạn 2026 -2030 đạt từ 25% trở lên; - Các mô hình phát triển kinh tế ở nông thôn (hợp tác xã, dự án giảm nghèo, mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực…) có ít nhất 40% phụ nữ tham gia; - Mỗi quý có ít nhất 04 tin, bài về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở và lịch đăng tải/phát sóng được lưu đầy đủ; - Có ít nhất 01 nơi tạm lánh hỗ trợ người bị bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình ở cấp xã, do địa phương bố trí ở địa điểm phù hợp; - Không có trường hợp tảo hôn, cưỡng ép kết hôn |
|  |  | 6.6. Có hoạt động phòng, chống xâm hại trẻ em; chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn (nếu có) | Đạt | Đạt |
|  |  | 6.7. Đảm bảo an toàn thực phẩm |  | 100% số hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại địa bàn xã tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm |
| 7 | Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số | 7.1. Điểm bưu chính phục vụ công cộng và chính quyền số tại địa bàn | Đạt | Đạt |
|  |  | 7.2. Tỷ lệ số hóa dữ liệu về nông nghiệp và môi trường |  | - Hồ sơ công việc về nông nghiệp và môi trường của xã (tại xã) được xử lý trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ (dùng cho cá nhân, tổ chức) để giải quyết công việc đạt tỷ lệ ≥85%. - Hồ sơ, tài liệu công việc về nông nghiệp và môi trường phát sinh mới được tạo lập và xử lý trên môi trường điện tử đạt tỷ lệ 100%; hoàn thành số hóa tài liệu lưu trữ. - Tỷ lệ thủ tục hành chính về nông nghiệp và môi trường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên tổng số thủ tục hành chính về nông nghiệp và môi trường của xã đạt 100%. - Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử về nông nghiệp và môi trường của xã đạt ≥85%. - Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa về nông nghiệp và môi trường của xã đạt ≥85%. |
|  |  | 7.3. Triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử | Đạt | Đạt |
|  |  | 7.4. Có mô hình thôn (ấp) thông minh | ≥01 mô hình | ≥01 mô hình |
| 8 | Môi trường và cảnh quan nông thôn | 8.1. Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom, xử lý đạt ≥80%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trực tiếp ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh | Đạt | - Hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (nếu có) trên địa bàn đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường. - Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ các hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và các tổ chức khác trên địa bàn xã được phân loại, thu gom, xử lý đạt từ 80% trở lên. - Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được chôn lấp trực tiếp tại các bãi chôn lấp mà chưa qua xử lý bằng các biện pháp, công đoạn xử lý chất thải khác (bao gồm cả sơ chế, tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng) ≤50% tổng lượng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn xã. |
|  |  | 8.2. Tỷ lệ chất thải chăn nuôi, chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, xử lý, tái chế thành sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu, phân bón | ≥90% | ≥90% |
|  |  | 8.3. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề (nếu có) theo quy hoạch và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường | 100% | 100% |
|  |  | 8.4. Có phương án và thực hiện phương án phù hợp về thoát nước, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư nông thôn trên địa bàn xã đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường | Đạt | - Phương án thoát nước và thu gom: Xã phải có phương án thoát nước mặt và thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp với địa hình và khu dân cư; có giải pháp xây dựng công trình và phi công trình nhằm giảm thiểu ngập úng và ô nhiễm môi trường. - Chỉ tiêu xử lý nước thải sinh hoạt: Đảm bảo tỷ lệ nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp (phi tập trung) đạt ≥50%. Biện pháp phù hợp: Có thể áp dụng các mô hình xử lý nước thải phi tập trung (cho cụm hộ gia đình hoặc khu dân cư nông thôn) dựa trên đặc thù mật độ dân cư và điều kiện tự nhiên. |
|  |  | 8.5. Cảnh quan, không gian xanh - sạch - đẹp, an toàn; có mô hình cải tạo, phục hồi cảnh quan, xử lý chất lượng nước mặt ao hồ, kênh mương trên địa bàn | Đạt | Đạt |
| 9 | Xây dựng hệ thống chính trị và Hành chính công | 9.1. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên | Đạt | Đạt |
|  |  | 9.2. Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả, tỷ lệ thủ tục hành chính được thực hiện theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt ≥90% | Đạt | Đạt |
| 10 | Tiếp cận pháp luật và An ninh, Quốc phòng | 10.1. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật | Đạt | Đạt |
|  |  | 10.2. An ninh, trật tự được bảo đảm; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát huy hiệu quả, đảm bảo số lượng, chất lượng, điều kiện hoạt động | Đạt | - An ninh, trật tự được bảo đảm. - Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả. - Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phát huy hiệu quả, đảm bảo số lượng, chất lượng và điều kiện hoạt động. |
|  |  | 10.3. Có hệ thống camera AI giám sát an ninh trên địa bàn toàn xã | Đạt | Đạt |
|  |  | 10.4. Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng | Đạt | Đạt |

# 5. CÁC RỦI RO VỀ BIẾN ĐỘNG, THẢM HỌA THIÊN NHIÊN, PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

5.1. Mục tiêu

5.1.1 Mục tiêu tổng quát

Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với BĐKH, giảm thiểu tối đa tổn thất về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước; tạo điều kiện phát triển ổn định, bền vững, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trên địa bàn xã.

5.1.2. Mục tiêu cụ thể

- Giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân khi có thiên tai, hạn chế thấp nhất và không để xảy ra thiệt hại về người do lũ và sạt lở đất bờ sông gây ra; tổng thiệt hại về kinh tế do thiên tai thấp hơn trong giai đoạn 2021-2025.

- Tổ chức, kiện toàn lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; phương tiện, trang thiết bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiên tiến, hiện đại.

- Phấn đấu 100% cơ quan chính quyền, tổ chức và hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là với các loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến tỉnh (như: dông lốc, sét, mưa lớn, lũ, sạt lở đất, nắng nóng, hạn kiệt, xâm nhập mặn) và các trang thiết bị cần thiết; 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

- Nâng cao năng lực theo dõi giám sát, dự báo, cảnh báo, phân tích thiên tai trên địa bàn tỉnh đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác phòng chống thiên tai.

- CSDL phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai được hình thành theo hướng đồng bộ; 100% cơ quan chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai các cấp hoàn thiện CSDL phòng chống thiên tai.

- Người dân được bảo đảm an toàn trước thiên tai, nhất là đối với các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn xã như: lũ, dông lốc, sét, sạt lở bờ sông, bờ kênh, mưa lớn, khô hạn, xâm nhập mặn. Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai, nhất là bờ bao, đê bao, kè chống sạt lở... đảm bảo an toàn với tần suất thiết kế và thích ứng với các tác động mới của thiên tai.

- Xã hội hóa trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, trong đó trước mắt trên lĩnh vực phòng chống sạt lở.

- Củng cố, xây dựng hạ tầng phòng, chống thiên tai nhằm chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với BĐKH, quản lý, sử dụng họp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên. Hệ thống phòng, chống thiên tai và thủy lợi phải thống nhất, đồng bộ hệ thống quy hoạch quốc gia; có tầm nhìn và định hướng dài hạn, tổng thể.

- Huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý rủi ro thiên tai, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và Nhà nước; hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên, môi trường và di sản văn hóa, góp phần quan trọng bảo đảm phát triển KT-XH bền vững, củng cố vũng chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo đối với các loại thiên tai quy định tại Luật phòng, chống thiên tai; phấn đấu chất lượng dự báo, cảnh báo đối với các loại thiên tai xảy ra với tần suất cao như bão, nước dâng do bão, lũ, mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn... phải đảm bảo cho yêu cầu phòng, chống và ứng phó với thiên tai theo quy định.

- Lồng ghép chỉ tiêu, các nội dung quản lý rủi ro thiên tai, phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch. Tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Định hướng đến năm 2050, xã đảm bảo chống chịu được với thiên tai và thích ứng với BĐKH để phát triển bền vững, tiến tới xây dựng một xã hội an toàn trước thiên tai.

- Nâng cao năng lực của cơ quan quản lý các cấp, nhận thức của cộng đồng về BĐKH, đến năm 2035 có 100% cán bộ quản lý các cấp, có 50% cộng đồng dân cư hiểu biết và có kiến thức cơ bản về ứng phó với BĐKH.

- Nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai để có các giải pháp phòng tránh; Có các giải pháp tăng cường khả năng thích ứng BĐKH của các cơ sở hạ tầng như công trình thủy lợi, giao thông, thoát nước, thoát lũ…

- Lồng ghép các nhiệm vụ ứng phó BĐKH và giảm thiểu rủi ro do thiên tai vào các kế hoạch phát triển của tất cả các ngành, lĩnh vực.

- Nâng cao hiệu quả thích ứng với BĐKH thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐKH, trong đó có hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy việc lồng ghép thích ứng với khí hậu vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.

- Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, KH&CN, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu.

- Giảm phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh theo lộ trình góp phần thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC); Thực hiện kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn xã, xây dựng và triển khai kế hoạch góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050 theo cam kết của Chính phủ. Triển khai thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo.

- Triển khai thực hiện 100% các quy định pháp luật, chính sách về phòng chống thiên tai do Trung ương ban hành đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho công tác quản lý, chỉ đạo, chỉ huy và thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

5.2. Phân vùng rủi ro đối với từng loại thiên tai trên địa bàn xã và xác định các khu vực ưu tiên phòng, chống đối với từng loại thiên tai

Với địa hình đồng bằng phù sa, xã Tân Hội phân vùng rủi ro được xác định cụ thể như sau:

5.2.1. Phân vùng rủi ro do lũ và ngập lụt

- Rủi ro ngập lụt trên địa bàn xã được phân hóa rõ rệt theo hai cơ chế: lũ thượng nguồn sông Mê Công, sông Hậu và ngập lụt do mưa kết hợp triều cường.

- Vùng ngập do triều cường kết hợp mưa lớn: Mở rộng phạm vi cảnh báo ngập úng cục bộ tại các khu vực vùng trũng ven  Kênh Xáng Tân Hội (Rạch giá - Long Xuyên); Kênh Đòn Dông (KH1); Kênh Lung Lớn (giáp Hòn Đất); Kênh 300 (kênh đầu ngàn kênh A - kênh 4); Kênh 600 (kênh đầu ngan kênh A - kênh ranh thầy thông)…

5.2.2. Phân vùng rủi ro do xâm nhập mặn

Xâm nhập mặn là loại hình thiên tai có tác động diện rộng nhất, đi từ cửa biển vào sâu trong nội đồng. Các ấp trên địa bàn xã Tân Hội do nằm sâu trong nội đồng, không tiếp giáp biển và các sông lớn, nên hằng năm rủi ro bị xâm nhập mặn ở mức trung bình.

5.3. Nguyên tắc và cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý rủi ro thiên tai

5.3.1. Nguyên tắc phối hợp quản lý rủi ro thiên tai

- Bảo đảm thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Luật Phòng, chống thiên tai, Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai và quy định của xã về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn xã.

- Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao nhận thức, phổ biến kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai nhất là ở cấp cơ sở  ấp, xã; nâng cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai;

- Kế hoạch phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai phải được thực hiện đồng bộ, theo giai đoạn và có trọng điểm, có tính cấp bách và lâu dài. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) nhằm chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục kịp thời và hiệu quả;

- Đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân, chủ động sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hạn chế thấp nhất mọi rủi ro gây ra. Bảo vệ các công trình quan trọng về An ninh Quốc gia, phòng, chống thiên tai, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đảm bảo các công trình giao thông, thông tin liên lạc hoạt động thông suốt;

- Đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp công trình và phi công trình. Huy động đóng góp của cộng đồng và toàn xã hội để đầu tư xây dựng các công trình phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

- UBND xã thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai trong phạm vi của xã.

- Công tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai phải thực hiện theo 03 giai đoạn: (1) Lập kế hoạch và triển khai các phương án phòng, ngừa trước thiên tai; (2) ứng phó, cứu trợ khẩn cấp trong thiên tai; (3) Khắc phục hậu quả, đầu tư xây dựng và tái thiết sau thiên tai. Thực hiện triệt đế, có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ) và chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Công tác khắc phục hậu quả phải kết họp với khôi phục và nâng cấp, bảo đảm sự phát triển bền vững của từng vùng và tìmg lĩnh vực.

- Quản lý rủi ro thiên tai đối với cộng đồng bao gồm 03 loại chính: (1) Những rủi ro hiện tại, (2) Nhũng rủi ro trong tương lai, (3) Những rủi ro còn lại. Các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro này bao gồm việc phòng, tránh rủi ro bao gồm cả việc chấp nhận hậu quả của rủi ro và đưa ra biện pháp giảm thiểu nhằm giảm các tác động tiềm năng hoặc đem rủi ro tới cho bên thứ ba chẳng hạn như biện pháp bảo hiểm: (1) Những rủi ro hiện tại là những rủi ro xảy ra với những cộng đồng dễ bị tổn thương hoặc bị hứng chịu bởi thiên tai, (2) Rủi ro trong tương lai - là những thay đổi của rủi ro trong tương lai, chẳng hạn như sự phát triển của các cộng đồng mới hoặc cơ sở hạ tầng trong khu vực dễ bị tổn thương sẽ tạo ra những rủi ro trong tương lai, (3) Rủi ro còn lại - là những rủi ro gắn liền với thiên tai thường lớn hơn so với “Thiết kế” và vượt ra khỏi các biện pháp quản lý được áp dụng. Chẳng hạn như lũ lụt lớn sẽ tàn phá hệ thống đê bảo vệ. Đó là do chức năng của các đê bảo vệ này không thể đáp ứng được nhu cầu ngăn chặn rủi ro từ những hiểm họa thiên tai.

- Quy hoạch quản lý rủi ro thiên tai tìm kiếm để giải quyết những rủi ro tồn đọng hiện tại và trong tương lai bằng cách sử dụng tổng hợp 06 biện pháp quản lý sau: (1) Quy hoạch sử dụng đất; (2) Kiểm soát phát triển và xây dựng nhằm giảm thiểu khả năng tổn thương đối với hiểm hoạ; (3) Các biện pháp công trình; (4) Biện pháp quản lý thiên tai khẩn cấp (bao gồm dự báo, cảnh báo); (5) Giáo dục rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM); (6) Chuyển giao rủi ro qua hình thức bảo hiểm.

5.3.2. Cơ chế phối hợp quản lý rủi ro thiên tai

Trong công tác quản lý rủi ro thiên tai cần có sự phối họp thực hiện giữa các cơ quan phòng chống thiên tai, bao gồm: (1) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự cấp tỉnh; (2) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã; (3) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp.

a) Trường hợp thiên tai cấp độ 1

Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm trực tiếp chỉ huy, huy động nguồn lực tại chỗ (Dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện; vật tư dự trữ do nhân dân chuẩn bị, vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp xã và tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn) để ứng phó kịp thời ngay khi thiên tai xảy ra; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, chỉ huy của các cơ quan phòng chống thiên tai cấp trên. Các lực lượng tham gia ứng phó thiên tai trên địa bàn cấp xã phải phối hợp chặt chẽ theo sự chỉ huy của Chủ tịch UBND cấp xã hoặc người được ủy quyền. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã đề nghị UBND, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp tỉnh hỗ trợ.

b) Trường hợp thiên tai cấp độ 2

- Cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ huy các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn triển khai ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2; huy động nguồn lực theo thẩm quyền (Lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, thanh niên, các tổ chức, cá nhân, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và các tổ chức, cá nhân tình nguyện; vật tư, trang thiết bị, phương tiện của cấp tỉnh, vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai và của tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn) để ứng phó kịp thời, phù hợp với diễn biến thiên tai tại địa phương; báo cáo và chịu trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. Trong trường hợp vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn hỗ trợ.

- Cấp xã: tổ chức thực hiện nhiệm vụ như đối với cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1; tuân thủ sự chỉ huy của cơ quan cấp trên; hướng dẫn và tổ chức sơ tán người đến nơi an toàn; Chủ tịch UBND cấp xã quyết định tổ chức cưỡng chế sơ tán trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành chỉ đạo, chỉ huy, hướng dẫn sơ tán phòng, tránh thiên tai vì mục đích an toàn cho người.

c) Trường hợp thiên tai cấp độ 3

- Cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, tham gia ứng phó thiên tai theo sự chỉ đạo, chỉ huy của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

- Cấp xã: Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện nhiệm vụ như đối với ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 2 ở trên đảm bảo phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

d) Trường hợp thiên tai cấp độ 4

- Cấp tỉnh: Chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ huy, huy động nguồn lực theo thẩm quyền triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai trên địa bàn, tuân thủ sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

- Cấp xã: Chủ tịch cấp xã thực hiện nhiệm vụ như đối với ứng phó rủi ro thiên tai cấp độ 3 phù hợp với tình huống cụ thể tại địa phương; tuân thủ sự chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan cấp trên.

e) Trường hợp thiên tai vượt cấp độ 4 (tình trạng khẩn cấp)

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước ban bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai; phân công trách nhiệm và phối hợp trong ứng phó tình trạng khẩn cấp về thiên tai thực hiện theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

5.4. Phương án quản lý rủi ro thiên tai, thích ứng với BĐKH

5.4.1. Phương án quản lý rủi ro thiên tai

Định hướng quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH trên địa bàn xã được đưa ra đều đảm bảo gắn liền với Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đảm bảo các mục tiêu với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như:

(i) Tăng cường khả năng chống chịu và nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái;

(ii) Chủ động, sẵn sàng ứng phó với thiên tai, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng do BĐKH;

(iii) Triển khai các hoạt động giảm nhẹ phát thải kill nhà kính, tận dụng các cơ hội của BĐKH để phát hiện nền kinh tế theo hướng các-bon thấp, thúc đẩy việc thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐKH, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;

(iv) Thực hiện đầy đủ các cam kết của một bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH;

(v) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BĐKH và thúc đẩy thực hiện lồng ghép ứng phó với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy hoạch;

(vi) Nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực cộng đồng trong ứng phó với BĐKH và phòng tránh thiên tai;

(vii) Tăng cường phát triển nguồn nhân lực, nguồn lực KHCN và tài chính cho ứng phó với BĐKH;

(viii) Đẩy mạnh họp tác quốc tế, tăn cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với BĐKH nhằm nâng cao vị thế và đóng góp của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH toàn cầu.

- Chủ động các phương tiện ứng phó với thiên tai và BĐKH như: thuốc, thực phẩm, áo phao, thuyền cứu hộ, bao cát...

- Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, ít phát thải khí nhà kính trong sản xuất công nghiệp/tiểu thủ công nghiệp.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng; tăng cường, khuyến khích các ngành ít sử dụng năng lượng.

- Lồng ghép yểu tố BĐKH vào các quy hoạch: Tài nguyên nước, khoáng sản, sử dụng đất; Nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản); Y tế; Giao thông; cấp nước; Xây dựng và phát triển đô thị; Công nghiệp và dịch vụ; Năng lượng (điện); KT-XH...

- Tuyên truyền thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cộng đồng; nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH; các giải pháp tiết kiệm điện, nước, các giải pháp thích ứng với thiên tai đến người dân.

5.4.2. Phương án ứng phó thiên tai

a) Phương án ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ)

- Công tác phòng ngừa:

+ Xây dựng ngay kế hoạch/kịch bản, kế hoạch hiệp đồng ứng phó với các tình huống của bão, ATNĐ để chủ động trong công tác ứng phó với bão, ATNĐ trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã.

+ Theo dõi diễn biến của bão, ATNĐ các ảnh hưởng của bão, ATNĐ, thông tin tuyên truyền, diễn biến của bão, ATNĐ và các biện pháp phòng tránh để cộng đồng, dân cư chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó.

+ Quyết định thành lập, kiện toàn Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã. Rà soát, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để chủ động trong công tác ứng phó bão, ATNĐ.

+ Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan: Rà soát các khu vực, nhà tránh trú bão cộng đồng an toàn hoặc các công trình, trụ sở kết hợp sơ tán dân.

+ Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai khơi thông hệ thống thoát nước tại các khu đô thị, khu dân cư nhằm đảm bảo tiêu thoát nước mưa.

- Công tác ứng phó:

+ Chủ động công tác chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo phương châm bốn tại chỗ để triển khai theo kịch bản/phương án ứng phó, khắc phục ngay những ảnh hưởng của bão, ATNĐ đến đời sống nhân dân và cơ sở hạ tầng trên địa bàn quản lý.

+ Theo dõi diễn biến của bão, ATNĐ các ảnh hưởng của bão, ATNĐ để chủ động trong công tác ứng phó. Tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, các điểm bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự.

+ Tổ chức di dời người dân nếu cần thiết, điều phối phương tiện, lực lượng sơ tán dân, cứu hộ người bị nạn. Duy trì trực ban 24/24, tham mưu, chỉ đạo xử lý kịp thời.

+ Bảo đảm an toàn cho các khu vực bỏ phiếu, sẵn sàng phương án tổ chức bỏ phiếu tại điểm sơ tán tập trung khi cần thiết.

- Công tác khắc phục:

+ Sau bão, ATNĐ, các cấp, các ngành thực hiện ngay công tác khắc phục hậu quả; chủ động kiểm tra thiệt hại, tổng hợp báo cáo, thống kê kịp thời;

+ Phân bổ kinh phí, vật tư, lực lượng khắc phục hậu quả, dọn dẹp môi trường, phòng chống dịch bệnh; Khắc phục khẩn cấp các sự cố công trình thiết yếu bị hư hại để đưa vào hoạt động bình thường (trường học, cơ sở y tế, văn hoá, giao thông, điện, viễn thông, công trình phòng, chống thiên tai…), vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, bình ổn thị trường, đảm bảo an ninh trật tự.

+ Thực hiện công tác hỗ trợ thiệt hại theo quy định; khẩn trương tổ chức khôi phục sản xuất kinh doanh góp phần ổn định đời sống nhân dân.

b) Phương án ứng phó với dông, lốc, sét, mưa trái mùa

- Công tác phòng ngừa:

+ Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nguy cơ và kỹ năng ứng phó dông, lốc, sét, mưa trái mùa.

+ Chủ trì, phối hợp các sở, ngành có liên quan rà soát các công trình, nhà ở có nguy cơ ảnh hưởng của dông lốc; tổ chức gia cố, chằng chống nhà ở, công trình để hạn chế thiệt hại do dông lốc gây ra.

+ Kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi ở các tiểu vùng chủ động sẵn sàng các trạm bơm tiêu chống úng ở các vùng chuẩn bị sẵn phương tiện, vật tư và nhiên liệu để chủ động bơm tiêu chống úng khi có mưa nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng.

+ Triển khai thực hiện tốt phương châm “bốn tại chỗ”, rà soát địa bàn, khu vực, vận động người dân chặt tỉa cây xanh không đảm bảo, có nguy cơ gãy đổ gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông; hướng dẫn triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đối với sản xuất, nuôi trồng thủy sản; huy động lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có thiệt hại xảy ra.

- Công tác ứng phó: Chủ động công tác chỉ huy, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo phương châm bốn tại chỗ để triển khai theo kịch bản/phương án ứng phó hỗ trợ nhân dân chằng, chống nhà ở. Tuần tra, canh gác bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, các điểm bầu cử, đảm bảo an ninh trật tự. Tổ chức điều phối phương tiện, lực lượng sơ tán dân, cứu hộ người bị nạn khi cần thiết.

- Công tác khắc phục: UBND xã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại. Giải tỏa vật cản, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục đường chính; Khơi thông dòng chảy, ao hồ có nguy cơ mất an toàn. Thống kê, đánh giá thiệt hại và tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

c) Phương án ứng phó với sạt lở, sụt lún đất

- Công tác phòng ngừa:

+ Tiếp tục rà soát thực hiện cắm biển cảnh báo tại các khu vực cảnh báo sạt lở để tuyên truyền cho người dân biết, theo dõi chủ động phòng, tránh. Tuyên truyền vận động nhân dân cắt tỉa gọn cành, nhánh cây cao, to tại khu vực đã và đang xảy ra sạt lở để giảm nguy cơ sạt lở phát sinh khi xảy ra mưa, kèm theo dông lốc.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật về thủy lợi, phòng, chống thiên tai và đê điều; Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, thủy lợi, đê điều trên hệ thống thông tin của địa phương để đơn vị quản lý, xã, phường, người dân biết.

+ Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm các hoạt động khai thác cát sỏi, phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, phòng, chống thiên tai và đê điều, đặc biệt là các hành vi vi phạm như: tự ý đào đất lòng kênh, lấy đất mặt đê để đắp nền nhà, đắp sân của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; xây dựng nhà ở, kho tàng, bến bãi vi phạm hành lang bảo vệ bờ sông, kênh, rạch, lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai và đê điều, dẫn đến gia tăng nguy cơ sạt lở...; Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng nhà ở ven sông, kênh, rạch.

+ Kiểm tra, rà soát các khu vực xung yếu về đê bao, bờ bao, hồ đập sau mùa mưa lũ, chủ động bố trí nguồn lực của địa phương để xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn.

+ Phân công lực lượng thường xuyên kiểm tra khu vực sạt lở, để kịp thời phát hiện sớm dấu hiệu bất thường và chủ động ứng phó.

- Công tác ứng phó:

+ UBND xã, thường xuyên theo dõi diễn biến và cảnh báo tình hình sạt lở. Tổ chức thực hiện giúp dân di dời ngay nhà, tài sản của người dân trong vùng sạt lở đến nơi an toàn, ưu tiên người già, trẻ em, phụ nữ mang thai.

+ Chỉ đạo các ngành chuyên môn cùng các đơn vị Quân sự, Công an ứng trực 24/24 tại điểm có nguy cơ sạt lở nhằm hỗ trợ ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra, chuẩn bị sẵn các dụng cụ, phương tiện di dời để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

+ Tổ chức các chốt chặn tại khu vực sạt lở, kiên quyết không để cho người dân quay lại khu vực sạt lở, bảo vệ tài sản của người dân khi đã di dời. Tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khi xảy ra sạt lở, tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực sạt lở.

+ Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để xử lý sự cố ban đầu khu vực sạt lở, sụt lún.

- Công tác khắc phục: UBND xã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại. Thống kê, đánh giá thiệt hại và tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. Rà soát các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở để thực hiện các chính sách hỗ trợ đột xuất và lâu dài kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để xử lý sự cố khu vực sạt lở, sụt lún.

d) Phương án ứng phó với nước dâng (triều cường)

- Công tác phòng ngừa:

+ Thông tin, cảnh báo về nguy cơ triều cường, ngập lụt trên các phương tiện thông tin đại chúng cho Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là Nhân dân đang sinh sống tại các khu vực xung yếu, ven sông, kênh, rạch, vùng trũng thấp biết để chủ động ứng phó.

+ Rà soát xây dựng, phê duyệt kế hoạch, phương án PCTT cấp xã, lồng ghép vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, cập nhật phương án hộ đê, phương án ứng phó ngập lụt, úng. Chuẩn bị phương tiện, vật tư thiết bị và lực lượng tại chỗ để ứng phó nhanh khi có yêu cầu.

+ Chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát đê bao, bờ bao, kè, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư (cừ tràm, vải bạt, bao tải đất, cát…) để kịp thời xử lý, gia cố đê bao, bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm “04 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng tràn đê bao, bờ bao, sự cố cống kiểm soát triều gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân.

- Công tác ứng phó: UBND xã nắm chắc diễn biến của triều cường, khi xảy ra sự cố đê bao, bờ bao, cống ngăn triều… Chủ động huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố và hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, đặc biệt là các khu vực bầu cử. Đồng thời, báo cáo nhanh (vị trí, thời gian xảy ra sự cố, khu vực bị ảnh hưởng, mức độ thiệt hại) cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp và phối hợp xử lý khi cần thiết.

- Công tác khắc phục: UBND xã tổ chức thăm hỏi, kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại. Thống kê, đánh giá thiệt hại và tổng hợp, báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh. Huy động lực lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả và vệ sinh môi trường khu vực.

5.4.3. Thích ứng với biến đổi khí hậu

a) Đối với lĩnh vực nông nghiệp

+ Triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp mới trong điều kiện BĐKH; nghiên cứu, triển khai hệ giống vật nuôi cây trồng thích ứng BĐKH; thực hiện chính sách hỗ trợ nông nghiệp trong tình hình BĐKH.

+ Nâng cao năng lực của cán bộ khoa học và quản lý: Đào tạo nhân lực cho ngành nông nghiệp của xã.

+ Rà soát, sửa chữa, quy hoạch và xây dựng mới hệ thống cống ngăn mặn; Cải thiện, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đường giao thông, thủy lợi phục vụ cho nông nghiệp.

+ Thúc đẩy thực hiện, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp tốt đồng thời định hướng, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng phù hợp với từng vùng và đạt hiệu quả kinh tế cao.

+ Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp các mô hình nông nghiệp có quy mô lớn để nông nghiệp tỉnh phát triển mạnh, chính sách và đầu tư vốn hỗ trợ phát triển, cơ giới hóa nông nghiệp.

+ Xây dựng mô hình nông nghiệp sinh thái.

+ Xây dựng mạng lưới quan trắc độ mặn tự động phục vụ sản xuất nông nghiệp và lấy nước xử lý của nhà máy xử lý nước.

b) Đối với lĩnh vực công nghiệp, năng lượng

- Xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao nhận thức cho cán bộ làm chính sách, Ban Quản lý KCN, chính quyền địa phương và cộng đồng về tác động của BĐKH đối với lĩnh vực công nghiệp và nhu cầu cần phải có các biện pháp quản lý thích ứng đối với KCN.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình KCN/CCN xanh. Hạn chế lượng phát thải chất ô nhiễm ra môi trường bên ngoài.

- Nghiên cứu chiến lược đưa Kế hoạch hành động của ngành Công nghiệp vào các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của xã. Quy hoạch và xây dựng các KCN, CCN có tính đến BĐKH.

- Giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trong các hoạt động Công nghiệp. Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm, bảo tồn năng lượng phải được cải thiện và nâng cao hơn nữa trong tương.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt và chiếu sáng.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, cơ sở sản xuất sử dụng tiết kiệm, bảo tồn năng lượng.

- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý điện năng và dự báo thủy văn của tỉnh.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển năng lượng cho tỉnh bao gồm xây dựng chính sách về quản lý điện năng và phát triển các nguồn năng lượng mới để tăng nguồn thu cho tỉnh.

- Nghiên cứu khai thác năng lượng tái tạo, năng lượng xanh như năng lượng: gió, mặt trời, thủy triều, dòng chảy...

c) Đối với lĩnh vực xây dựng

Triển khai Ban hành cơ chế, chính sách đặc thù (theo hướng ưu đãi hỗ trợ vốn đầu tư hoặc tạo quỹ phát triển) để khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở, quy hoạch phát triển đô thị đối với các đô thị đặc biệt khó khăn và khó khăn (trong đó có An Giang) đảm bảo cho các đô thị phát triển bền vững và thích ứng với BĐKH.

d) Đối với lĩnh vực giao thông vận tải

- Nâng cấp và cải tạo các công trình giao thông vận tải ở các vùng thường bị đe dọa bởi ngập.

- Nghiên cứu xây dựng mô hình các phương tiện giao thông vận tải sử dụng nhiên liệu sạch. Khuyến khích phát triển các loại phương tiện sử dụng ít hoặc không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đẩy mạnh nghiên cứu và sử dụng nhiên liệu tái tạo trong các phương tiện vận tải.

- Nghiên cứu chiến lược đưa Kế hoạch hành động của ngành GTVT vào các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH và hạ tầng kỹ thuật của tỉnh. Quy hoạch, xây dựng đường giao thông, nhất là giao thông nông thôn cần tính đến tác động của BĐKH, chú trọng biện pháp tiêu thoát nước nhất là vào mùa mưa, lũ.

- Giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH trong các hoạt động Giao thông. Biện pháp giáo dục cộng đồng nhằm nâng cao ý thức BVMT lĩnh vực GTVT. Phát triển giao thông công cộng để giảm bớt lưu lượng xe và khí thải.

- Xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao nhận thức cho cán bộ trong ngành Giao thông Vận tải về tác động của BĐKH đối với lĩnh vực GTVT. Tuyên truyền, phổ biến thông tin cho các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT.

- Tăng cường năng lực cho cán bộ trong ngành GTVT đồng thời thí điểm thực hiện thích ứng nhằm ứng phó với BĐKH trên một số tuyến đường hoặc một số vận tải. Xây dựng, triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, năng lực xây dựng chính sách, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá kết quả ứng phó với BĐKH cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước đầu ngành tại sở Giao thông Vận tải.

- Tham mưu điều chỉnh Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy định về cao độ thiết kế cho các công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang có xét yếu tố BĐKH và nước biển dâng.

đ) Đối với lĩnh vực du lịch

- Sử dụng hiệu quả năng lượng trong hoạt động tiếp đón khách du lịch nghỉ ngơi.

- Xây dựng các kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh liên quan đến BĐKH kết hợp với nâng cao nhận thức và tăng cường sự tham gia của cộng đồng. Tạo việc làm cho những người nghèo bị thiên tai.

- Bảo tồn và phát triển các khu sinh thái...

- Khuyến khích phát triển sản phẩm du lịch thân thiện với môi trường, đồng thời áp dụng mô hình 3R (giảm thiểu chất thải - tái sử dụng và tái chế chất thải) trong hoạt động phát triển du lịch.

- Lồng ghép hoạt động du lịch với giáo dục bảo vệ hệ sinh thái và ĐDSH.

- Xác định cụ thể vùng, khu vực, địa điểm bị tác động của BĐKH làm cơ sở triển khai thực hiện đầu tư phát triển các khu du lịch và tổ chức kinh doanh du lịch phù hợp với điều kiện mới.

- Xây dựng và thành lập các đội cứu hộ, các đội phản ứng nhanh đối với các ảnh hưởng tiêu cực của BĐKH.

- Tổ chức điều tra, khảo sát các điểm du lịch, khu du lịch, tuyến du lịch bị ảnh hưởng theo các kịch bản BĐKH.

- Sử dụng tốt nguồn nhiên liệu, điện năng, BVMT.

- Triển khai tổ chức du lịch sinh thái cộng đồng.

- Phát triển du lịch sinh thái, du lịch làng nghề.

e) Đối với lĩnh vực y tế, giáo dục, truyền thông

- Đánh giá mô hình bệnh tật và phạm vi ảnh hưởng của BĐKH tới sức khỏe cộng đồng.

- Nghiên cứu và triển khai mô hình cảnh báo sớm, đáp ứng nhanh với bệnh dịch.

- Nghiên cứu mô hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng thích ứng với BĐKH tại các khu vực ảnh hưởng.

- Diễn tập các phương án ứng phó với BĐKH.

- Triển khai các hoạt động truyền thông cho cộng đồng về bảo vệ sức khỏe ứng phó với BĐKH và xây dựng chuyên trang về BĐKH trên Website của ngành.

- Nâng cao năng lực cho cán bộ ngành Y tế.

- Hội thảo khoa học về ảnh hưởng của BĐKH đến sức khỏe cộng đồng.

- Xây dựng hệ thống bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh, tuyến xã nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bệnh nhân ngày càng gia tăng.

- Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế cho toàn ngành.

g) Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Điều tra, đánh giá toàn diện hiện trạng tải lượng khí nhà kính trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng và thực hiện chương trình nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân về các biện pháp giảm khí thải nhà kính.

- Nghiên cứu giải pháp giảm khí thải nhà kính vào các chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh.

- Điều tra, thống kê hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý CTR công nghiệp, CTR nguy hại trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý rác thải sinh hoạt và thu gom chúng. Triển khai chương trình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn.

- Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

- Nâng cao năng lực kiểm soát môi trường: đầu tư trang thiết bị phục vụ quan trắc môi trường.

5.4.4. Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Thực hiện kiểm kê khí nhà kính trên địa bàn toàn xã, triển khai cho các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính theo Quy định tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 trên địa bàn quản lý thực hiện và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo lộ trình.

a) Giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với lĩnh vực năng lượng

- Tăng cường sử dụng năng lượng thay thế.

- Giảm tổn thất và tiêu hao trong truyền tải điện.

- Sử dụng điện tiết kiệm trong sinh hoạt đời sống thường ngày của gia đình.

- Sử dụng thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện hiệu quả hơn và tiết kiệm ở cơ quan, công sở... quy định sử dụng điện hợp lý hơn trong các tòa nhà ở và tòa nhà thương mại.

- Sử dụng nồi hơi, động cơ, lò nung sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, cải tiến hoạt động quản lý năng lượng, thực hiện kiểm toán năng lượng trong hoạt động công nghiệp.

- Sử dụng phương tiện có hiệu quả nhiên liệu cao hơn, chuyển đổi sử dụng nhiên liệu sạch hơn trong ngành giao thông, sử dụng động cơ điện trong giao thông đường bộ...

- Từng bước chuyển đổi phương thức đi lại, từ phương tiện cá nhân sang công cộng...

- Quy hoạch giao thông hợp lý hơn.

- Quy hoạch chiếu sáng công cộng hợp lý hơn.

b) Giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với lĩnh vực nông nghiệp

- Cải tiến quản lý tưới tiêu lúa nước, thực hiện các dự án giảm phát thải nhà kính.

- Cải tiến quản lý chăn nuôi gia súc.

- Cải tiến chế độ bón phân các loại.

- Bồi dưỡng đất hữu cơ bị mất dinh dưỡng.

- Bồi hoàn và phục dưỡng đất thoái hóa các loại.

- Giải pháp sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học.

- Phân tích các quan hệ giữa BĐKH và an ninh lương thực.

- Quy hoạch cây trồng và mùa vụ sản xuất nhiên liệu sinh học.

- Quy hoạch vùng chế biến nhiên liệu sinh học.

- Đào tạo cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật.

PHẦN V

ĐỊNH HƯỚNG CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT, ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN, QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC

1. QUAN ĐIỂM SỬ DỤNG ĐẤT

- Chỉ tiêu sử dụng đất, được xác định trên cơ sở tuân thủ chỉ tiêu quốc gia, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực và nhu cầu sử dụng đất của địa phương, làm cơ sở triển khai các phương án phát triển không gian và các dự án trọng điểm. Theo đó, đối với các loại đất gồm đất trồng lúa, đất quốc phòng, đất an ninh phải đảm bảo theo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia phân bổ; các chỉ tiêu sử dụng đất còn lại được cụ thể hóa tại các quy hoạch của địa phương theo quy định, nhưng phải đảm bảo không vượt tổng chỉ tiêu nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp.

- Để đảm bảo mục tiêu xã Tân Hội trở thành xã đạt các tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn đến năm 2028, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các xã, địa phương lân cận đầu mối liên kết trong tỉnh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, xã cần đảm bảo tốc độ tăng khoảng 10%/năm, đến năm 2035 thực hiện chuyển đổi một phần đất nông nghiệp để lấy quỹ đất phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, trung tâm hành chính cũng như khu dân cư nông thôn, cơ sở hạ tầng, đưa vào khai thác có hiệu quả đất chưa sử dụng. Với các quan điểm sử dụng đất cụ thể như sau:

- Phân bố hợp lý 3 nhóm đất (nông nghiệp, phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng) theo các tiêu chí: Thích nghi sử dụng đất đai, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số và ngày càng cải thiện nâng cao điều kiện ở, sản xuất, sinh hoạt của dân cư.

- Đảm bảo bố trí đủ quỹ đất sử dụng cho mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển khu dân cư nông thôn, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh trên cơ sở chuyển đổi mục đích và điều chỉnh những bất hợp lý trong sử dụng đất.

- Trên cơ sở dự báo phát triển các ngành kinh tế - xã hội, tính toán nhu cầu sử dụng đất và bố trí đủ quỹ đất phục vụ mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển khu dân cư với mức sống có chất lượng cao, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh một cách hợp lý và có hiệu quả cao.

- Sử dụng hợp lý và bền vững quỹ đất nông nghiệp trên cơ sở bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp có năng suất cao, đặc biệt đất chuyên trồng lúa nước để đảm bảo an ninh lương thực.

2. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT

Tổng diện tích đất lập quy hoạch toàn xã là 14.626,27ha, dựa trên các chỉ tiêu, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của xã đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, xác định định hướng cơ cấu sử dụng như sau:

- - Đất nông nghiệp: Hiện trạng 13.435,47ha; dự báo đến năm 2035 khoảng  13.409,10ha, đến năm 2050 khoảng  12.190,83ha.

- - Đất phi nông nghiệp: Hiện trạng  1.190,80ha; dự báo đến năm 2035 khoảng  1.217,17ha, đến năm 2050 khoảng 2.435,44ha.

QUY HOẠCH CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT XÃ TÂN HỘI

| STT | Loại đất | Mã | Hiện trạng 2025 |  | Quy hoạch 2035 |  | Quy hoạch 2050 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) |
|  | Tổng diện tích |  | 14.626,27 | 100,00 | 14.626,27 | 100,00 | 14.626,27 | 100,00 |
| I | Nhóm đất nông nghiệp | NNP | 13.435,47 | 91,86 | 13.409,10 | 91,68 | 12.190,83 | 83,35 |
| 1 | Đất trồng cây hằng năm | CHN | 12.775,29 | 87,34 | 11.973,14 | 81,86 | 10.058,81 | 68,77 |
| 1,1 | Đất trồng lúa | LUA | 12.765,21 | 87,28 | 11.963,06 | 81,79 | 10.048,73 | 68,70 |
| 1.1.1 | Đất chuyên trồng lúa | LUC | 12.765,21 | 87,28 | 11.963,06 | 81,79 | 10.048,73 | 68,70 |
| 1.1.2 | Đất trồng lúa còn lại | LUK | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Đất trồng cây hằng năm khác | HNK | 10,08 | 0,07 | 10,08 | 0,07 | 10,08 | 0,07 |
| 2 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 649,61 | 4,44 | 649,61 | 4,44 | 649,61 | 4,44 |
| 3 | Đất lâm nghiệp | LNP | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Đất rừng đặc dụng | RDD | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Đất rừng phòng hộ | RPH | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Đất rừng sản xuất | RSX | - | - | - | - | - | - |
|  | Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên | RSN | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 10,57 | 0,07 | 90,27 | 0,62 | 90,27 | 0,62 |
| 5 | Đất chăn nuôi tập trung | CNT | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Đất làm muối | LMU | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Đất nông nghiệp khác | NKH | - | - | 696,08 | 4,76 | 1.392,15 | 9,52 |
| II | Nhóm đất phi nông nghiệp | PNN | 1.190,80 | 8,14 | 1.217,17 | 8,32 | 2.435,44 | 16,65 |
| 1 | Đất ở | OTC | 308,18 | 2,11 | 423,27 | 2,89 | 1.141,87 | 7,81 |
| 1.1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 308,18 | 2,11 | 423,27 | 2,89 | 1.141,87 | 7,81 |
| 1.2 | Đất ở tại đô thị | ODT | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 4,17 | 0,03 | 7,44 | 0,05 | 7,44 | 0,05 |
| 3 | Đất quốc phòng, an ninh | CQA | 0,28 | 0,00 | 3,08 | 0,02 | 5,09 | 0,03 |
| 3,1 | Đất quốc phòng | CQP | - | - | 2,35 | 0,02 | 3,38 | 0,02 |
| 3,2 | Đất an ninh | CAN | 0,28 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 1,72 | 0,01 |
| 4 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp | DSN | 12,27 | 0,08 | 15,83 | 0,11 | 16,43 | 0,11 |
| 4,1 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 1,73 | 0,01 | 1,73 | 0,01 | 1,73 | 0,01 |
| 4,2 | Đất xây dựng cơ sở xã hội | DXH | - | - | - | - | - | - |
| 4,3 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 0,82 | 0,01 | 0,97 | 0,01 | 0,97 | 0,01 |
| 4,4 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 9,72 | 0,07 | 10,71 | 0,07 | 11,31 | 0,08 |
| 4,5 | Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao | DTT | - | - | 2,42 | 0,02 | 2,42 | 0,02 |
| 4,6 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | - | - | - | - | - | - |
| 4,7 | Đất xây dựng cơ sở môi trường | DMT | - | - | - | - | - | - |
| 4,8 | Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy văn | DKT | - | - | - | - | - | - |
| 4,9 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | - | - | - | - | - | - |
| 4,1 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | CSK | 1,27 | 0,01 | 3,65 | 0,02 | 454,68 | 3,11 |
| 5,1 | Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp | SCC | - | - | - | - | 451,03 | 3,08 |
| 5.1.1 | Đất khu công nghiệp | SKK | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.2 | Đất cụm công nghiệp | SKN | - | - | - | - | - | - |
| 5.1.3 | Đất khu công nghệ thông tin tập trung | SCT | - | - | - | - | - | - |
| 5,2 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 0,03 | 0,00 | 2,41 | 0,02 | 2,41 | 0,02 |
| 5,3 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 1,24 | 0,01 | 1,24 | 0,01 | 1,24 | 0,01 |
| 5,4 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Đất sử dụng vào mục đích công cộng | CCC | 463,40 | 3,17 | 736,62 | 5,04 | 782,64 | 5,35 |
| 6,1 | Đất công trình giao thông | DGT | 80,85 | 0,55 | 354,06 | 2,42 | 400,08 | 2,74 |
| 6,2 | Đất công trình thủy lợi | DTL | 380,49 | 2,60 | 380,49 | 2,60 | 380,49 | 2,60 |
| 6,3 | Đất công trình cấp nước, thoát nước | DCT | - | - | - | - | - | - |
| 6,4 | Đất công trình phòng, chống thiên tai | DPC | - | - | - | - | - | - |
| 6,5 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên | DDD | - | - | - | - | - | - |
| 6,6 | Đất công trình xử lý chất thải | DRA | - | - | - | - | - | - |
| 6,7 | Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng | DNL | - | - | - | - | - | - |
| 6,8 | Đất công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin | DBV | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 6,9 | Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối | DCH | 1,06 | 0,01 | 1,06 | 0,01 | 1,06 | 0,01 |
| 6,1 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng | DKV | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 0,01 | 1,00 | 0,01 |
| 7 | Đất tôn giáo | TON | 16,84 | 0,12 | 16,84 | 0,12 | 16,84 | 0,12 |
| 8 | Đất tín ngưỡng | TIN | 1,23 | 0,01 | 1,23 | 0,01 | 1,23 | 0,01 |
| 9 | Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt | NTD | 9,21 | 0,06 | 9,21 | 0,06 | 9,21 | 0,06 |
| 10 | Đất có mặt nước chuyên dùng | TVC | 373,94 | 2,56 | 373,94 | 2,56 | 373,94 | 2,56 |
| 10,1 | Đất có mặt nước chuyên dùng dạng ao, hồ, đầm, phá | MNC | - | - | - | - | - | - |
| 10,2 | Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON | 373,94 | 2,56 | 373,94 | 2,56 | 373,94 | 2,56 |
| 11 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | - | - | - | - | - | - |
| III | Nhóm đất chưa sử dụng | CSD | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Đất do Nhà nước thu hồi theo quy định của pháp luật đất đai chưa giao, chưa cho thuê | CGT | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Núi đá không có rừng cây | NCS | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Đất có mặt nước chưa sử dụng | MCS | - | - | - | - | - | - |

3. XÁC ĐỊNH QUY MÔ SỬ DỤNG ĐẤT QUY HOẠCH

Căn cứ định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã, trong giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và giai đoạn dài hạn đến năm 2050, xây dựng một nền nông nghiệp toàn diện cùng với ngành công nghiệp xây dựng và thương mại, dịch vụ du lịch tạo thành các nền tảng chính của nền kinh tế của xã đảm bảo kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

3.1. Đất nông nghiệp

Trong kỳ hạn quy hoạch đến năm 2050 diện tích nhóm đất nông nghiệp toàn xã giảm 1.244,64ha, so với cơ cấu sử dụng đất hiện trạng năm 2025, như sau:

- Đến năm 2035, đất nông nghiệp có diện tích 13.409,10ha, chiếm 91,68% diện tích tự nhiên của toàn xã (giảm 26,37ha so với năm 2025).

- Đến năm 2050, đất nông nghiệp có diện tích 12.190,83ha, chiếm 83,35% diện tích tự nhiên của toàn xã (giảm 1.218,26ha so với năm 2035).

3.2. Đất phi nông nghiệp

Trong kỳ hạn quy hoạch đến năm 2050 diện tích nhóm đất phi nông nghiệp toàn xã tăng  1.244,64ha, so với cơ cấu sử dụng đất hiện trạng năm 2025, như sau:

- Đến năm 2035, đất phi nông nghiệp có diện tích 1.217,17ha, chiếm 8,32% diện tích tự nhiên của toàn xã (tăng 26,37ha so với năm 2025).

- Đến năm 2050, đất phi nông nghiệp có diện tích 2.435,44ha, chiếm 16,65% diện tích tự nhiên của toàn xã (tăng 1.218,26ha so với năm 2035).

4. ĐỊNH HƯỚNG KIẾN TRÚC CẢNH QUAN

Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy thay đổi nông thôn trên nhiều mặt, trong đó có lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc nông thôn. Trên cơ sở văn bản quy định pháp luật liên quan đến quy hoạch, kiến trúc nông thôn như: Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kiến trúc; Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030.

Hiện nay trên địa bàn xã có rất nhiều yếu tố trong quá trình phát triển với tốc độ nhanh đã làm ảnh hưởng rất lớn đến không gian kiến trúc truyền thống, khu di tích văn hóa lịch sử, xã hội, lối sống ở nông thôn tác động đến các vấn đề xây dựng. Nhiều khu vực xây dựng một cách tự phát, kiến trúc ngày càng mất bản sắc truyền thống, pha tạp, không phù hợp với cảnh quan tự nhiên, cấu trúc và yêu cầu phòng chống thiên tai, các giá trị kiến trúc truyền thống chưa được chú trọng kế thừa và phát triển. Kiến trúc công trình công cộng, nhà ở theo tuyến và nhà ở phân tán không phù hợp với quy hoạch, địa hình tự nhiên, thiếu điểm nhấn, thiếu phân bố không gian hợp lý (giữa khu vực sản xuất, dân sinh, công trình công cộng, cây xanh).

Để nâng cao công tác quản lý, phù hợp và có thể chế hóa định hướng xây dựng nền kiến trúc hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc kế thừa và phát huy giá trị di sản kiến trúc truyền thống, phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, yêu cầu quốc phòng, an ninh và hội nhập, kế thừa kinh nghiệm xây dựng, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan một số nghiên cứu, đề xuất như sau:

- Nghiên cứu các mô hình nhà ở kết hợp với sản xuất, các yếu tố đặc thù riêng về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc gia cầm, thủy hải sản, tiểu thủ công nghiệp… Hướng tới các mẫu nhà hiện đại, tiệm cận với các tiêu chuẩn sống của đô thị, nhưng kế thừa các nét kiến trúc truyền thống tiêu biểu và đặc biệt bền vững, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

- Nghiêm cấm xây dựng chòi, làm sàn đạo, làm nhà nổi trên sông, lấn chiếm không gian mặt nước. Xây dựng nhà kiên cố, công trình phụ, đóng cọc lấn chiếm trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. Các công trình, vật kiến trúc làm thu hẹp dòng chảy, gây cản trở thoát lũ và làm mất ổn định bờ sông.

- Hướng dẫn thiết kế mẫu nhà ở nông thôn điển hình, mật độ xây dựng thấp, thống nhất về ngôn ngữ kiến trúc, tiến tới mô hình nông thôn hiện đại có đặc trưng riêng, phù hợp với KT-XH của địa phương. Thiết kế mô hình nhà ở nông thôn thích ứng với BĐKH chống ngập lụt và nhà ở vượt lũ phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng khu vực từng địa hình cụ thể.

5. QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC

Thực hiện theo Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019; Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020; Nghị định số 14/2026/NĐ-CP ngày 13/01/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.

Đối với kiến trúc nhà ở nông thôn, cần tránh sử dụng một mô hình rập khuôn cho toàn vùng. Cần nghiên cứu cụ thể hơn để có hình thái nhà ở và khu, tuyến dân cư thích ứng tùy theo địa điểm, điều kiện tự nhiên và sinh thái địa phương, đặc điểm về chế độ nước mặt, dòng chảy và ngập, lụt, hình thức canh tác và quá trình chuyển đổi canh tác, văn hóa lối sống và con người; phải có các mô hình khác nhau cho các khu vực ngập sâu và khu vực ngập trung bình theo các ấp. Cần củng cố, nâng cao chất lượng các nhà ở theo hướng thích ứng với điều kiện BĐKH và nước biển dâng, song song việc cung cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tùy phân cấp theo các cụm, điểm và tuyến dân cư, có tính đến bán kính phục vụ hợp lý bằng đi bộ, xe đạp, đường thủy, đường bộ. Tuy nhiên, việc thực hiện cung cấp hạ tầng và dịch vụ cần được thiết kế thành các giai đoạn khác nhau trong đó mỗi giai đoạn sẽ có nội dung được ưu tiên quan trọng như ưu tiên về phát triển cơ sở hạ tầng, hay phát triển kinh tế. Tùy theo mức độ, tình trạng phát triển, điều kiện tự nhiên, văn hóa xã hội của từng khu vực nông thôn cụ thể để xác định nhu cầu ưu tiên, cũng như cấp độ công trình công cộng cần xây dựng.

PHẦN VI

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN,

HỆ THỐNG HẠ TẦNG XÃ HỘI, KHU CHỨC NĂNG

1. QUAN ĐIỂM VỀ TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN

1.1. Quan điểm phát triển

Phải có tư duy và tầm nhìn chiến lược, dài hạn, chủ động kiến tạo, đột phá phát triển; lấy phát triển để duy trì ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính.

- Phát huy tối đa lợi thế của xã; phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Cải cách, nâng cao chất lượng thể chế và thực thi pháp luật hiệu lực, hiệu quả phải thực sự trở thành đột phá để thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững. Thị trường đóng vai trò quyết định trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Phát triển nhanh, hài hòa các khu vực kinh tế và các loại hình doanh nghiệp; kinh tế tư nhân là bộ phận quan trọng của kinh tế quốc gia và là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

- Không gian phát triển quốc gia phải được tổ chức hiệu quả, thống nhất trên quy mô toàn quốc, chú trọng khai thác hiệu quả không gian phát triển mới do sắp xếp các đơn vị hành chính mang lại; bảo đảm liên kết nội vùng, liên vùng, khu vực và quốc tế gắn với khai thác lợi thế so sánh của quốc gia, từng vùng, từng địa phương trong vùng nhằm huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong nhiều năm.

- Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số địa bàn có điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao và các tiềm năng, lợi thế khác cho phát triển để hình thành vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; đồng thời, có cơ chế, chính sách, nguồn lực phù hợp với điều kiện của nền kinh tế để bảo đảm an sinh xã hội, cung cấp các dịch vụ công cho các khu vực khó khăn, đặc biệt là dịch vụ về y tế, giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển với các địa bàn thuận lợi.

- Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và các loại khoáng sản; bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức không gian phát triển vùng hành lang kinh tế, hệ thống đô thị phải gắn với phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại và phát triển hài hòa khu vực đô thị, nông thôn. Sớm hình thành các trục giao thông và hành lang kinh tế kết nối các đô thị lớn tại các tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

- Tổ chức không gian phát triển phải gắn kết giữa khu vực quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả không gian ngầm, vùng sông, vùng trời. Khai thác hiệu quả tài nguyên số, không gian số. Chú trọng việc kết nối các hành lang kinh tế trong tỉnh với các hành lang kinh tế của khu vực và vùng. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

1.2. Định hướng phát triển không gian

Không gian phát triển kinh tế - xã hội của xã Tân Hội được định hướng, tổ chức dựa theo lợi thế, lĩnh vực sản xuất, động lực phát triển chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn của khu vực đó.

1.2.1. Định hướng khu trung tâm xã

- Khu trung tâm xã Tân Hội được định hướng phát triển tại ấp Tân Phú, quy mô khoảng 44,07ha. Giữ vai trò là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục và thương mại - dịch vụ …của toàn xã. Không gian trung tâm được tổ chức gắn với Tỉnh lộ 961 và hệ thống giao thông hiện có, tạo đầu mối kết nối giữa các khu dân cư, vùng sản xuất và các khu vực phát triển trên địa bàn.

- Khu trung tâm xã thực sự trở thành hạt nhân trên địa bàn xã. Sau sáp nhập quy mô ranh giới hành chính của xã có diện tích lớn. Cần phải xây dựng mô hình phát triển theo hướng đa cực, đảm bảo bán kính phục vụ dân nhân và công năng sử dụng linh hoạt.

- Định hướng phát triển theo hướng chỉnh trang, nâng cấp và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hình thành không gian trung tâm khang trang, phù hợp điều kiện địa phương và nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Ưu tiên đầu tư các công trình hành chính, trung tâm hành chính công, trung tâm y tế, nhà văn hóa, thương mại - dịch vụ, cây xanh và không gian sinh hoạt cộng đồng…

1.2.2. Định hướng khu dân cư nông thôn

- Định hướng phát triển hệ thống khu dân cư trên cơ sở giữ ổn định mạng lưới dân cư hiện có, gắn với chỉnh trang khu ở và từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân.

- Phát triển các khu dân cư mới tại khu vực trung tâm xã, dọc đường TL.961,  các tuyến đường xã, ấp và các vị trí phù hợp theo quy hoạch; đáp ứng nhu cầu tách hộ, giãn dân, tái định cư và ổn định dân cư.

- Việc phát triển khu dân cư phải bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế phát triển tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, địa hình dốc lớn, ven sông, kênh, rạch, đất rừng và các khu vực không bảo đảm điều kiện xây dựng; đồng thời gắn với bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, giữ gìn cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã.

2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

2.1. Quan điểm phát triển

Theo Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 04/3/2026 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của UBND tỉnh An Giang Đề án Xây dựng phát triển các đô thị động lực: Rạch Giá, Long Xuyên, Phú Quốc, Châu Đốc, Hà Tiên, Kiên Lương, An Biên, Giồng Riềng.

- Tỉnh An Giang gồm 38 đô thị, trong đó gồm có:

+ 06 đô thị loại II: Đô thị Rạch Giá; Đô thị Phú Quốc; Đô thị Long Xuyên; Đô thị Châu Đốc; Đô thị Hà Tiên; Đô thị Tân Châu.

+ 32 đô thị loại III (theo Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 04/3/2026)

- Tỉnh An Giang phát triển 08 đô thị động lực gồm có:

+ 05 đô thị loại II: Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Phú Quốc, Hà Tiên.

+ 03 đô thị loại III: Kiên Lương; An Biên, Giồng Riềng.

- Theo đó xác định xã Tân Hội là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, có kết nối quan trọng với các khu vực thành phố Cần Thơ - Rạch Giá - Tân Hiệp - An Biên. Tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới bảo đảm đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển "Tân Hội là vành đai hỗ trợ, cung ứng và kết nối", ưu tiên huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông kết nối các tuyến ĐT.960, TL.961, ĐT.963, đường RG-LX, kết hợp hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục giữ vững và phát triển các vùng sản xuất chủ lực như lúa chất lượng cao, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã kiểu mới gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và cung ứng nguyên liệu cho các cơ sở chế biến trong khu vực. Đồng thời, tăng cường phối hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là lao động trẻ; từng bước xây dựng xã Tân Hội phát triển nhanh, bền vững, trở thành vùng hậu cần nông nghiệp quan trọng, góp phần hỗ trợ và lan tỏa sự phát triển của các đô thị động lực của tỉnh.

2.2. Định hướng phát triển hệ thống đô thị

- Đô thị Cây Dương, tại ấp Tân Phú.

- Tính chất: Là trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, bưu chính, dân cư… cửa ngõ kết nối thành phố Cần Thơ với tỉnh An Giang, phường Vĩnh Thông, xã Thạnh Lộc, xã Mỹ Thuận, xã Thoại Sơn, Thạnh Đông định hướng đến năm 2040 là đô thị mới của tỉnh.

- Định hướng không gian: Phát triển hệ thống đô thị phù hợp với không gian kinh tế - xã hội, với điều kiện của từng khu vực trong xã. Phát triển đô thị có tầm nhìn dài hạn, xây dựng đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, có bản sắc và có tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, trở thành động lực phát triển của xã, xứng tầm là khu vực thuộc tiểu vùng phía Nam An Giang và vùng ĐBSCL. Vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực. Tăng tính kết nối với các đô thị trong tỉnh, vùng ĐBSCL gắn kết phát triển đô thị và nông thôn.

- Phấn đấu đến năm 2040 xây dựng xã Tân Hội trở thành đô thị mới của tỉnh, đạt các tiêu chuẩn đô thị hóa cao. Phân bố dân cư đô thị phù hợp với định hướng khung hạ tầng xanh/sinh thái, bảo vệ cấu trúc thiên nhiên đa dạng sinh học vùng sông nước, thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Cải thiện chất lượng sống khu vực đô thị để thu hút người tài đến làm việc và sinh sống, kiện toàn các dịch vụ an sinh xã hội thiết yếu, phát triển các dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu mới của cư dân và du khách. Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế của xã, tạo động lực phát triển mọi mặt ở các đơn vị hành chính.

3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG XÃ HỘI

3.1. Phát triển khu trung tâm xã

3.1.1. Khu Trung tâm hành chính, cơ quan xã

- Trung tâm hành chính xã Tân Hội hiện nay sau sáp nhập đặt tại Trụ sở UBND xã Tân Thành hiện hữu (Đề án số 395/ĐA-CP ngày 9/5/2025 của Chính phủ).

- Tiếp tục sử dụng, cải tạo và nâng cấp các trụ sở hiện có, đáp ứng yêu cầu hoạt động của bộ máy chính quyền và bảo đảm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

- Đồng thời định hướng nghiên cứu đầu tư xây dựng mới khu trung tâm hành chính xã tại ấp Tân Phú, Tân Tiến theo lộ trình phù hợp với điều kiện nguồn lực và nhu cầu phát triển của địa phương, với đầy đủ các công trình như: Trụ sở làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội trường, Đảng ủy, các đoàn thể, mặt trận, các công trình phụ trợ,…, quy mô khoảng 12.379,7 m2.

- Sau khi hình thành khu trung tâm hành chính mới, thực hiện rà soát, sắp xếp, chuyển đổi công năng hoặc thu hồi các trụ sở hiện có theo quy định; bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất, cơ sở vật chất và tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

- Không gian phát triển: Xây dựng khu trung tâm hành chính xã thực sự trở thành hạt nhân trên địa bàn xã. Sau sáp nhập quy mô ranh giới hành chính của xã có diện tích lớn. Cần phải xây dựng mô hình phát triển theo hướng đa cực, đảm bảo bán kính phục vụ dân nhân và công năng sử dụng linh hoạt. Khu trung tâm hành chính xã bố trí ở vị trí có điều kiện thuận lợi về giao thông để liên hệ thuận tiện đến tất cả các khu, tuyến dân cư trong xã, đầu mối của các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn xã. Trung tâm hành chính xã ngoài các hạ tầng xã hội, kỹ thuật, dịch vụ thiết yếu phải đáp ứng yêu cầu phát triển chuyển đổi số, công nghệ số. Phải cung cấp đầy đủ các dịch vụ công cộng khác như: giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, bưu chính…

3.1.2. Các công trình công cộng, dịch vụ

a) Giáo dục và Đào tạo

- Duy trì và phát huy hiệu quả hệ thống trường học hiện trạng; tập trung cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung phòng học, phòng chức năng và trang thiết bị dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn quy hoạch. Đầu tư nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang, mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trên địa bàn xã.

- Phát triển mạng lưới trường lớp cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn xã; sắp xếp, sáp nhập các điểm trường nhỏ lẻ, không bảo đảm điều kiện hoạt động. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kiên cố hoá, hiện đại hóa trường, lớp học; bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn, đặc biệt chú trọng đầu tư các phòng học thực hành, trải nghiệm, không gian vui chơi, môi trường rèn luyện thể chất. Phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ số trường mầm non đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất đạt là 100%; 100% cơ sở giáo dục tiểu học tổ chức học 2 buổi/ngày. Tỷ lệ trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia đạt 80%. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục nhiều cấp học và các trường ngoài công lập. Xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức đủ số lượng, cơ cấu, chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất, đạo đức. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng cao một cách toàn diện.

- Ưu tiên dành quỹ đất sạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất giáo dục; tập trung giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho các dự án giáo dục, đào tạo. Không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với các cơ sở giáo dục trong nước. Ưu tiên dành trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở giáo dục; cho phép áp dụng hình thức cho thuê công trình thuộc sở hữu nhà nước đối với cơ sở giáo dục tư thục.

b) Y tế

- Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế xã phải phù hợp với Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 27/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 23/2026/QĐ-UBND ngày 29/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2026 - 2030. Các quy hoạch, kế hoạch có liên quan và nhu cầu thực tế của địa phương.

- Phát triển mạng lưới y tế xã cân đối, đồng bộ, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng ban đầu tại tuyến xã. Phát triển hệ thống cơ sở y tế theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng chuyên môn.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút, huy động các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất khám, chữa bệnh theo tiêu chuẩn, tại những khu vực có điều kiện.

- Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở gắn với khu dân cư; phấn đấu thời gian tới xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, có phòng khám bác sĩ gia đình, bảo đảm chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời, liên tục, chất lượng.

- Đạt tiêu chí xã nông thôn mới, Trạm y tế xã theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm cung ứng dịch vụ cơ bản, thiết yếu về phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ chăm sóc xã hội, đạt các tiêu chí quốc gia về y tế.

- Tiếp tục duy trì các trạm, điểm trạm y tế hiện có nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân; đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và cải thiện điều kiện làm việc đối với các công trình đã xuống cấp.

- Định hướng quy hoạch xây mới Trung tâm y tế khu vực Tân Hội tại ấp Tân Tiến, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân xã Tân Hội và các khu vực lân cận trong dài hạn.

c) Văn hóa, thể thao công cộng

- Đầu tư xây dựng hệ thống thư viện xã theo hướng số hóa và kết nối mạng lưới, xây dựng thư viện điện tử/thư viện số. Triển khai hệ thống quản lý và dịch vụ tương tác số, xây dựng cơ sở dữ liệu số về di sản văn hóa.

- Phấn đấu đến năm 2035, hoàn thành việc hợp nhất, nâng cấp và hiện đại hóa thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã. Phấn đấu có ít nhất 01 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh đạt chuẩn theo tiêu chí quy định, đủ khả năng tổ chức các hoạt động văn hóa cộng đồng. Đảm bảo 100% ấp có nhà văn hóa - khu thể thao được trang bị cơ sở vật chất thiết yếu và được tổ chức hoạt động thường xuyên, hiệu quả, đặc biệt tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới.

- Nghiên cứu xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã tại ấp Tân Tiến gồm các hạng mục văn hóa, thể thao và hạ tầng phụ trợ, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng và các sự kiện của địa phương.

- Cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa hiện có; đầu tư xây dựng mới tại các ấp chưa có hoặc công trình đã xuống cấp. Việc bố trí các công trình văn hóa, thể thao bảo đảm phù hợp với điều kiện địa hình, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân, phục vụ các khu dân cư tập trung và các bản vùng cao; đồng thời bảo đảm quỹ đất phục vụ nhu cầu mở rộng trong các giai đoạn tiếp theo.

d) Chợ, cửa hàng dịch vụ

Tiếp tục cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các chợ truyền thống và trung tâm thương mại hiện hữu. Mời gọi các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư các hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, quy mô hạng II-III. Khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã thương mại, hộ kinh doanh đổi mới phương thức hoạt động theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; tiếp tục hỗ trợ tập trung tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, các chủ thể tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa nông sản để tăng cường kết nối giữa vùng sản xuất và thị trường tiêu thụ.

đ) Điểm phục vụ bưu chính viễn thông

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp, sử dụng các điểm phục vụ bưu chính viễn thông tại 04 điểm: Bưu điện văn hóa Tân An, Tân Hòa, Tân Hội, Tân Thành. Đạt tiêu chí điểm bưu chính phục vụ công cộng và chính quyền số tại địa bàn xã.

- Tất cả các ấp trên địa bàn xã có khả năng tiếp cận, sử dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ điện thoại: trên mạng viễn thông cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất và ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy nhập Internet: trên mạng băng rộng cố định mặt đất hoặc trên mạng băng rộng di động mặt đất. Dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn các ấp thuộc xã phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

- Phấn đấu đến năm 2035 có 100% cán bộ được bồi dưỡng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 10% trở lên cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ; Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước đạt 100%;

3.2. Phát triển khu dân cư nông thôn

3.2.1. Điểm dân cư nông thôn

- Chỉnh trang, mở rộng các điểm dân cư hiện hữu, bố trí đồng bộ các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong các đơn vị ở, các công trình thương mại, công cộng dịch vụ, các công trình văn hóa, thể dục thể thao,… phục vụ nhu cầu thường xuyên, hằng ngày của cộng đồng dân cư.

3.2.2. Cụm, tuyến dân cư nông thôn

- Hình thái các tuyến dân cư nông thôn, dân cư sống theo tuyến ven sông, kênh rạch hoặc ven quốc lộ, tỉnh lộ, trục giao thông nông thôn mật độ dày hơn trên các tuyến có gò đất cao.

- Hình thái tổ chức không gian có xu hướng phát triển dọc theo hai bên trục giao thông chính (theo trục Quốc lộ, đường tỉnh, đườngxã, đường ấp, ngõ xóm...). Mô hình ở thường kết hợp giữa nhà ở liên kế và cửa hàng dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ. Hoạt động kinh tế của các hộ gia đình phổ biến là vừa làm dịch vụ vừa sản xuất nông nghiệp. Chiều sâu các tuyến dân cư lấy từ chỉ giới đường đỏ (phạm vi đất dành cho giao thông đường bộ) vào trong từ 40m-60m, chủ yếu là 1 lớp nhà dọc theo trục đường trên các tuyến sông, kênh rạch.

- Mỗi tuyến dân cư nông thôn thường có quy mô từ 200-500 hộ. Mô hình theo tuyến hoặc cụm nằm dọc các trục đường giao thông, kênh rạch chính, điểm dân cư gắn liền với đất sản xuất (trồng lúa, trồng cây ăn trái, NTTS...). Đối với các xã có địa bàn rộng, khoảng cách giữa các dân cư tương đối lớn nên mối liên hệ giữa các điểm dân cư với nhau và với trung tâm xã tương đối khó khăn.

- Các cụm, tuyến dân cư nông thôn phát triển theo các đường giao thông dọc theo các tuyến kênh chính hoặc tuyến giao thông theo định hướng quy hoạch. Các khu chức năng bao gồm các công trình phục vụ trong ấp, xóm: điểm sinh hoạt cộng đồng như trụ sở ấp kết hợp nhà văn hóa ấp (sinh hoạt văn hóa – thể thao), giáo dục, cây xanh công cộng... và công trình nhà ở với 03 loại hình nhà ở nông thôn bao gồm nhà ở cho hộ sản xuất nông nghiệp (nhà vườn cho hộ thuần nông), xây dựng 1-2 tầng; nhà ở cho hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp (nhà ở kết hợp với xưởng sản xuất) xây dựng 1-2 tầng; nhà ở cho hộ thương mại, dịch vụ (nhà liền kề) xây dựng 2-3 tầng.

- Xã Tân Hội phát triển mới khoảng 61 tuyến dân cư nông thôn, quy mô diện tích lấy từ chỉ giới đường đỏ (phạm vi đất dành cho giao thông đường bộ) vào trong từ 40m-60m, dự kiến bố trí dân số khoảng 40.000 hộ dân, theo giai đoạn phát triển quy mô diện tích đất cho các tuyến dân cư như sau:

Bảng thống kê tuyến dân cư phát triển trong giai đoạn quy hoạch

| STT | Tên đường | Địa điểm ấp, xã | Chiều dài (m) | Số hộ đến năm |  |  | đơn vị ở theo từng năm (m2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2035 | 2050 | 2035 |  | 2050 |
| I | ĐƯỜNG TỈNH LỘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường kết nối Rạch giá - Long Xuyên | xã Tân Hội | 15.360,0 | 351 | 947 | 140.339 |  | 378.600 |
| 2 | Đường Kênh Xáng Tân Hội (Rạch giá - Long Xuyên) (bờ TL961) | xã Tân Hội | 12.480,0 | 463 | 1.248 | 185.043 |  | 499.200 |
| 3 | Đường Kênh Xáng Tân Hội (Rạch giá - Long Xuyên) (bờ lộ B) | xã Tân Hội | 16.480,0 | 611 | 1.648 | 244.351 |  | 659.200 |
| II | ĐƯỜNG LIÊN XÃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Đường Kênh 600(bờ đông) (đoạn từ kênh Thầy Thông - đến kênh Xã Diễu) | xã Tân Hội | 12.479,7 | 183 | 494 | 73.180 |  | 197.422 |
| 4 | Đường Kênh 600(bờ tây) (đoạn từ kênh Hữu An - đến kênh Xã Diễu) | xã Tân Hội | 4.952,0 | 184 | 495 | 73.423 |  | 198.078 |
| 5 | Đường Kênh Đòn Dông (KH1) (đoạn từ kênh A - đến kênh Zero) | xã Tân Hội | 1.999,0 | 74 | 200 | 29.639 |  | 79.960 |
| 6 | Đường Kênh Đòn Dông (KH1) (đoạn từ kênh A - đến kênh Zero) | xã Tân Hội | 2.000,0 | 74 | 200 | 29.654 |  | 80.000 |
| 7 | Đường Kênh Đòn Dông (KH1) (đoạn từ kênh Zero - đến Đầu Ngàn, kênh 3, kênh 4) | xã Tân Hội | 7.100,0 | 263 | 710 | 105.273 |  | 284.000 |
| 8 | Đường Kênh Đòn Dông (KH1) (đoạn từ kênh Đầu Ngàn, kênh 3, kênh 4 - đến giáp Thạnh Lộc) | xã Tân Hội | 4.000,0 | 148 | 400 | 59.309 |  | 160.000 |
| 9 | Đường Kiên Hảo (đoạn từ kênh Thầy Thông - đến kênh Kiên Hảo) | xã Tân Hội | 10.940,0 | 406 | 1.094 | 162.209 |  | 437.600 |
| 10 | Đường Kiên Hảo | ấp Tân Phú, ấp Tân Lợi | 2.000,0 | 74 | 200 | 29.654 |  | 80.000 |
| 11 | Đường kênh Zero (trên nước) | ấp Tân Hòa B | 5.562,0 | 206 | 556 | 82.469 |  | 222.480 |
| 12 | Đường kênh Zero (dưới nước) | ấp Tân Hòa B | 5.562,0 | 206 | 556 | 82.469 |  | 222.480 |
| 13 | Đường kênh 3B (trên nước) | ấp Tân Long, ấp Tân An | 5.140,0 | 191 | 514 | 76.211 |  | 205.600 |
| 14 | Đường kênh 3B (dưới nước) | ấp Tân Long, ấp Tân An | 5.140,0 | 191 | 514 | 76.211 |  | 205.600 |
| 15 | Đường kênh A (trên nước) | ấp Tân Phát B | 5.831,0 | 216 | 583 | 86.457 |  | 233.240 |
| 16 | Đường kênh A (dưới nước) | ấp Tân Phát B | 5.831,0 | 216 | 583 | 86.457 |  | 233.240 |
| 17 | Đường kênh 1 (trên nước) | ấp Tân Hà B | 5.380,0 | 199 | 538 | 79.770 |  | 215.200 |
| 18 | Đường kênh 1 (dưới nước) | ấp Tân Hà B | 5.380,0 | 199 | 538 | 79.770 |  | 215.200 |
| 19 | Đường kênh 2 (trên nước) | ấp kênh 2b | 5.258,0 | 195 | 526 | 77.961 |  | 210.320 |
| 20 | Đường kênh 2 (dưới nước) | ấp kênh 2b | 5.258,0 | 195 | 526 | 77.961 |  | 210.320 |
| 21 | Đường kênh 4 (trên nước) | ấp kênh 4b | 5.029,0 | 186 | 503 | 74.566 |  | 201.160 |
| 22 | Đường kênh 4 (dưới nước) | ấp kênh 4b | 5.029,0 | 186 | 503 | 74.566 |  | 201.160 |
| 23 | Đường kênh 5 (trên nước) | ấp kênh 5b | 4.846,0 | 180 | 485 | 71.852 |  | 193.840 |
| 24 | Đường kênh 5 (dưới nước) | ấp kênh 5b | 4.846,0 | 180 | 485 | 71.852 |  | 193.840 |
| 25 | Đường Kênh ranh Thầy Thông (phía bờ lộ B - giáp Rạch Giá) | ấp Phú Hòa | 1.289,0 | 48 | 129 | 19.112 |  | 51.560 |
| III | ĐƯỜNG TRỤC ẤP |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Đường Kênh Xã Diễu | ấp Bình Thành | 5.898,0 | 219 | 590 | 87.450 |  | 235.920 |
| 22 | Đường Kênh Cựu Chiến Binh (trên nước) | ấp Bình Thành | 5.968,0 | 221 | 597 | 88.488 |  | 238.720 |
| 23 | Đường Kênh Cựu Chiến Binh (dưới nước) | ấp Bình Thành | 5.968,0 | 221 | 597 | 88.488 |  | 238.720 |
| 24 | Đường Kênh Chí Thành (trên nước) | ấp Chí thành | 6.026,0 | 223 | 603 | 89.348 |  | 241.040 |
| 25 | Đường Kênh Chí Thành (dưới nước) | ấp Chí thành | 6.026,0 | 223 | 603 | 89.348 |  | 241.040 |
| 26 | Đường Kênh Cả Cầm (trên nước) | ấp Tân Phú | 6.140,0 | 228 | 614 | 91.039 |  | 245.600 |
| 27 | Đường Kênh Cả Cầm (dưới nước) | ấp Tân Phú | 6.140,0 | 228 | 614 | 91.039 |  | 245.600 |
| 30 | Đường Kênh Cống xã (trên nước) | ấp Tân Lộc | 5.913,0 | 219 | 591 | 87.673 |  | 236.520 |
| 31 | Đường Kênh Cống xã (dưới nước) | ấp Tân Lộc | 5.913,0 | 219 | 591 | 87.673 |  | 236.520 |
| 32 | Đường kênh Hữu An (trên nước) | ấp Tân Hồng | 5.655,0 | 210 | 566 | 83.847 |  | 226.200 |
| 33 | Đường kênh Hữu An (dưới nước) | ấp Tân Hồng | 5.655,0 | 210 | 566 | 83.847 |  | 226.200 |
| 34 | Đường kênh Huế Bá (trên nước) | ấp Tân Hồng | 5.533,0 | 205 | 553 | 82.039 |  | 221.320 |
| 35 | Đường kênh Huế Bá (dưới nước) | ấp Tân Hồng | 5.534,0 | 205 | 553 | 82.053 |  | 221.360 |
| 35 | Đường kênh Thân Huyện (trên nước) | ấp Tân Lập, Tân Thọ, Tân Vụ, Tân Hồng | 5.500,0 | 204 | 550 | 81.549 |  | 220.000 |
| 37 | Đường kênh Năm Vụ (trên nước) | ấp Tân Vụ | 5.140,0 | 191 | 514 | 76.211 |  | 205.600 |
| 38 | Đường kênh Năm Vụ (dưới nước) | ấp Tân Vụ | 5.140,0 | 191 | 514 | 76.211 |  | 205.600 |
| 39 | Đường kênh Đập Đá (trên nước) | ấp Tân Hưng | 5.147,0 | 191 | 515 | 76.315 |  | 205.880 |
| 40 | Đường kênh Đập Đá (dưới nước) | ấp Tân Hưng | 5.147,0 | 191 | 515 | 76.315 |  | 205.880 |
| 41 | Đường kênh Tư Tỷ (trên nước) | ấp Phú Hiệp | 4.526,0 | 168 | 453 | 67.108 |  | 181.040 |
| 42 | Đường kênh Tư Tỷ (dưới nước) | ấp Phú Hiệp | 4.526,0 | 168 | 453 | 67.108 |  | 181.040 |
| 43 | Đường kênh Ba Vàng (trên nước) | ấp Phú Hòa | 4.280,0 | 159 | 428 | 63.460 |  | 171.200 |
| 44 | Đường kênh Ba Vàng (dưới nước) | ấp Phú Hòa | 4.280,0 | 159 | 428 | 63.460 |  | 171.200 |
| 47 | Đường kênh Thầy Thông (phía bờ TL 961 - giáp Rạch Giá) | ấp Phú Hòa | 4.080,0 | 151 | 408 | 60.495 |  | 163.200 |
| 51 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh cựu chiến binh- kênh Chí Thành) - bờ bắc | ấp Chí Thành, ấp Bình Thành | 1.000,0 | 37 | 100 | 14.827 |  | 40.000 |
| 52 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh cựu chiến binh- kênh Chí Thành) - bờ nam | ấp Chí Thành, ấp Bình Thành | 1.000,0 | 37 | 100 | 14.827 |  | 40.000 |
| 53 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Chí Thành - kênh Cả Cầm) - bờ bắc | ấp Tân Phú | 930,0 | 34 | 93 | 13.789 |  | 37.200 |
| 54 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Chí Thành - kênh Cả Cầm) - bờ nam | ấp Tân Phú | 930,0 | 34 | 93 | 13.789 |  | 37.200 |
| 55 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Cả Cầm - kênh Giáo Giỏi) - bờ bắc | ấp Tân Phú | 510,0 | 19 | 51 | 7.562 |  | 20.400 |
| 56 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Cả Cầm - kênh Giáo Giỏi) - bờ nam | ấp Tân Phú | 510,0 | 19 | 51 | 7.562 |  | 20.400 |
| 57 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Giáo Giỏi - kênh Cống Xã) - bờ bắc | ấp Tân Phú, ấp Tân Tiến | 590,0 | 22 | 59 | 8.748 |  | 23.600 |
| 58 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Giáo Giỏi - kênh Cống Xã) - bờ nam | ấp Tân Phú, ấp Tân Tiến | 590,0 | 22 | 59 | 8.748 |  | 23.600 |
| 59 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Cống Xã - kênh Hữu An) - bờ bắc | ấp Tân Tiến, ấp Tân Phú | 1.000,0 | 37 | 100 | 14.827 |  | 40.000 |
| 60 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Cống Xã - kênh Hữu An) - bờ nam | ấp Tân Tiến, ấp Tân Phú | 1.000,0 | 37 | 100 | 14.827 |  | 40.000 |
| 61 | Đường Kênh Lung lớn (đoạn từ kênh thầy Thông - kênh Ba Vàng - giáp Hòn Đất) | xã Tân Hội | 1.300,0 | 48 | 130 | 19.275 |  | 52.000 |
|  | TỔNG |  |  | 10.573 | 28.523 | 4.229.107 |  | 11.409.100 |

3.3. Phương án phát triển khu vực sản xuất

3.3.1. Khu vực sản xuất nông nghiệp

a) Vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp

Với vai trò là vùng sản xuất lúa chất lượng cao phục vụ yêu cầu chế biến và xuất khẩu. Triển khai các mô hình, chương trình, dự án “Xây dựng mô hình cánh đồng lớn”, “Mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp” nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2035 chuyển 100% diện tích sang giống lúa chất lượng cao, phù hợp thổ nhưỡng địa phương, triển khai dự án khôi phục giống lúa đặc hữu trên địa bàn xã; đẩy mạnh sản xuất theo quy trình chuẩn, đạt tỷ lệ trên 80%, cao hơn mức bình quân 70% của tỉnh, 100% có liên kết tiêu thụ ổn định.

b) Vùng sản xuất rau màu luân canh trên đất lúa

Phát triển các mô hình chuyển đổi cây rau màu ngắn ngày trên đất lúa, sau khi thu hoạch lúa, vào các vụ đông xuân sẽ chuyển qua trồng các loại như dưa hấu, dưa lê, khoai lang, …với các mô hình như “Nghiên cứu biện pháp cải thiện năng suất và tăng hiệu quả mô hình chuyển đổi đất chuyên lúa sang luân canh lúa - màu thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu”.

c) Vùng sản xuất cây ăn trái, cây công nghiệp

Tiếp tục duy trì và phát triển vườn cây ăn trái. Trong đó tập trung phát triển những loại cây trồng phù hợp với điều kiện sản xuất, thổ nhưỡng của địa phương như Quýt, Mãng Cầu, Măng Cụt, Cam (Cam Xoàn, Cam Sành, Cam Mật), Mít, Dâu, Sầu Riêng… đồng thời, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp chuyển sang trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế, xây dựng và khai thác du lịch sinh thái vườn.

Các loại cây chủ yếu như cây hồ tiêu tăng diện tích hồ tiêu với vùng sản xuất chính là khu vực ven tuyến sông, kênh. Cây sen từng bước mở rộng mô hình trồng cây sen (lấy gương).

d) Vùng chăn nuôi, thủy sản

Các loại vật nuôi chủ yếu như Nuôi heo, Nuôi gia cầm: Chú trọng các giống như: Vịt xiêm, vịt Siêu thịt, gà Tam Hoàng, Lương Phượng, gà Bến Tre.

Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi theo hướng kết hợp mở rộng chăn nuôi tập trung, trang trại với phát triển các mô hình chăn nuôi tổng hợp trong nông hộ. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Xây dựng chuồng trại chăn nuôi phải đảm bảo môi trường, xa nơi dân cư, thực hiện tốt công tác thú y đảm bảo an toàn dịch bệnh

Phát triển nuôi thủy sản với cá các loại, ba ba, lươn, ếch... trên tuyến ấp ven kênh Xáng (Rạch Giá - Long Xuyên). Khuyến khích người dân đầu tư nuôi những giống thủy sản có giá trị kinh tế và năng suất cao. Chuyển dần hình thức nuôi quảng canh sang nuôi thâm canh, bán thâm canh nhằm tăng năng suất, sản lượng và thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích.

3.3.2. Khu vực phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp của xã Tân Hội được định hướng phát triển gắn với chế biến nông - lâm sản, nâng cao giá trị sản phẩm và hỗ trợ phát triển các vùng nguyên liệu trên địa bàn. Trọng tâm là phát triển công nghiệp chế biến gắn với các sản phẩm chủ lực như Lúa, cây ăn quả; khuyến khích đầu tư các cơ sở sơ bảo quản và chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng và tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Khuyến khích phát triển các ngành nghề có quy mô phù hợp như cơ khí phục vụ sản xuất, sửa chữa máy móc nông nghiệp, xay xát, chế biến nông sản và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông - lâm nghiệp. Các cơ sở sản xuất, chế biến được ưu tiên bố trí tại các khu vực có điều kiện thuận lợi về giao thông, hạ tầng kỹ thuật, gắn với các vùng nguyên liệu trên địa bàn; bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Những cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp không gây độc hại có thể bố trí trong khu ở, tại các nhà phụ của từng hộ gia đình nhưng không được để nước thải và tiếng ồn gây ô nhiễm môi trường.

3.4. Định hướng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch

3.4.1. Giải pháp phát triển

Đề án phát triển du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 tập trung vào các nội dung trọng tâm, gồm: Hoàn thiện chính sách phát triển du lịch, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng và công trình trọng điểm. Đẩy mạnh quảng bá và phát triển thị trường, xây dựng cơ chế thu hút đầu tư, bảo vệ, tôn tạo tài nguyên, môi trường du lịch và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu…

Trên cơ sở đó xã Tân Hội với chủ trương phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ thuần nông sang kinh tế nông thôn đa giá trị. Định hướng phát triển ít nhất một điểm du lịch cộng đồng đặc trưng miệt vườn sông nước. Đầu tư hạ tầng thiết yếu gồm giao thông, kè bờ, điện nước sạch và hạ tầng số; phát triển sản phẩm trải nghiệm gắn với lúa - tôm xen canh - trái cây, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho cán bộ xã và lao động nông thôn, bảo đảm mỗi điểm có nhân lực thuyết minh thành thạo; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa điểm đến và kết nối quảng bá trên nền tảng du lịch tỉnh.

3.4.2. Định hướng phát triển

Phát triển du lịch theo hướng sinh thái, cộng đồng và trải nghiệm gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa các dân tộc. Ưu tiên bảo tồn, phát huy giá trị Di tích danh lam thắng cảnh tại địa phương; từng bước khai thác tiềm năng các điểm có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Việc phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản, cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.

Việc phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kết nối hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan tự nhiên, bảo tồn di sản và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn xã.

3.5. Phát triển khu vực về cửa hàng xăng dầu và công trình cấp khí đốt

Tiếp tục đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng, chỉnh trang, chuyển mục đích sử dụng đất lại cho các cửa hàng xăng dầu hiện hữu, nhằm đảm bảo hoạt động đúng tiêu chuẩn diện tích, cách ly, môi trường, dân cư xung quanh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định, phục vụ tốt nhu cầu của người dân trên địa bàn xã.

3.6. Định hướng phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phát huy lợi thế về nông - lâm nghiệp và năng lượng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao đời sống nhân dân.

4. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÁC KHU BẢO TỒN, KHU VỰC CẦN ĐƯỢC BẢO QUẢN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH

Giai đoạn 2026-2030, tiếp tục bảo tồn, nâng cấp và phát triển các khu vực cần được bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa:

- Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa địa phương gắn chặt phát triển phong tục tập quán, hài hòa nếp sống của cộng đồng người Kinh – Khmer – Hoa cùng chung sống, gìn giữ tiếng nói, phong tục, tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian và các giá trị văn hóa truyền thống đang còn lưu giữ tại địa phương như: Tết nguyên đán của người Kinh; Tết Nguyên Tiêu, vía Ông Bổn của người Hoa; Chôl Chnăm Thmây, Ok Om Bok của người Khmer…

- Phát huy những giá trị văn hóa, di tích, lịch sử  sẵn có của địa phương không gian văn hóa sông nước.

- Tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ sinh hoạt đúng quy định pháp luật; tổ chức các lễ trọng của các tôn giáo bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm, gắn với hoạt động nhân đạo, từ thiện, khuyến học, chăm lo an sinh xã hội.

5. PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUỐC PHÒNG, AN NINH

5.1. Hệ thống Quân sự, quốc phòng

- Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hội hiện nay đang hoạt động trong khuôn viên đất của Trung tâm hành chính xã. Thời gian qua Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phát huy năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ chính quy để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong xây dựng, điều chỉnh hệ thống kế hoạch tác chiến, kế hoạch phòng thủ dân sự phù hợp với đặc điểm địa bàn; đồng thời chủ trì, phối hợp chặt chẽ với công an, các ban ngành, đoàn thể và các ấp trong tổ chức triển khai, kiểm tra, đôn đốc, khắc phục tình trạng chồng chéo, hình thức, bảo đảm mọi hoạt động quốc phòng ở cơ sở được thống nhất, thông suốt từ xã đến ấp.

- Hiện nay về số lượng lực lượng quân sự của xã có biên chế phù hợp, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao, về chất lượng cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, chính quy. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng “Vững mạnh, rộng khắp”, đạt 1,2% so với dân số của xã.

- Đầu tư Trụ sở làm việc riêng của Ban CHQS xã bảo đảm chính quy, có đầy đủ trang thiết bị làm việc, hệ thống thông tin liên lạc, vật chất chuyên môn, nghiệp vụ và kho vật chất dự trữ phục vụ nhiệm vụ phòng thủ dân sự, tạo điều kiện để cán bộ chính quy và lực lượng dân quân tự vệ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

5.2. Hệ thống an ninh

- Công an xã luôn đảm bảo công tác an ninh, trật tự, trên địa bàn xã cơ bản ổn định; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của xã.

- Công an tỉnh đang kiện toàn tổ chức bộ máy công an xã theo hướng “xã bám cơ sở”, bảo đảm đủ biên chế chính quy, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, gắn đào tạo với Đề án 06 về dữ liệu dân cư; chủ động tham mưu bố trí ngân sách, huy động nguồn lực đầu tư trang thiết bị hiện đại, thực hiện nghiêm phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm” trong triển khai các đề án thành phần, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng quân sự trong bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng lực lượng công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảm bảo tốt nhất các công tác:

+ Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về trật tự xã hội.

+ Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

+ Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội.

+ Công tác quản lý xuất nhập cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài.

+ Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

PHẦN VII

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG  KỸ THUẬT

1. CHUẨN BỊ KỸ THUẬT

1.1. Quy hoạch cao độ nền

- Khu vực hiện trạng: Giữ nguyên cao độ, cải tạo cục bộ; các khu vực trũng từng bước tôn nền hoặc có giải pháp nền móng phù hợp. Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lỡ, ngập úng cần di dời đến vị trí an toàn.

- Khu vực xây mới:

+ Khu vực trũng: tôn nền đến cao độ an toàn, kết nối hài hòa với khu vực hiện trạng.

+ Khu vực đồi dốc: hạn chế san gạt lớn, bố trí công trình giật cấp theo địa hình, kết hợp taluy, tường chắn đảm bảo ổn định.

+ Khu vực gần sông, kênh, rạch, khe tụ thủy: cao độ nền xây dựng lớn hơn mực nước lũ lớn nhất tối thiểu 1,0 m.

- Tận dụng địa hình tự nhiên, dành quỹ đất đào hồ, kết nối kênh rạch để đảm bảo tiêu thoát nước. Hạn chế san lấp, các khu vực nông thôn, xây dựng mật độ thấp, san lấp cục bộ theo vị trí từng công trình;

- Tại các khu ở, khu công nghiệp, cao độ khống chế đảm bảo lớn hơn cao độ ngập lũ có tính đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu là 0,3- 0,5m.

- Tại khu cây xanh, khu ở mật độ thấp, tính toán tần suất cho phép ngập phù hợp theo quy phạm nhằm giảm khối lượng, diện tích đào đắp, đảm bảo tiêu thoát nước hiệu quả.

- Quy hoạch cao độ nền cho các khu dân cư tập trung trên địa bàn xã là Hxd ≥ +1,80m tạo sự bền vững trong định hướng phát triển đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Cao độ nền khu vực sản xuất: Hxd ≥ +1,50m

- Cao độ nền xây dựng đối với các tuyến đường xã: Hxd ≥ 1,5m.

- Cao độ nền xây dựng đối với các tuyến đường ấp, ngõ xóm: Hxd ≥ 1,3m.

- Hệ thống cao độ nền được quản lý trên cùng hệ cao độ Quốc gia.

- Độ dốc nền thiết kế:

+ Khu công trình công cộng và khu nhà ở 	: ≥ 0,4%.

+ Khu công viên cây xanh                        	: ≥ 0,3%.

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng - QCXDVN 01: 2021/BXD;

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị - QCVN 07:2010/BXD;

+ TCXD 7957-2008. Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế.

1.2. Hệ thống thoát nước mặt

Phát triển hệ thống thoát nước mưa phù hợp với đặc thù vùng sông nước, tận dụng hệ thống sông, kênh, rạch hiện hữu, kết hợp cống, mương nhằm chống ngập, cải thiện môi trường và cảnh quan. Từng bước tách thu gom và xử lý các loại nước thải sinh hoạt, công nghiệp và y tế bảo đảm đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. Ưu tiên đầu tư các hệ thống xử lý tập trung quy mô lớn tại các cụm công nghiệp, đồng thời áp dụng các mô hình xử lý phân tán phù hợp với điều kiện từng khu vực, đặc biệt tại các khu dân cư xả thải trực tiếp ra các tuyến sông, kênh quan trọng.

- Khu vực dân cư, trung tâm xã: Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế và xây dựng tách riêng với hệ thống thoát nước thải. Nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống và thoát ra hệ thống kênh rạch.

- Khu vực nông thôn, nước mưa được thoát bằng cách tự thấm hoặc chảy tràn ra kênh rạch xung quanh.

2. QUY HOẠCH HẠ TẦNG GIAO THÔNG

2.1. Yêu cầu chung

- Phát triển mạng lưới giao thông phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành giao thông vận tải quốc gia; vùng; tỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại, liên thông giữa các phương thức vận tải, tăng cường kết nối nội xã, tỉnh, liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

- Xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đồng bộ, hiện đại và thân thiện môi trường.

- Phát triển giao thông thủy gắn kết với các mạng lưới giao thông đường bộ, tạo thành hệ thống liên hoàn, đảm bảo sự phối hợp và hài hoà với các giải pháp thuỷ lợi, nông nghiệp trong vùng, đảm bảo lợi ích liên ngành cùng phát triển

- Tập trung nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, có tính đột phá và phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực của xã. Nâng cấp hạ tầng giao thông nội xã, liên tỉnh.

- Chủ động tiếp cận, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, đặc biệt là các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong xây dựng, quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông nhằm bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên.

- Đảm bảo môi trường bền vững, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

- Mục tiêu chung:

+ Đường tỉnh (ĐT.961): Nâng cấp, mở rộng đạt tối thiểu cấp III, quy mô 2-4 làn xe. Xây dựng mới các tuyến đường tỉnh có tính chất kết nối liên xã và tăng tính liên thông của toàn bộ mạng lưới. Chuyển một số tuyến đường liên xã quan trọng lên thành đường tỉnh.

+ Đường xã: Phấn đấu đến năm 2035, có 100% đường xã có cấp kỹ thuật tối thiểu đạt cấp B theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế;

+ Đường ấp, ngõ xóm: Phấn đấu đến năm 2035, có tối thiểu 90% đường ấp, ngõ, xóm được cứng hóa (bê tông hóa hoặc nhựa hóa).

+ Đường thủy nội địa: Từng bước đồng bộ, hiện đại cả về luồng tuyến, cảng bến, công nghệ quản lý, xếp dỡ, kết nối thuận lợi với các phương thức khác nhằm tăng thị phần vận tải, giảm giá thành vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo ATGT và hạn chế ô nhiễm môi trường. Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường thủy nội địa lớn quan trọng của xã và nạo vét, duy tu, mở rộng các tuyến đường thủy nội địa còn lại để tăng cường vai trò vận tải thủy, khắc phục các điểm nghẽn về tĩnh không cầu. Xây dựng các cảng thủy nội địa trên các đảo, hỗ trợ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội.

2.2. Hệ thống giao thông bộ

- Phát triển mạng lưới giao thông đường bộ từng bước đồng bộ, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, hình thành hệ thống giao thông vận tải hợp lý giữa các phương thức vận tải.

- Về kết cấu hạ tầng, hình thành hệ thống đường cao tốc kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các vùng kinh tế trọng điểm. Cơ bản hoàn thành các tuyến cao tốc kết nối liên vùng. Các tuyến giao thông trên địa bàn xã bám theo Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia; quy hoạch ngành; vùng ĐBSCL; tỉnh An Giang. Tập trung ưu tiên cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh, đường xã, đường ấp, ngõ xóm hiện hữu. Đầu tư mới các tuyến đường tỉnh, đường vành đai, đường đấu nối, đường nhánh, các trục dọc, ngang trong thời kỳ lập quy hoạch.

- Định hướng đến năm 2050 hoàn thiện mạng lưới đường bộ của xã đồng bộ, hiện đại, bảo đảm sự kết nối và phát triển hợp lý giữa các phương thức vận tải. Chất lượng vận tải và dịch vụ được nâng cao, bảo đảm thuận tiện, an toàn, chi phí hợp lý.

- Giao thông đối nội:

+ Đường xã: nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp A giao thông nông thôn, quy mô B nền 6,0m, B mặt 3,5m; các đoạn qua khu vực trung tâm xã được nghiên cứu mở rộng phù hợp điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển.

+ Đường ấp: nâng cấp các tuyến hiện trạng và xây dựng bổ sung các tuyến kết nối ấp, quy mô B nền 4,0-6,0m, B mặt 3,0-3,5m, phù hợp điều kiện địa hình.

+ Đường ngõ xóm, nội đồng và đường phục vụ sản xuất: cải tạo, mở mới phù hợp điều kiện địa hình, đạt tiêu chuẩn đường cấp D giao thông nông thôn, quy mô B nền 3,0m, B mặt 2,5m.

- Tổ chức mạng lưới giao thông: Xây dựng mạng lưới giao thông liên thông, bảo đảm kết nối thông suốt giữa trung tâm xã, các khu dân cư, vùng sản xuất và các khu vực phát triển dịch vụ, du lịch.

Bảng thống kê hệ thống giao thông bộ trong giai đoạn quy hoạch

| STT | Tên đường | Địa điểm ấp, xã | Chiều dài (m) | Ký hiệu | Năm 2035 |  |  |  |  | Năm 2050 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Bề rộng (m) |  |  | Diện tích | Bề rộng (m) |  |  |  |  | Diện tích |
|  |  |  |  |  | Mặt | Lề | Nền |  | Mặt |  | Lề | Nền |  |  |
| I | ĐƯỜNG TỈNH LỘ |  | 54.374,83 |  |  |  |  | 1.573.500,21 |  |  |  |  | 1.625.845,38 |  |
| 1 | Đường kết nối Rạch giá - Long Xuyên | xã Tân Hội | 15.360 | TL-01 | 45 | 35 | 80 | 1.228.800,00 | 45 |  | 35 | 80 | 1.228.800,00 |  |
| 2 | Đường Tỉnh lộ 963 ( đoạn từ kênh Xáng Tân Hội - đến Kênh Đòn Dông) | ấp Phú Hội, ấp Kinh 5B | 5.660 | TL-02 | 5,5 | 8 | 14 | 76.405,01 | 7,5 |  | 5 | 13 | 70.745,38 |  |
| 3 | Đường Tỉnh lộ 963 ( đoạn từ kênh Xáng Tân Hội - đến Kênh Ranh) | ấp Phú Hội | 4.395 | TL-03 | 5,5 | 8 | 14 | 59.335,20 | 7,5 |  | 5 | 13 | 54.940,00 |  |
| 4 | Đường Kênh Xáng Tân Hội (Rạch giá - Long Xuyên) (bờ TL961) | xã Tân Hội | 12.480 | TL-03 | 5,5 | 8 | 7,5 | 93.600,00 | 7,5 |  | 5 | 13 | 156.000,00 |  |
| 5 | Đường Kênh Xáng Tân Hội (Rạch giá - Long Xuyên) (bờ lộ B) | xã Tân Hội | 16.480 | TL-04 | 5 | 2 | 7 | 115.360,00 | 5 |  | 2 | 7 | 115.360,00 |  |
| II | ĐƯỜNG LIÊN XÃ |  | 120.851,66 |  |  |  |  | 1.007.031,11 |  |  |  |  | 1.119.400,51 |  |
| 6 | Đường Kênh 600(bờ đông) (đoạn từ kênh Thầy Thông - đến kênh Xã Diễu) | xã Tân Hội | 12.480 | LX-01 | 5,5 | 3 | 8,5 | 106.077,45 | 7,5 |  | 3 | 11 | 131.036,85 |  |
| 7 | Đường Kênh 600(bờ đông) (đoạn từ kênh Thầy Thông - đến kênh Xã Diễu) | xã Tân Hội | 4.952 | LX-02 | 5,5 | 3 | 8,5 | 42.091,66 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 42.091,66 |  |
| 8 | Đường Kênh Đòn Dông (KH1) (đoạn từ kênh A - đến kênh Zero) | xã Tân Hội | 1.999 | LX-02 | 5,5 | 3 | 8,5 | 16.991,50 | 7,5 |  | 3 | 11 | 20.989,50 |  |
| 9 | Đường Kênh Đòn Dông (KH1) (đoạn từ kênh A - đến kênh Zero) | xã Tân Hội | 2.000 | LX-03 | 5,5 | 3 | 8,5 | 17.000,00 | 7,5 |  | 3 | 11 | 21.000,00 |  |
| 10 | Đường Kênh Đòn Dông (KH1) (đoạn từ kênh Zero - đến Đầu Ngàn, kênh 3, kênh 4) | xã Tân Hội | 7.100 | LX-04 | 5,5 | 3 | 8,5 | 60.350,00 | 7,5 |  | 3 | 11 | 74.550,00 |  |
| 11 | Đường Kênh Đòn Dông (KH1) (đoạn từ kênh Đầu Ngàn, kênh 3, kênh 4 - đến giáp Thạnh Lộc) | xã Tân Hội | 4.000 | LX-05 | 5,5 | 3 | 8,5 | 34.000,00 | 7,5 |  | 3 | 11 | 42.000,00 |  |
| 12 | Đường Kiên Hảo (đoạn từ kênh Thầy Thông - đến kênh Kiên Hảo) | xã Tân Hội | 10.940 | LX-06 | 5,5 | 3 | 8,5 | 92.990,00 | 7,5 |  | 3 | 11 | 114.870,00 |  |
| 13 | Đường Kiên Hảo | ấp Tân Phú, ấp Tân Lợi | 2.000 | LX-07 | 5,5 | 3 | 8,5 | 17.000,00 | 7,5 |  | 3 | 11 | 21.000,00 |  |
| 14 | Đường kênh Zero (trên nước) | ấp Tân Hòa B | 5.562 | LX-08 | 5,5 | 3 | 8,5 | 47.277,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 47.277,00 |  |
| 15 | Đường kênh Zero (dưới nước) | ấp Tân Hòa B | 5.562 | LX-09 | 5,5 | 3 | 8,5 | 47.277,00 | 7,5 |  | 3 | 11 | 58.401,00 |  |
| 16 | Đường kênh 3B (trên nước) | ấp Tân Long, ấp Tân An | 5.140 | LX-10 | 5,5 | 3 | 8,5 | 43.690,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 43.690,00 |  |
| 17 | Đường kênh 3B (dưới nước) | ấp Tân Long, ấp Tân An | 5.140 | LX-11 | 5,5 | 3 | 8,5 | 43.690,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 43.690,00 |  |
| 18 | Đường kênh A (trên nước) | ấp Tân Phát B | 5.831 | LX-12 | 5,5 | 3 | 8,5 | 49.563,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 49.563,50 |  |
| 19 | Đường kênh A (dưới nước) | ấp Tân Phát B | 5.831 | LX-13 | 5,5 | 3 | 8,5 | 49.563,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 49.563,50 |  |
| 20 | Đường kênh 1 (trên nước) | ấp Tân Hà B | 5.380 | LX-14 | 5,5 | 3 | 8,5 | 45.730,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 45.730,00 |  |
| 21 | Đường kênh 1 (dưới nước) | ấp Tân Hà B | 5.380 | LX-15 | 5,5 | 3 | 8,5 | 45.730,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 45.730,00 |  |
| 22 | Đường kênh 2 (trên nước) | ấp kênh 2b | 5.258 | LX-16 | 3,5 | 3 | 6,5 | 34.177,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 44.693,00 |  |
| 23 | Đường kênh 2 (dưới nước) | ấp kênh 2b | 5.258 | LX-17 | 5,5 | 3 | 8,5 | 44.693,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 44.693,00 |  |
| 24 | Đường kênh 4 (trên nước) | ấp kênh 4b | 5.029 | LX-18 | 5,5 | 3 | 8,5 | 42.746,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 42.746,50 |  |
| 25 | Đường kênh 4 (dưới nước) | ấp kênh 4b | 5.029 | LX-19 | 5,5 | 3 | 8,5 | 42.746,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 42.746,50 |  |
| 26 | Đường kênh 5 (trên nước) | ấp kênh 5b | 4.846 | LX-20 | 3,5 | 3 | 6,5 | 31.499,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 41.191,00 |  |
| 27 | Đường kênh 5 (dưới nước) | ấp kênh 5b | 4.846 | LX-21 | 5,5 | 3 | 8,5 | 41.191,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 41.191,00 |  |
| 28 | Đường Kênh ranh Thầy Thông (phía bờ lộ B - giáp Rạch Giá) | ấp Phú Hòa | 1.289 | LX-22 | 5,5 | 3 | 8,5 | 10.956,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 10.956,50 |  |
| III | ĐƯỜNG TRỤC ẤP |  | 147.709,00 |  |  |  |  | 960.108,50 |  |  |  |  | 1.255.526,50 |  |
| 29 | Đường Kênh Xã Diễu | ấp Bình Thành | 5.898 | TA-01 | 3,5 | 3 | 6,5 | 38.337,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 50.133,00 |  |
| 30 | Đường Kênh Cựu Chiến Binh (trên nước) | ấp Bình Thành | 5.968 | TA-02 | 3,5 | 3 | 6,5 | 38.792,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 50.728,00 |  |
| 31 | Đường Kênh Cựu Chiến Binh (dưới nước) | ấp Bình Thành | 5.968 | TA-03 | 3,5 | 3 | 6,5 | 38.792,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 50.728,00 |  |
| 32 | Đường Kênh Chí Thành (trên nước) | ấp Chí thành | 6.026 | TA-04 | 3,5 | 3 | 6,5 | 39.169,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 51.221,00 |  |
| 33 | Đường Kênh Chí Thành (dưới nước) | ấp Chí thành | 6.026 | TA-05 | 3,5 | 3 | 6,5 | 39.169,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 51.221,00 |  |
| 34 | Đường Kênh Cả Cầm (trên nước) | ấp Tân Phú | 6.140 | TA-06 | 3,5 | 3 | 6,5 | 39.910,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 52.190,00 |  |
| 35 | Đường Kênh Cả Cầm (dưới nước) | ấp Tân Phú | 6.140 | TA-07 | 3,5 | 3 | 6,5 | 39.910,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 52.190,00 |  |
| 36 | Đường Kênh Giáo Giỏi (cầu sập) (trên nước) | ấp Tân Phú | 2.068 | TA-08 | 3,5 | 3 | 6,5 | 13.442,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 17.578,00 |  |
| 37 | Đường Kênh Giáo Giỏi (cầu sập) (dưới nước) | ấp Tân Phú | 2.068 | TA-09 | 3,5 | 3 | 6,5 | 13.442,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 17.578,00 |  |
| 38 | Đường Kênh Cống xã (trên nước) | ấp Tân Lộc | 5.913 | TA-10 | 3,5 | 3 | 6,5 | 38.434,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 50.260,50 |  |
| 39 | Đường Kênh Cống xã (dưới nước) | ấp Tân Lộc | 5.913 | TA-11 | 3,5 | 3 | 6,5 | 38.434,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 50.260,50 |  |
| 40 | Đường kênh Hữu An (trên nước) | ấp Tân Hồng | 5.655 | TA-12 | 3,5 | 3 | 6,5 | 36.757,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 48.067,50 |  |
| 41 | Đường kênh Hữu An (dưới nước) | ấp Tân Hồng | 5.655 | TA-13 | 3,5 | 3 | 6,5 | 36.757,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 48.067,50 |  |
| 42 | Đường kênh Huế Bá | ấp Tân Hồng | 5.533 | TA-14 | 3,5 | 3 | 6,5 | 35.964,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 47.030,50 |  |
| 43 | Đường kênh Thân Huyện (trên nước) | ấp Tân Lập, Tân Thọ, Tân Vụ, Tân Hồng | 5.500 | TA-15 | 3,5 | 3 | 6,5 | 35.750,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 46.750,00 |  |
| 44 | Đường kênh Thân Huyện (dưới nước) | ấp Tân Lập, Tân Thọ, Tân Vụ, Tân Hồng | 5.500 | TA-16 | 3,5 | 3 | 6,5 | 35.750,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 46.750,00 |  |
| 45 | Đường kênh Năm Vụ (trên nước) | ấp Tân Vụ | 5.140 | TA-17 | 3,5 | 3 | 6,5 | 33.410,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 43.690,00 |  |
| 46 | Đường kênh Năm Vụ (dưới nước) | ấp Tân Vụ | 5.140 | TA-18 | 3,5 | 3 | 6,5 | 33.410,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 43.690,00 |  |
| 47 | Đường kênh Đập Đá (trên nước) | ấp Tân Hưng | 5.147 | TA-19 | 3,5 | 3 | 6,5 | 33.455,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 43.749,50 |  |
| 48 | Đường kênh Đập Đá (dưới nước) | ấp Tân Hưng | 5.147 | TA-20 | 3,5 | 3 | 6,5 | 33.455,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 43.749,50 |  |
| 49 | Đường kênh Tư Tỷ (trên nước) | ấp Phú Hiệp | 4.526 | TA-21 | 3,5 | 3 | 6,5 | 29.419,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 38.471,00 |  |
| 50 | Đường kênh Tư Tỷ (dưới nước) | ấp Phú Hiệp | 4.526 | TA-22 | 3,5 | 3 | 6,5 | 29.419,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 38.471,00 |  |
| 51 | Đường kênh Ba Vàng (trên nước) | ấp Phú Hòa | 4.280 | TA-23 | 3,5 | 3 | 6,5 | 27.820,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 36.380,00 |  |
| 52 | Đường kênh Ba Vàng (dưới nước) | ấp Phú Hòa | 4.280 | TA-24 | 3,5 | 3 | 6,5 | 27.820,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 36.380,00 |  |
| 53 | Đường Kênh Út Oanh (trên nước) | ấp Phú Hòa | 4.251 | TA-25 | 3,5 | 3 | 6,5 | 27.631,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 36.133,50 |  |
| 54 | Đường Kênh Út Oanh (dưới nước) | ấp Phú Hòa | 4.251 | TA-26 | 3,5 | 3 | 6,5 | 27.631,50 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 36.133,50 |  |
| 55 | Đường kênh Thầy Thông (phía bờ TL 961 - giáp Rạch Giá) | ấp Phú Hòa | 4.080 | TA-27 | 3,5 | 3 | 6,5 | 26.520,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 34.680,00 |  |
| 56 | Đường Kênh Đập Đất (đoạn vào trường mẫu giáo Tân Hội) | ấp Đập Đá | 110 | TA-28 | 3,5 | 3 | 6,5 | 715,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 935,00 |  |
| 57 | Đường Kênh 600 (Xã Diễu-kênh cựu chiến binh) - bờ bắc | ấp Bình Thành | 750 | TA-29 | 3,5 | 3 | 6,5 | 4.875,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 6.375,00 |  |
| 58 | Đường Kênh 600 (Xã Diễu-kênh cựu chiến binh) - bờ nam | ấp Bình Thành | 750 | TA-30 | 3,5 | 3 | 6,5 | 4.875,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 6.375,00 |  |
| 59 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh cựu chiến binh- kênh Chí Thành) - bờ bắc | ấp Chí Thành, ấp Bình Thành | 1.000 | TA-31 | 3,5 | 3 | 6,5 | 6.500,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 8.500,00 |  |
| 60 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh cựu chiến binh- kênh Chí Thành) - bờ nam | ấp Chí Thành, ấp Bình Thành | 1.000 | TA-32 | 3,5 | 3 | 6,5 | 6.500,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 8.500,00 |  |
| 61 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Chí Thành - kênh Cả Cầm) - bờ bắc | ấp Tân Phú | 930 | TA-33 | 3,5 | 3 | 6,5 | 6.045,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 7.905,00 |  |
| 62 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Chí Thành - kênh Cả Cầm) - bờ nam | ấp Tân Phú | 930 | TA-34 | 3,5 | 3 | 6,5 | 6.045,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 7.905,00 |  |
| 63 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Cả Cầm - kênh Giáo Giỏi) - bờ bắc | ấp Tân Phú | 510 | TA-35 | 3,5 | 3 | 6,5 | 3.315,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 4.335,00 |  |
| 64 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Cả Cầm - kênh Giáo Giỏi) - bờ nam | ấp Tân Phú | 510 | TA-36 | 3,5 | 3 | 6,5 | 3.315,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 4.335,00 |  |
| 65 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Giáo Giỏi - kênh Cống Xã) - bờ bắc | ấp Tân Phú, ấp Tân Tiến | 590 | TA-37 | 3,5 | 3 | 6,5 | 3.835,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 5.015,00 |  |
| 66 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Giáo Giỏi - kênh Cống Xã) - bờ nam | ấp Tân Phú, ấp Tân Tiến | 590 | TA-38 | 3,5 | 3 | 6,5 | 3.835,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 5.015,00 |  |
| 67 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Cống Xã - kênh Hữu An) - bờ bắc | ấp Tân Tiến, ấp Tân Phú | 1.000 | TA-39 | 3,5 | 3 | 6,5 | 6.500,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 8.500,00 |  |
| 68 | Đường Kênh 600 (đoàn từ kênh Cống Xã - kênh Hữu An) - bờ nam | ấp Tân Tiến, ấp Tân Phú | 1.000 | TA-40 | 3,5 | 3 | 6,5 | 6.500,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 8.500,00 |  |
| 69 | Đường Kênh Lung lớn (đoạn từ kênh thầy Thông - kênh Ba Vàng - giáp Hòn Đất) | xã Tân Hội | 1.300 | TA-41 | 3,5 | 3 | 6,5 | 8.450,00 | 5,5 |  | 3 | 8,5 | 11.050,00 |  |
|  | TỖNG |  | 322.935,49 |  |  |  |  | 3.540.639,82 |  |  |  |  | 4.000.772,39 |  |

2.3. Hệ thống giao thông thủy

- Nâng cấp, cải tạo các tuyến trục ngang để kết nối các khu vực của xã với trục xương sống, đồng thời kết nối với các xã, tỉnh trong vùng ĐBSCL.

- Nạo vét, duy tu, mở rộng các tuyến đường thủy nội địa còn lại để tăng cường vai trò vận tải thủy.

- Nâng tĩnh không thông thuyền đảm bảo đồng bộ với luồng tuyến.

2.3.1. Mạng lưới đường thủy nội địa

- Mạng lưới đường thủy nội địa trên địa bàn xã trong giai đoạn quy hoạch sẽ nâng cấp và cải tạo các tuyến sông, kênh, rạch đạt cấp II, III, đạt cấp IV, đạt cấp V-ĐTNĐ.

- Các tuyến khác giữ nguyên quy mô hiện hữu, chỉ tiến hành nạo vét thường xuyên để đảm bảo chuẩn tắc luồng.

- Phát triển mạng lưới đường thủy nội địa, các tuyến do tỉnh, Trung ương quản lý từng bước cải tạo, nâng cấp các tuyến sông, kênh, đạt tối thiểu cấp V - III.

- Từng bước cải tạo, nâng cấp các tuyến sông, kênh, rạch chính do xã quản lý đảm bảo khai thông luồng tuyến đường thủy nội địa. Phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa hàng hóa và hành khách phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy, logistics và các quy hoạch chuyên ngành liên quan; phát triển giao thông đường thủy theo hướng đa mục tiêu, kết hợp vận tải, du lịch và thủy lợi – nông nghiệp. Lấy sông Cái Bé làm trục giao thông xương sống, phục vụ đối nội, liên tỉnh, liên vùng.

2.3.2. Bến thủy nội địa

Nâng cấp, phát triển mới hệ thống bến thủy nội địa đáp ứng nhu cầu vận tải trên các hành lang vận tải thủy, từng bước hiện đại hóa các cảng, bến chính. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng luồng, tuyến, cảng, đảm bảo kết nối thuận tiện và hỗ trợ tập kết, phân phối hàng hóa cho hệ thống bến cảng nội địa. Đầu tư mới một số bến cảng hàng hóa tại các vị trí trên địa bàn xã.

2.4. Hệ thống cầu

Song song với đầu tư mới các tuyến đường giao thông nông thôn, nhằm đồng bộ các hệ thống hạ tầng giao thông, kết nối các tuyến đường, phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa, giao thương buôn bán… Đầu tư xây dựng mới khoảng 50 cầu trên các tuyến đường xã, ấp, ngõ xóm của xã, tải trọng ≥ 5T, theo TCVN, kết cấu BTCT hoặc thép, đảm bảo tải trọng cầu theo tiêu chuẩn, đồng bộ với cấp thiết kế của đường giao thông.

# 3. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Củng cố và phát triển hệ thống cấp nước sạch, ưu tiên khai thác linh hoạt nguồn nước mặt. Nghiên cứu phát triển các hồ chứa, công trình trữ nước nhằm bảo đảm cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho các khu vực còn thiếu nguồn. Từng bước hạn chế, thay thế khai thác nước dưới đất và ranh mặn – ngọt; các nhà máy nước xây dựng mới hoặc mở rộng công suất sử dụng nguồn nước mặt. Hoàn thiện, mở rộng mạng lưới cấp nước đô thị và nông thôn tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch; phát triển các nhà máy, trạm bơm và hệ thống tuyến ống truyền tải - phân phối liên kết vùng, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống cấp nước.

3.1. Chỉ tiêu dùng nước

- Cấp nước sinh hoạt đến hộ gia đình 60 - 80/lít/người/ngày.đêm.

- Cấp nước vòi  nước công cộng 40/lít/người/ngày.đêm.

- Cấp nước sản xuất nhỏ, tiểu thủ công nghiệp 8% lượng nước sinh hoạt.

- Cấp nước cho công trình công cộng, dịch vụ 10% lượng nước sinh hoạt.

- Cấp nước cho các khu công nghiệp tập trung 20m3/ha/ ngày đêm.

- Lượng nước thất thoát, rò rỉ 15% tổng lượng nước.

- Lượng nước cho bản thân nhà máy nước, trạm cấp nước 4% tổng lượng nước.

- Chữa cháy 15 lít/s, số lượng đám cháy xảy ra đồng thời là 01, trong thời gian 03 giờ.

3.2. Dự kiến nhu cầu dùng nước của xã

Dự báo nhu cầu dùng nước theo từng giai đoạn trong thời kỳ quy hoạch:

- Nhu cầu dùng nước đến năm 2035 khoảng 3.639 m3/ngày đêm.

- Nhu cầu dùng nước đến năm 2050 khoảng 5.917 m3/ngày đêm.

| Bảng Bảng tổng hợp nhu cầu dùng nước đến năm 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hạng mục | Tiêu chuẩn dùng nước |  | Dân số |  | Nhu cầu (m3/ngđ) |  |
|  |  | 2035 | 2050 | 2035 | 2050 | 2035 | 2050 |  |  |
| 1 | Nước sinh hoạt (Q1) | 60 (l/người.ngđêm) | 80 (l/người.ngđêm) | 41.204 | 50.246 | 2472,2 | 4019,7 |  |  |
| 2 | Nước công cộng dịch vụ (Q2) | 10%Q1 | 10%Q1 |  |  | 247,2 | 402,0 |  |  |
| 3 | Nước tưới cây rữa đường (Q3) | 8%Q1 | 8%Q1 |  |  | 197,8 | 321,6 |  |  |
| 4 | Nước TTCN (Q4) | 10%Q1 | 10%Q1 |  |  | 247,2 | 402,0 |  |  |
| 5 | Nước rò rỉ, dự phòng (Q5) | 15%(Q1+Q2+Q3+Q4) | 15%(Q1+Q2+Q3+Q4) |  |  | 474,7 | 771,8 |  |  |
|  | Tổng |  |  |  |  | 3.639 | 5.917 |  |  |

3.3. Nguồn nước

- Khai thác nguồn nước từ kênh để cung cấp nước sinh hoạt cho toàn xã. Căn cứ vào tình hình xâm nhập mặn của từng khu vực mà lựa chọn sử dụng nguồn nước ngầm hoặc sử dụng hỗn hợp nguồn nước ngầm và nước mặt. Các trạm cấp nước kết nối với nhau nhằm bổ trợ cho nhau, đảm bảo nguồn nước cho toàn bộ người dân.

- Tại các khu vực dân cư đông đúc, trung tâm thương mại, dịch vụ, công cộng, ưu tiên khai thác nước ngầm tầng sâu với hệ thống cấp nước tập trung nhằm phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

3.4.  Phương án phát triển mạng lưới cấp nước

- Theo định hướng tại Quy hoạch tỉnh An Giang, dự kiến đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước đô thị, nông thôn và các khu chức năng để đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, ưu tiên xây dựng công trình cấp nước tập trung. Các nhà máy nước sẽ sử dụng nguồn nước thô từ kênh, rạch, sông trong xã. Nối mạng hệ thống đường ống các nhà máy nước để gia tăng hiệu quả cung cấp nước.

- Cải tạo, nâng cấp các trạm cấp nước hiện hữu đảm bảo phục vụ nước sạch cho người dân trên địa bàn xã.

- Bố trí mới trạm cấp nước và hồ trữ cấp nước. Định hướng xây dựng hồ trữ nước ngọt quy mô lớn tại các vùng đất trũng, kết hợp nạo vét kênh mương để trữ nước mưa/nước ngọt phục vụ mùa khô.

- Xây dựng mới đường ống cấp nước từ trạm cấp nước đến các hộ dân, công trình sử dụng nước bằng ống HDPE D200, đảm bảo cấp nước an toàn và liên tục.

4. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG VÀ CHIẾU SÁNG

4.1. Chỉ tiêu phụ tải điện

- Cấp điện sinh hoạt ≥ 150W/người.

- Cấp điện chiếu sáng công cộng > 15% nhu cầu điện sinh hoạt.

- Tổn thất điện năng 10% nhu cầu điện sinh hoạt.

- Điện năng dự phòng 5% nhu cầu điện sinh hoạt.

4.2. Nhu cầu dùng điện

Dự báo nhu cầu dùng điện theo từng giai đoạn trong thời kỳ quy hoạch:

- Nhu cầu dùng điện đến năm 2035 khoảng 10.594,38 kW.

- Nhu cầu dùng điện đến năm 2050 khoảng 12.357,57 kW.

| Bảng tổng hợp nhu cầu tiêu thụ điện đến năm 2035 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hạng mục | QH đến năm 2035 |  |  |  |
| 1 | Dân số | 41.204 |  |  | người |
| 2 | Điện phục vụ sinh hoạt | 41.204 | x 150/1.000 = | 6180,6 | KW |
| 3 | Điện phục vụ công trình công cộng | 6.181 | x 15% = | 927,09 | KW |
| 4 | Điện phục vụ SX nông nghiệp | 10KW/60ha x | 14.626,27 | 2437,71 | KW |
| 5 | Điện phục vụ SX công nghiệp | 2.437,71 | x 5% = | 121,89 | KVA |
| 6 | Tổn thất điện năng | 6.181 | x 10% = | 618,06 | KW |
| 7 | Điện năng dự phòng | 6.181 | x 5% = | 309,03 | KW |
|  | Tổng dung lượng |  |  | 10594,38 | KW |
| Bảng tổng hợp nhu cầu tiêu thụ điện đến năm 2050 |  |  |  |  |  |
| TT | Hạng mục | QH đến năm 2050 |  |  |  |
| 1 | Dân số | 50.246 |  |  | người |
| 2 | Điện phục vụ sinh hoạt | 50.246 | x 150/1.000 = | 7536,9 | KW |
| 3 | Điện phục vụ công trình công cộng | 7.537 | x 15% = | 1130,535 | KW |
| 4 | Điện phục vụ SX nông nghiệp | 10KW/60ha x | 14.626,27 | 2437,71 | KW |
| 5 | Điện phục vụ SX công nghiệp | 2.437,71 | x 5% = | 121,89 | KVA |
| 6 | Tổn thất điện năng | 7.537 | x 10% = | 753,69 | KW |
| 7 | Điện năng dự phòng | 7.537 | x 5% = | 376,845 | KW |
|  | Tổng dung lượng |  |  | 12357,57 | KW |

4.3. Nguồn điện

- Nguồn cấp điện giai đoạn đến năm 2035, sử dụng nguồn điện được truyền tải từ nguồn điện lưới quốc gia, thông qua trạm biến áp 110/22kV hiện hữu. Giai đoạn đến 2050, nâng cấp và xây mới mở rộng trạm biến áp 110/22kV hiện hữu.

- Cải tạo, nâng cấp lưới điện trung thế hiện hữu và đầu tư thêm các tuyến ngắn trung, hạ thế và các khu vực phục vụ bơm tưới cho sản xuất nông nghiệp ở các ấp; cải tạo mạng lưới trung, hạ thế 01 pha cũ thành 03 pha để phục vụ sinh hoạt và sản xuất; phát triển mạng lưới điện phục vụ nhu cầu phát triển đô thị và các điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch đã được phê duyệt.

- Cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các trạm biến áp phân phối 22/0,4 kV kiểu trạm phòng, trạm đơn thân, compact, trạm giàn, trạm treo cấp điện 0,4kV cho địa bàn toàn xã.

- Xây dựng mới lưới điện hạ thế, lâu dài được ngầm hóa đấu nối từ bảng điện hạ thế tại trạm biến áp phân phối đến các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực theo dạng lưới kín vận hành hở sử dụng cáp ngầm cách điện với tiết diện thích hợp được luồn trong ống nhựa chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt tráng kẽm và  được ngầm hóa đến các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực. Các phụ tải được lấy điện ở các tủ phân phối thứ cấp gần nhất, việc phân tải theo thực thế sử dụng.

- Cải tạo, xây dựng mạng lưới chiếu sáng sử dụng đèn LED 220V từ 60W-200W, đèn compact tiết kiệm điện.

4.4. Phân vùng phụ tải điện

- Xã Tân Hội thuộc Vùng phụ tải 4: Vùng phía Nam An Giang: Vùng dự trữ nông nghiệp, kết hợp nông nghiệp CNC, nuôi trồng thủy sản hiện đại và năng lượng tái tạo, đóng vai trò tạo dư địa tăng trưởng bền vững và thúc đẩy công nghiệp chế biến - dịch vụ hậu cần thủy sản.

5.  HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI (XLNT)

Phát triển hệ thống thoát nước mưa và nước thải phù hợp với đặc thù khu vực sông nước; tận dụng hệ thống sông, kênh rạch hiện hữu kết hợp cống, mương và hồ điều hòa nhằm chống ngập, cải thiện môi trường và cảnh quan. Từng bước tách, thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp và y tế bảo đảm đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường; ưu tiên đầu tư các hệ thống xử lý tập trung quy mô lớn tại các đô thị và khu, cụm công nghiệp, đồng thời áp dụng các mô hình xử lý phân tán phù hợp với điều kiện từng khu vực, đặc biệt tại các khu dân cư xả thải trực tiếp ra các tuyến sông, kênh quan trọng.

5.1. Chỉ tiêu thoát nước thải

- Nước thải sinh hoạt ≥ 80% lượng nước cấp.

- Nước thải cơ sở sản xuất công nghiệp tối thiểu 80% nước phát sinh để xử lý.

- Nước thải vòi nước công cộng, dịch vụ ≥ 80% lượng nước cấp.

5.2. Nhu cầu thoát nước thải

Dự báo nhu cầu thoát nước thải theo từng giai đoạn trong thời kỳ quy hoạch:

- Nhu cầu thoát nước thải đến năm 2035 khoảng 2.334 m3/ngày đêm.

- Nhu cầu thoát nước thải đến năm 2050 khoảng 3.795 m3/ngày đêm.

5.3. Phương án phát triển trạm xử lý nước thải

Bố trí các khu xử lý nước thải tập trung tại các khu dân cư hiện hữu.

6.  HỆ THỐNG THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN (CTR)

Đầu tư xây dựng các khu xử lý chất thải rắn tập trung quy mô phù hợp, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, ưu tiên công nghệ xử lý kết hợp thu hồi năng lượng, hạn chế chôn lấp, đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải của tỉnh và vùng lân cận.

Thu gom, xử lý: Chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường trên địa bàn tỉnh được tổ chức thu gom, vận chuyển về các khu xử lý chất thải rắn tập trung theo phân vùng; chất thải nguy hại được thu gom, trung chuyển và xử lý tại các cơ sở có chức năng theo quy định; chất thải y tế được thu gom, xử lý tại các khu xử lý tập trung theo tuyến vùng. Tăng cường phân loại rác tại nguồn, khuyến khích tái chế, tái sử dụng, xử lý tuần hoàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

6.1. Mục tiêu đến năm 2035

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý của xã đạt trên 80%.

- Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cơ sở y tế, làng nghề được thu gom và xử lý tập trung đạt 100%.

- Tỷ lệ CTR sinh hoạt được xử lý bằng công nghệ chôn lấp trực tiếp giảm dưới 20% tổng lượng chất thải được thu gom.

- 95% các bãi chôn lấp CTR sinh hoạt tại khu vực xã đã đóng cửa được cải tạo, xử lý, tái sử dụng đất; phấn đấu 100% các bãi chôn lấp chất thải tự phát không thuộc quy hoạch phải được xử lý đảm bảo yêu cầu BVMT.

- Việc đầu tư xây dựng mới cơ sở xử lý CTR sinh hoạt đảm bảo tỷ lệ chôn lấp sau xử lý không quá 20%.

6.2. Chỉ tiêu thu gom chất thải rắn

- Chất thải rắn sinh hoạt 0,8kg/người/ngày

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ≥ 85% lượng chất thải rắn phát sinh.

6.3. Dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh, thu gom

Dự báo khối lượng chất thải rắn phát sinh trên toàn địa bàn xã theo từng giai đoạn quy hoạch như sau:

- Nhu cầu thu gom CTR đến năm 2035 khoảng 17,6 tấn/ngày đêm.

- Nhu cầu thu gom CTR đến năm 2050 khoảng 22,8 tấn/ngày đêm.

Trong đó:

- Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) là thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất,

- Chất thải rắn công nghiệp: Được đưa về các khu thu gom chung của tỉnh để xử lý, các xã hiện chưa có khu xử lý loại chất thải này.

- Chất thải rắn xây dựng: Định hướng khoảng 60% lượng chất thải này sẽ được thu hồi để tái sử dụng, tái chế làm vật liệu san lấp hạ tầng.

- Chất thải Y tế và Nguy hại khác: Được kiểm soát chặt chẽ với khối lượng ước tính tăng theo quy mô phát triển hệ thống y tế cấp vùng. Toàn bộ lượng phát sinh được thu gom và xử lý bằng công nghệ đốt hoặc hấp tiệt trùng chuyên dụng.

| Bảng thống kê khối lượng chất thải |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Các hạng mục | Tiêu chuẩn |  | Dân số (người) |  | Khối lượng |  |
|  |  | 2035 | 2050 | 2035 | 2050 | 2035 | 2050 |  |
| 1 | Nước thải |  |  |  |  | (m3/ng.đ) |  |  |
|  | Nước thải sinh hoạt | 48l/ng.ngđ | 64l/ng.ngđ | 41.204 | 50.246 | 1977,8 | 3.215,7 |  |
|  | Công trình công cộng | 10%Qsh | 10%Qsh |  |  | 197,8 | 321,6 |  |
|  | TTCN | 8%Qsh | 8%Qsh |  |  | 158,2 | 257,3 |  |
|  | Tổng |  |  |  |  | 2.334 | 3.795 |  |
| 2 | Chất thải rắn |  |  |  |  | (tấn/ngày) |  |  |
|  | Sinh hoạt | 0,8 | 0,9 | 20.000 | 23.000 | 16,0 | 20,7 |  |
|  | TTCN | 10%Qsh | 10%Qsh |  |  | 1,6 | 2,1 |  |
|  | Tổng |  |  |  |  | 17,6 | 22,8 |  |

6.4. Phát triển trạm trung chuyển CTR sinh hoạt

- Định hướng quy hoạch trạm trung chuyển chất thải rắn tại các khu vực của xã, đảm bảo cự ly cho chất thải rắn được thu gom và vận chuyển gần nhất, thuận lợi nhất. Trạm trung chuyển có công suất < 100 tấn/ngày, bán kính phục vụ tối đa 10km. Phương án xử lý là CTR sau khi được thu gom sẽ vận chuyển về trạm để xe chuyên dụng đến và chở đi xử lý tại nhà máy ở phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang.

6.5. Phương án thu gom, vận chuyển và định hướng công nghệ

- Hiện nay CTR trên địa bàn xã được thu gom, vận chuyển đến nhà máy xử lý rác phường Vĩnh Thông rác được xử lý bằng hình thức đốt, hiện nay nhà máy đã đầy, quá tải.

- Mô hình trung chuyển: Bố trí các điểm tập kết rác thải hợp lý, đảm bảo vệ sinh môi trường để thu gom về các trạm trung chuyển hoặc vận chuyển trực tiếp về khu xử lý (đối với cự ly gần).

- Định hướng Công nghệ: Đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng các thành phần có giá trị trong chất thải rắn sinh hoạt (nhựa, giấy, kim loại...); tận dụng phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp; tái chế bùn nạo vét kênh rạch làm vật liệu san lấp và tái chế tro xỉ lò đốt làm gạch không nung.

6.6. Định hướng phân loại, thu gom chất thải rắn (CTR)

6.6.1. Đối với CTR sinh hoạt

- Là thành phần chiếm tỷ trọng lớn nhất, tạo áp lực chính lên hạ tầng thu gom CTR trên địa bàn xã.

- Công tác quản lý CTR sinh hoạt được triển khai phù hợp với quy định pháp luật về môi trường và đảm bảo đáp ứng các chỉ tiêu, chiến lược về quản lý chất thải rắn của tỉnh, vùng, quốc gia. Hiện nay xã hội đang bước vào quá trình đổi mới đây cũng là cơ hội để xã triển khai các quy định từ ban đầu về phân loại rác tại nguồn đảm bảo phù hợp với công nghệ xử lý chất thải tại địa phương. CTR sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác.

- Triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình xử lý rác hữu cơ thành compost quy mô cộng đồng trên các ấp cung cấp cho hoạt động nông nghiệp tại địa phương.

- Triển khai các mô hình đổi rác lấy quà, điểm thu gom tại các tổ NDTQ hoặc UBND xã.

- Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của người dân để giảm thiểu, hạn chế phát sinh chất thải ra môi trường. Chủ động thu gom, phân loại theo quy định.

- Đối với các khu vực xa các tuyến thu gom, người dân chủ động phân loại chất thải rắn và tiến hành xử lý tại chỗ bằng phương pháp ủ phân hoặc tái sử dụng cho hoạt động chăn nuôi, trồng cây….

6.6.2. Đối với CTR y tế

Được kiểm soát chặt chẽ với khối lượng ước tính tăng theo quy mô phát triển hệ thống y tế cấp xã. Toàn bộ lượng phát sinh được thu gom và xử lý bằng công nghệ đốt hoặc hấp tiệt trùng chuyên dụng.

6.6.3. Đối với CTR công nghiệp

Trên địa bàn xã Tân Hội thời gian tới trong giai đoạn 2026-2030 chưa có Khu công nghiệp hay Cụm công nghiệp nào nên lượng CTR này phát sinh từ các hộ kinh doanh, doanh nghiệp trong xã, được xử lý tại cơ sở.

6.6.4. Đối với CTR xây dựng

- Dự báo lượng phát sinh khoảng 50 tấn/ngày.

- Định hướng: 80% lượng chất thải này sẽ được thu hồi để tái sử dụng, tái chế làm vật liệu san lấp hạ tầng.

7. HỆ THỐNG NHÀ TANG LỄ, NGHĨA TRANG VÀ CƠ SỞ HỎA TÁNG

- Chỉnh trang các khu nghĩa trang, nghĩa địa tập trung hiện hữu, đảm bảo hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng nhu cầu mai táng và quy tập, di dời phần mộ trên địa bàn xã. Đồng thời, đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hỏa táng đạt chuẩn, phù hợp với phong tục tập quán địa phương. Thực hiện việc cải tạo, di dời, đóng cửa các nghĩa địa không đảm bảo yêu cầu theo quy định và tăng cường hiệu quả công tác quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.

- Giai đoạn đến năm 2035: Nâng cấp, mở rộng nghĩa trang nhân dân xã.

- Giai đoạn đến năm 2050: Tiếp tục nâng cấp, bảo dưỡng và quản lý sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn xã.

8. HỆ THỐNG HẠ TẦNG BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

8.1. Mục tiêu chung

Phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, dùng chung, gắn với hạ tầng kinh tế - xã hội và không gian số; đảm bảo an toàn, an ninh mạng, đóng góp vào phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao năng lực cạnh tranh của xã.

8.2. Phương án phát triển

8.2.1. Bưu chính

Đến năm 2035, phấn đấu 100% hộ gia đình có địa chỉ số, ứng dụng mã địa chỉ số trên bản đồ số; phát triển mạng vận chuyển bưu chính công cộng, ứng dụng AI trong khai thác, phát bưu gửi; chuyển dịch mạnh sang bưu chính số, logistics cho thương mại điện tử; phát triển điểm phục vụ bưu chính, bưu điện văn hóa xã; triển khai mã địa chỉ, mã định danh gắn với chính quyền số; xây dựng trung tâm bưu chính, nền tảng số bưu chính, khai thác hiệu quả mã bưu chính số quốc gia, tham gia cung cấp dịch vụ hành chính công qua bưu chính công ích.

8.2.2. Viễn thông

Định hướng đến năm 2035 phát triển thêm vị trí cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động 5G; đẩy mạnh phát triển mạng thông tin di động 5G; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm triển khai các công nghệ mới trong quá trình phát triển hạ tầng số như mạng di động 6G và các công nghệ di động tiếp theo; 100% người dân trên địa bàn xã được truy cập Internet băng thông rộng như một tiện ích thiết yếu.

8.2.3. Hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Phát triển hạ tầng số, hạ tầng dữ liệu và điện toán đám mây theo hướng mở, linh hoạt, xanh, an toàn; xây dựng Trung tâm dữ liệu, hạ tầng đám mây (cloud) dùng chung, nền tảng phân tích dữ liệu và AI phục vụ điều hành thông minh; Hoàn thiện mạng truyền số liệu chuyên dùng, hạ tầng CNTT (LAN, thiết bị) tại các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân xã; chuyển đổi IPv4 sang IPv6; xây dựng nền tảng IoT tích hợp vào Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC); Phát triển, nâng cấp các nền tảng và hệ thống số: Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, nền tảng tích hợp - chia sẻ dữ liệu, nền tảng họp, giám sát trực tuyến, trợ lý ảo cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ.

8.2.4. Dữ liệu số

Hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của xã, kết nối với dữ liệu quốc gia; xây dựng nền tảng quy hoạch không gian (SPP) hợp nhất dữ liệu đất đai, quy hoạch, giao thông, hạ tầng đô thị, nông thôn; tạo nền tảng quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu, hỗ trợ dự báo phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy ứng dụng AI, chuyển đổi số trên các ngành, lĩnh vực.

8.3. Định hướng phát triển kết cấu hạ tầng thông tin, truyền thông đến năm 2050

8.3.1. Hạ tầng thông tin, truyền thông

a) Bưu chính

- Phát triển rộng khắp các đại lý bưu điện, ki ốt bưu điện lưu động tại KCN, CCN, khu dân cư mới… cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh, dịch vụ tài chính bưu chính trên địa bàn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của người dân.

- Lắp đặt điểm giao dịch tự động, trạm bưu kiện tự động… cung cấp các dịch vụ tài chính bưu chính cá nhân đến trung tâm xã.

b) Viễn thông

- Chuyển đổi về hạ tầng cáp quang thay thế cho toàn bộ mạng cáp đồng; đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng dịch vụ băng rộng của người dân trên địa bàn toàn xã.

- Thực hiện ngầm hóa mạng cáp rộng khắp trên địa bàn toàn xã đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và an toàn khu vực đô thị. Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn xã.

c) Hạ tầng công nghệ thông tin

- Hạ tầng IoT và hạ tầng điện toán đám mây (cloud) được ứng dụng rộng khắp trong khối cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, phục vụ phát triển chính quyền số gắn kết với phát triển đô thị thông minh; tận dụng, kết hợp tối đa với hạ tầng của các tổ chức, cá nhân đã đầu tư.

- Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng cơ sở dữ liệu của xã. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh nghiệp.

- Tiếp tục triển khai sử dụng dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước làm nền tảng triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin. Rà soát, đảm bảo triển khai mở rộng, kết nối mạng đến cấp xã và các đối tượng theo yêu cầu, phù hợp với phạm vi và tính chất ứng dụng của Chính quyền số, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an toàn thông tin.

- Quy hoạch xây dựng hạ tầng thanh toán số theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng chung, tận dụng và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp.

d) Ứng dụng công nghệ thông tin

Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số:

- Triển khai ứng dụng toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công nghệ số hỗ trợ giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý ngành, lĩnh vực; hỗ trợ tổ chức, cá nhân tương tác với cơ quan nhà nước chủ yếu trên môi trường điện tử.

- Rà soát chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ hành chính bảo đảm tích hợp, cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Phát triển Trung tâm điều hành thông minh (IOC) đáp ứng yêu cầu tổng hợp, phân tích, cung cấp thông tin, dịch vụ theo thời gian thực giúp lãnh đạo các cấp giám sát, điều hành, ra quyết định và quản lý chất lượng hoạt động.

- Triển khai áp dụng rộng rãi các dịch vụ đô thị thông minh.

- Hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực khác theo hướng dẫn của Bộ ngành Trung ương, phù hợp với điều kiện của xã.

đ) Công nghiệp công nghệ số

- Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ tái cơ cấu phát triển kinh tế của xã, tăng cường năng lực sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin; nâng cao trình độ khai thác, sử dụng công nghệ thông tin cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, người dân.

- Đầu tư phát triển các sản phẩm phần mềm dùng chung trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, đặc biệt là các phần mềm cho các hệ thống lớn, phần mềm ứng dụng trên mạng di động, mạng internet; phát triển các sản phẩm, giải pháp dựa trên phần mềm nguồn mở và trên nền công nghệ mở.

- Phát triển các sản phẩm nội dung số thương hiệu của tỉnh; các sản phẩm phục vụ cơ quan nhà nước, giáo dục, nông nghiệp, nông thôn; các sản phẩm trên mạng di động, internet, công cụ, dịch vụ tìm kiếm trên mạng.

e) An toàn thông tin

- Nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật, nền tảng đáp ứng nhu cầu bảo đảm an toàn thông tin cho phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

- Phát triển an toàn thông tin mạng tạo nền tảng cho nền kinh tế số, xã hội số.

- Phát triển hệ thống xác định, phát hiện thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng và kịp thời xử lý, gỡ bỏ.

- Xây dựng hệ thống đánh giá tín nhiệm số đối với hệ thống thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến.

- Phát triển mạng lưới các cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm rủi ro cho chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và giao dịch trên không gian mạng.

f) Hạ tầng phát thanh truyền hình

Định hướng đến năm 2050, xã phát triển hạ tầng phát thanh truyền hình đa phương tiện, đa nền tảng, có thể thụ hưởng trên nhiều thiết bị.

8.3.2. Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở đến năm 2050

a) Báo chí

Định hướng đến năm 2050 các cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn xã Tân Hội phát triển theo mô hình tòa soạn hội tụ ứng dụng các công nghệ cao như AI, IoT đáp ứng được các nhiệm vụ được giao cũng như nhu cầu của thị trường.

b) Thông tin cơ sở

- Định hướng đến năm 2050, mạng lưới thông tin cơ sở của xã hoàn thiện, hiện đại ứng dụng các công nghệ cao đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân.

- Đài truyền thanh xã: Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, các phương tiện thông tin hiện đại ngày càng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên nhiều thông tin trên mạng xã hội, mạng internet với nội dung tiêu cực, không chính xác có thể ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến suy nghĩ, hành động của người dân. Cùng với các kênh thông tin chính thống khác, đài truyền thanh cơ sở càng phải được duy trì, phát huy hiệu quả bởi đây là kênh thông tin có sức ảnh hưởng, lan tỏa về cả bề rộng và chiều sâu, đến mọi thành phần, các tầng lớp nhân dân, nhất là ở nông thôn, vùng sâu vùng xa.

c) Thông tin đối ngoại

Ứng dụng CNTT, công nghệ số vào thực hiện truyền thông đối ngoại, đưa thông tin, hình ảnh về một An Giang phát triển, đất nước Việt Nam tươi đẹp, hùng cường và con người Việt Nam tài hoa, thân thiện mến khách và yêu chuộng hòa bình.

d) Cơ sở xuất bản

Định hướng đến năm 2050: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin can thiệp ngày càng sâu vào lĩnh vực xuất bản kéo theo sự thay đổi về hình thức thể hiện, phương thức phát hành, cách thức thụ hưởng thông tin xuất bản phẩm.

9. HỆ THỐNG HẠ TẦNG PCCC

9.1. Quan điểm phát triển

- Quy hoạch hạ tầng PCCC phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tỉnh, quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành;

- Hạ tầng PCCC đóng vai trò quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần được đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững;

- Phát triển hạ tầng PCCC trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từng địa phương, từng ngành và lĩnh vực; sử dụng và khai thác có hiệu quả quỹ đất phục vụ phòng cháy chữa cháy; tuân thủ và hoàn thiện thể chế về phân cấp, phân quyền huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện cho địa phương;

- Huy động các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư phát triển hạ tầng PCCC; ưu tiên nguồn lực của Nhà nước đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, lực lượng dân phòng; đẩy mạnh sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành;

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại khác trong xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng PCCC.

9.2. Mục tiêu phát triển hạ tầng PCCC

a) Mục tiêu tổng quát

Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật PCCC và CNCH trong tổng thể quy hoạch tỉnh, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội và hạn chế các nguy cơ phát sinh cháy và tai nạn; ứng cứu kịp thời các vụ hỏa hoạn và tai nạn; bảo vệ tính mạng sức khỏe con người, bảo vệ thành quả lao động; giảm thiểu hậu quả do cháy, nổ và các tai nạn, sự cố gây ra.

b) Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC; trong đó, ưu tiên bố trí trụ sở, doanh trại các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH: bố trí địa điểm đất, đầu tư xây dựng trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC. Đảm bảo các điều kiện làm việc và hoạt động của các đội PCCC và CNCH cơ sở, chuyên ngành, dân phòng phù hợp với quy hoạch, phát triển của xã.

- Phát triển đồng bộ hệ thống cấp nước PCCC tại các khu công nghiệp bảo đảm yêu cầu về lưu lượng, áp lực cần thiết theo quy định; phát triển mạng lưới hệ thống cấp nước phục vụ sản xuất công, nông nghiệp, đời sống sinh hoạt; khai thác triệt để và sử dụng hiệu quả các nguồn nước phục vụ công tác PCCC. Phấn đấu đến năm 2030 hầu hết các khu dân cư đều được xây dựng bể nước và bến, bãi lấy nước phục vụ công tác chữa cháy.

- Phát triển đồng bộ các loại hình giao thông đáp ứng yêu cầu PCCC; từng bước mở rộng, nâng cấp các tuyến đường, phố, ngõ, hẻm trong các khu dân cư để xe chữa cháy có thể hoạt động khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

- Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCCC và CNCH; hiện đại hóa hạ tầng thông tin, hệ thống trung tâm thông tin chỉ huy PCCC và CNCH; kết nối đồng bộ với trung tâm thông tin chỉ huy, điều hành về giao thông, an ninh, trật tự của Công an xã; xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về PCCC; hoàn thành chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công mức độ cao nhất trong lĩnh vực PCCC.

9.3. Phương án phát triển hạ tầng phòng cháy, chữa cháy

- Quy hoạch địa điểm xây dựng các công trình hạ tầng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại trung tâm xã, khu thương mại - dịch vụ có nguy cơ cháy, nổ cao, bảo đảm thuận tiện về giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, phù hợp với Quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy quốc gia và các quy định hiện hành.

- Đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công trình phục vụ ứng phó khẩn cấp, huấn luyện, chỉ huy điều hành, kiểm định phương tiện và nghiên cứu khoa học - công nghệ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô, tính chất hoạt động của từng đơn vị.

10. HẠ TẦNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT

10.1. Hạ tầng giao thông

a) Giao thông bộ

Xã Tân Hội có diện tích nông nghiệp lớn, nên hệ thống giao thông nội đồng cần được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Các tuyến đường phục vụ sản xuất trong khu quy hoạch tối thiểu có lộ giới 1,0m- 3,0m, với mặt đường rộng 1,0m-3,0m; lề đường mỗi bên 0m - 0,5m, cặp theo các kênh thủy lợi.

b) Giao thông thủy

Xã Tân Hội có hệ thống sông, kênh chằng chịt, kênh thủy lợi tương đối hoàn chỉnh, phủ đầy toàn bộ mặt bằng xã, các kênh lớn như Kênh Xáng Tân Hội (Rạch giá - Long Xuyên); Kênh Đòn Dông (KH1); kênh A; kênh Zero; Kênh 300 (kênh đầu ngàn kênh A - Kênh 4); Kênh 600 (kênh đầu ngan kênh A - Kênh ranh thầy thông); Kênh 1200 (kênh 5 -  kênh ranh thầy thông). có chiều rộng kênh từ 50-100m, đảm bảo cung cấp nước cho các hoạt động trồng trọt hoa màu và nuôi trồng thủy sản.

10.2. Hạ tầng phục vụ sản xuất

Xã Tân Hội có diện tích nông nghiệp lớn, do đó giao thông nội đồng cần được cứng hoá để đáp ứng nhu cầu sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp. Các tuyến đường phục vụ sản xuất trong xã kết hợp với nhu cầu dân sinh trong các điểm dân cư đạt tối thiểu từ cấp VI trở lên, mặt đường tối thiểu 5,5m theo định hướng phát triển của xã, cặp theo các kênh thuỷ lợi.

Xã có hệ thống kênh, rạch thuỷ lợi phục vụ sản xuất tương đối hoàn chỉnh, bao phủ toàn bộ xã. Các sông, kênh lớn ngoài phục vụ nhu cầu giao thông, vận tải đường thuỷ còn là nguồn cung cấp nước phục vụ sản xuất cho toàn bộ xã. Hệ thống sông, kênh, rạch này cần được phân bổ vốn hằng năm để tiến hành nạo vét đảm bảo nguồn nước cho nông nghiệp và thoát nước khi lũ về. Địa phương cần có kế hoạch báo cáo tình hình, cập nhật kế hoạch sản xuất nông nghiệp lên các cơ quan, đơn vị vận hành, khai thác các cống, đập ngăn mặn để có kế hoạch điều tiết phù hợp với nhu cầu sản xuất của người dân.

Hệ thống trạm bơm trên địa bàn xã là hệ thống hạ tầng thủy lợi thiết yếu đóng vai trò quyết định trong việc tiêu rút nước, cấp nước, thoát nước phục vụ sản xuất cho người dân. Chủ động trước tình trạng nguồn nước ngày càng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, mực nước xuống thấp… Xây dựng trạm bơm phải phù hợp điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất nông nghiệp từng tiểu vùng (cấp nước, thoát nước) nhằm phát huy tối đa hiệu quả của các trạm bơm điện.

Phần VIII

CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ THEO CÁC GIAI ĐOẠN QUY HOẠCH, TÍNH KHẢ THI TRONG TỔ CHỨC THỰC HIỆN

# 1. CÁC TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

- Tiêu chí đáp ứng xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2028, ưu tiên lĩnh vực trọng tâm hạ tầng kỹ thuật về cấp nước, thoát nước thải, xử lý rác thải..., hệ thống công trình hạ tầng xã hội, nâng cao bảo vệ môi trường cảnh quan sinh thái tự nhiên, bảo vệ nguồn nước mặt.

- Là các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính, kết nối các khu chức năng, khu dân cư, cụm công nghiệp.

- Là các dự án chỉnh trang, nâng cấp chất lượng môi trường sống của các dân cư hiện hữu.

- Là các dự án quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội sau khi sáp nhập.

- Là các dự án có khả năng thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các dự án khác trong xã.

- Phát triển, đầu tư mới trong giai đoạn 2026-2035.

# 2. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN

Kết hợp từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với hạ tầng khung và Nguồn vốn đầu tư kinh doanh của Nhà đầu tư được lựa chọn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phần IX

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Trên cơ sở Nghị quyết số 1654/ NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang. Tỉnh đã rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cấp chính quyền và từng cá nhân, nhất là người đứng đầu; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ trống nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Sau khi sáp nhập, trên cơ sở chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), được sự chỉ đạo, phân công của tỉnh, Đảng bộ và chính quyền xã Tan Hội đã được củng cố, sắp xếp, ổn định tất cả các cơ quan, tổ chức đảm bảo nhiệm vụ, quyền hạn của từng cá nhân, ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Bố trí đủ nhân lực có trình độ, năng lực, phẩm chất; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; ứng dụng các hệ thống thông tin, công cụ quản lý hiện đại, gắn với triển khai chính quyền số, đô thị thông minh. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định về cải cách hành chính được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, đa dạng về hình thức, nhằm tạo sự đồng thuận xã hội và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân.

Trên cơ sở đó đến nay xã Tân Hội hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa, bảo đảm cung cấp dịch vụ hành chính công nhanh chóng, minh bạch, thuận tiện; mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; triển khai hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp tại nơi tiếp nhận, trả kết quả, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Trong công việc cũng đã được quán triệt theo các Chương trình hành động đã đề ra. Nội dung các đầu việc phải đảm bảo 06 rõ: Rõ việc; rõ cơ quan ban hành, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; rõ biện pháp, nguồn lực thực hiện; rõ thời gian; rõ thẩm quyền, trách nhiệm; rõ sản phẩm đạt được. Quá trình thực hiện có thể điều chỉnh, bổ sung đầu việc cho phù hợp với tình hình thực tế và chỉ đạo của cấp trên.

2. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Sau khi Quy hoạch chung xã Tân Hội, tỉnh An Giang đến năm 2050, được UBND xã Tân Hội phê duyệt, xã sẽ thực hiện triển khai các công việc cơ bản như sau:

2.1. UBND xã

Tổ chức triển khai cụ thể, đồng bộ các nhiệm vụ, kế hoạch, định hướng phát triển để đưa quy hoạch vào cuộc sống. Trước hết, xã tổ chức công bố, công khai quy hoạch bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, như: phát hành tài liệu tóm tắt quy hoạch; xây dựng chuyên mục riêng về Quy hoạch chung xã trên Cổng thông tin điện tử của UBND xã; xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch số, cho phép tra cứu trực tuyến, dễ tiếp cận đối với người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Xã cập nhật đầy đủ dữ liệu, hồ sơ liên quan đến quy hoạch xã tích hợp vào Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phục vụ công tác quản lý nhà nước và giám sát xã hội về tính khả thi, phát triển của quy hoạch.

2.2. Các Phòng, ban, tổ chức, đơn vị cấp xã

Trên cơ sở dữ liệu Quy hoạch chung xã được phê duyệt, tài liệu công bố quy hoạch. Các Phòng, ban, đơn vị cấp xã xây dựng và điều chỉnh các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm; kế hoạch đầu tư công; kế hoạch sử dụng đất; các chương trình, đề án ngành và lĩnh vực; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng, lập dự án đầu tư, bảo đảm thống nhất với định hướng, mục tiêu và tổ chức không gian phát triển của quy hoạch chung xã. Các Phòng, ban, ngành và cơ sở căn cứ nội dung quy hoạch để rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quản lý, tránh phát sinh nội dung trái với quy hoạch hoặc làm suy giảm tính khả thi của quy hoạch chung xã.

Tăng cường phối hợp với các Sở, Ban ngành và các địa phương trong tỉnh và tiểu vùng phía Nam An Giang, trong việc triển khai các dự án có tính chất liên vùng, liên tỉnh, liên xã đã được xác định trong quy hoạch, như: dự án tuyến đường Quốc Lộ, đường thủy liên vùng, hạ tầng cấp – thoát nước liên tỉnh, dự án về bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, các trung tâm y tế, giáo dục, khoa học – công nghệ vùng. Đồng thời, xã xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư gắn với quy hoạch, công khai danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư, chú trọng các khu vực động lực, các ngành, lĩnh vực chủ lực; tổng hợp, giới thiệu danh mục dự án cho nhà đầu tư quan tâm.

Phân công trách nhiệm, công việc cụ thể đến từng cá nhân quản lý quy hoạch có trách nhiệm triển khai thực hiện từng công việc theo từng giai đoạn, phân kỳ cụ thể theo hình thức 6 rõ: “Rõ mục tiêu; Rõ nội dung; Rõ sản phẩm; Rõ trách nhiệm; Rõ lộ trình; Rõ hiệu quả”.

Thiết lập cơ chế điều phối, theo dõi, đánh giá thực hiện quy hoạch, giao cơ quan đầu mối Phòng Kinh tế xã tham mưu UBND xã tổ chức theo dõi, tổng hợp định kỳ hàng năm, 5 năm; tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người dân liên quan đến thực hiện quy hoạch; kịp thời phân tích, đánh giá, tham mưu UBND xã và cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách, danh mục dự án, tiến độ triển khai khi cần thiết. Phòng Kinh tế xã xây dựng các kênh, công cụ, cơ chế để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức nghề nghiệp tham gia giám sát thực hiện quy hoạch, phản biện chính sách, góp ý cho công tác tổ chức thực hiện.

3. GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

UBND xã tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch trên toàn địa bàn, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp, từng ngành, từng cá nhân. Công tác giám sát tập trung vào các nội dung trọng yếu như: triển khai các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội; hạ tầng kỹ thuật, khu sản xuất nông nghiệp, thủy sản tập trung, khu dịch vụ du lịch, khu dân cư, khu trung tâm xã…. Việc triển khai các chương trình, dự án phải được theo dõi, đối chiếu thường xuyên với nội dung quy hoạch xã đã được phê duyệt, quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia có liên quan, bảo đảm phù hợp về không gian bố trí, quy mô, chỉ tiêu sử dụng đất, cốt nền xây dựng, chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội, không phá vỡ cấu trúc không gian, không làm gia tăng rủi ro thiên tai, ngập lụt, sạt lở tại khu vực ven sông, ven kênh, rạch.

Tổ chức thực hiện đánh giá việc thực hiện quy hoạch định kỳ hàng năm, 5 năm và đánh giá đột xuất khi có yêu cầu hoặc khi bối cảnh phát triển thay đổi, theo các nhóm nội dung chủ yếu:

- Đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của quy hoạch trong từng giai đoạn.

- Đánh giá tình hình triển khai các chương trình, dự án ưu tiên, nhất là các dự án động lực.

- Đánh giá tình hình sử dụng các loại tài nguyên chủ yếu (đất đai, mặt nước, không gian ngầm, không gian trên cao và môi trường sinh thái) trong quá trình triển khai quy hoạch, mức độ tuân thủ các chỉ tiêu theo quy hoạch, khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông.

- Đánh giá tính phù hợp, hiệu quả của các cơ chế, chính sách, công cụ quản lý và các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, nhận diện kịp thời những điểm nghẽn, bất cập, chồng chéo cần sửa đổi, bổ sung.

- Kết quả giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch là căn cứ quan trọng để xã Tân Hội kịp thời điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; rà soát, sắp xếp, bổ sung hoặc cắt giảm danh mục các dự án ưu tiên, dự án động lực, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh tiến độ, quy mô, hình thức đầu tư hoặc nội dung triển khai các dự án cho phù hợp với bối cảnh mới, khả năng huy động nguồn lực và yêu cầu bảo đảm an ninh – quốc phòng,

- Sử dụng kết quả giám sát, đánh giá như một căn cứ quan trọng để xem xét, phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện quy hoạch; xử lý nghiêm các trường hợp chậm triển khai, triển khai sai định hướng, làm phát sinh dự án không phù hợp quy hoạch, gây thất thoát, lãng phí nguồn lực, làm gia tăng rủi ro môi trường, thiên tai, xâm hại đến tài nguyên, di sản, cảnh quan và không gian. Xã sẽ công khai, minh bạch một số nội dung chủ yếu về kết quả giám sát, đánh giá quy hoạch trên các phương tiện thông tin và hệ thống thông tin quy hoạch, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị – xã hội tham gia giám sát xã hội đối với việc thực hiện quy hoạch; qua đó tạo áp lực tích cực, nâng cao trách nhiệm giải trình, bảo đảm Quy hoạch chung xã được triển khai một cách hiệu quả, thực chất và bền vững.

Phần X

GIẢI PHÁP VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1. GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1.1. Giải pháp quy hoạch

Nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực và nâng cao tác động tích cực cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo vệ và quản lý môi trường các khu vực của các ấp được phân vùng như sau:

a) Khu vực phục hồi chất lượng môi trường

Các khu dân cư, chợ, trung tâm hành chính, trường học ... hiện hữu dọc đường tỉnh, trục chính của xã như đường ĐT.961. Cải thiện nguồn nước mặt của sông, kênh,  rạch bằng cách thu gom rác thải, nạo vét khơi thông dòng chảy, nâng cấp và cải tạo đồng bộ hạ tầng ven sông, kênh rạch, kiểm soát sạt lở bờ sông các khu vực lưu lượng lưu thông của tàu thuyền qua lại nhiều như các bến đò khách ngang sông.

b) Khu vực kiểm soát phát triển mới

Kiểm soát ô nhiễm không khí trong các hoạt động xây dựng tại các khu phát triển mới, thiết kế hạ tầng kỹ thuật đảm bảo không bị ngập úng, xây dựng công trình hạ tầng xanh thoát nước bền vững, nâng cao giá trị cảnh quan. Các khu vực xây dựng mới như Khu Trung tâm xã, điểm dân cư, trường học ...

c) Khu vực kiểm soát môi trường công nghiệp

Kiểm soát thu gom, xử lý chất thải công nghiệp, thông qua dự báo tải lượng xả thải từ cụm công nghiệp, kết hợp với quy hoạch ngành CTR nhằm đưa ra được định hướng quản lý và xử lý hiệu quả CTR. Khu vực công nghiệp/logistic cần giảm nhẹ tác động do thay đổi sử dụng đất, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo việc làm, tái định cư; kiểm soát rủi ro ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp, gia tăng hoạt động giao thông vận tải đảm bảo hành lang xanh cách ly với khu vực lân cận.

d) Khu vực bảo vệ sinh thái và phát triển dựa trên bảo tồn và phòng hộ môi trường

Khu vực phát triển sinh thái nông nghiệp, khu vực ven sông, các khu vực cập bờ sông, kênh… có trồng các loại cây đước, mắm, bần, dừa nước, nhằm bảo vệ bờ sông, chống sạt lở, giảm nhẹ tác động của nước biển dâng và biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên tạo các không gian xanh, mặt nước lớn hỗ trợ cho khu vực ven sông, kênh, rạch. Cải thiện môi trường nông thôn với mô hình ở sinh thái mật độ thấp tạo vùng đệm môi trường và hỗ trợ tiêu thoát nước. Kiểm soát sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học trong nông nghiệp, đối với các khu vực nuôi trồng thủy sản hạn chế ô nhiễm nguồn nước mặt do tồn dư các chất hữu cơ trong bùn thải.

e) Khu vực hạn chế phát triển

Các khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật, nghĩa trang, quân sự, đảm bảo hành lang cách ly phù hợp theo quy định, bảo vệ và hạn chế xây dựng các khu bảo tồn di tích lịch sử, các khu vực chịu rủi ro sạt lở.

1.2. Giải pháp kỹ thuật

Các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường được đề xuất cho từng hạng mục môi trường:

a) Môi trường nước

- Xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung với công nghệ hiện đại cho các khu dân cư và KCN; xây dựng tự hoại, xí 2 ngăn, hầm biogas, xử lý sinh học tự nhiên các trạm xử lý theo cụm bằng kênh oxy hóa tuần hoàn, aeroten tại các khu vực tập trung đông dân cư, khu đô thị mới mật độ thấp.

- Xây dựng trạm xử lý nước thải cục bộ tại các nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, Y tế, trường học, cơ quan…

- Lưu thông kết nối hồ khu vực với hệ thống kênh rạch sông. Tăng khả năng tự làm sạch bằng cách bổ xung nước của các kênh chính vào hệ thống mặt nước của xã.

- Kiểm soát hạn chế khai thác nước ngầm và giám sát việc đóng các giếng khai thác nước ngầm; Cải tạo, hoàn chỉnh hệ thống cấp nước giảm tỷ lệ thất thoát.

- Tạo các hồ chứa nước, nguồn nước lấy từ mạch nước ngầm, nước mặt gắn với mạng lưới sông, kênh, rạch.

b) Môi trường không khí

- Bổ sung hành lang cây xanh cách ly các công trình hạ tầng kỹ thuật như trạm xử lý, nghĩa trang, công trình giao thông, công trình cấp nước....với các khu vực công trình khác.

- Hạn chế sử dụng năng lượng hóa thạch mà khuyến khích chuyển sang sử dụng năng lượng sạch gián tiếp giảm thiểu biến đổi khí hậu.

- Trong quy hoạch phân khu và chi tiết hay các dự án đầu tư phát triển giai đoạn tới cần bố trí các không gian công viên, vườn hoa, trục cây xanh đối với các khu vực Khu Cụm công nghiệp, khu tập kết CTR, khu xử lý nước thải...

c) Môi trường đất

Cần duy trình các dải cây xanh cách ly ven hệ thống mặt nước giảm thiểu rủi ro sạt lở và kiểm soát việc lấn chiếm mặt nước. Hạn chế sử dụng phân bón hóa học, thuốc BVTV; dùng phân hữu cơ, vi sinh; chuyển dần sang nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp sạch, xanh, thông minh.

d) Quản lý chất thải rắn

Hạn chế tiến đến không chôn chất thải chưa qua xử lý, tái chế; quy hoạch mạng lưới trung chuyển rác; thực hiện phân loại rác thải tại nguồn tạo điều kiện thuận lợi và hiệu quả cho công tác tái chế và xử lý; giám sát và quản lý chặt chẽ hơn các cơ sở thu gom, phân loại, tái chế tự phát.

e) Sinh thái và đa dạng sinh học

Bảo vệ không gian nông nghiệp các ấp thuộc tiểu vùng Tây Bắc và hạn chế việc lấn chiếm các không gian mặt nước. Thiết lập hệ thống không gian xanh ven tuyến đường giao thông nông thôn, không gian xung quanh khu ở.

Phát triển khu nông nghiệp sinh thái tiểu vùng Tây Bắc theo hướng kết nối hài hòa giữa sinh thái xanh và sản xuất nông nghiệp: xây dựng các nhà vườn sinh thái, khu trang trại đan xen cùng những khu dân cư làm nông nghiệp, kết hợp làm du lịch và đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước thải và xử lý chất thải rắn.

Mô hình trồng cây xanh ven các tuyến đường nông thôn

Mô hình du lịch sinh thái xanh, nông nghiệp cộng đồng

- Phân khu du lịch sinh thái nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật: ứng dụng các giải pháp xanh như vườn xanh, thảm xanh, tường xanh cho từng khu vực: eco-garden, eco-farm, eco-flower, eco-floating, eco- argi. Xây dựng các điểm du lịch nông nghiệp chính và phụ, điểm tham quan trưng bày sản phẩm OCOP địa phương để nhiều người biết đến mô hình đô thị sinh thái nông nghiệp.

f. Thích ứng môi trường, biến đổi khí hậu

- Lũ lụt ngập úng: Thực hiện theo các giải pháp không gian hạ tầng xanh theo định hướng quy hoạch đã đề xuất. Bổ sung áp dụng thu gom nước mưa tại công trình hiện hữu giảm tải cho hệ thống thoát nước. Tạo ra các hồ chứa nước ứng phó ngập úng khi có mưa lớn, triều dâng cũng như hỗ trợ cấp nước. Nạo vét, khơi thông các kênh rạch. Nạo vét mở rộng các kênh thoát lũ từ kênh trong các ấp ra các sông bao quanh xã, cải tạo nâng cấp bờ bao 2 bên kênh thoát lũ từ các tuyến đường liên xã, trục ấp của xã. Mở rộng các cầu trên các tuyến đường gần đủ khẩu diện thoát lũ.

- Xói lở bờ: Tu bổ, bê tông hóa kè với một số khu vực như khu vực tập trung phát triển mật độ ven sông, biển có các công trình hạ tầng quan trọng...; Áp dụng giải pháp kè mềm cho các khu vực mật độ thấp; Đảm bảo hành lang xanh ven hệ thống kênh rạch và ven sông cũng như các bến đò ngang.

- Hạn hán, xâm nhập mặn: Nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống cống, đập, trạm bơm ngăn mặn và hệ thống thủy lợi. Xây dựng công trình kiểm soát các cửa sông lớn để kiểm soát nguồn nước ngọt, khống chế ranh mặn hợp lý, kết hợp chống ngập và hạn chế các tác động từ biển, chủ động điều hòa, phân phối nguồn nước hợp lý cho các đối tượng sử dụng nước. Áp dụng giải pháp bảo vệ và bổ cập nước ngầm để có thể khai thác ở mức hạn chế vào các thời đoạn cao điểm hạn mặn. Bảo vệ và bố trí hồ trữ nước tại khu vực các ấp.

- Hình thành các khu vực, công trình công cộng được cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường cần thiết cho người dân sơ tán khi có các trường hợp xấu (thiên tai, dịch bệnh) xảy ra.

- Trong quá trình triển khai dự án các công trình đánh giá kỹ lưỡng về điều kiện tự nhiên, địa hình; mức độ, tốc độ xói lở, bồi tụ bờ biển; quá trình, yếu tố động lực vùng bờ, dòng chảy; xu thế biến đổi bờ biển, địa hình đáy biển khu vực lấn biển; các vấn đề về tài nguyên và môi trường; giải pháp phòng, chống xói lở, bồi tụ bờ biển quanh khu vực lấn biển; các biện pháp thiết kế, thi công để giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường, bảo đảm an toàn của công trình.

- Nhằm đảm bảo tính khả thi của đồ án và giảm thiểu các yếu tố tác động, ảnh hưởng môi trường, biến đổi khí hậu, cảnh quan của xã khi đề xuất các dự án đầu tư yêu cầu phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch không gian nông thôn, quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; không đề xuất các dự án nằm trong các vùng có đa dạng sinh học cao, vùng cản trở dòng chảy tuyến sông, luồng hàng hóa tàu chạy, vùng có tiềm năng khai thác khoáng sản, vùng quy hoạch cảng biển, quy hoạch nuôi trồng thủy sản, tiềm năng phát triển du lịch, các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp...

2. CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT VÀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

- Bố trí mạng lưới quan trắc, kiểm tra chất lượng môi trường đất, nước, không khí và dự báo khí tượng thủy văn nhằm phát hiện kịp thời mọi biến động, thay đổi để có phương án điều chỉnh thích nghi. Đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế và xử lý ô nhiễm.

- Việc quan trắc chất lượng môi trường cần được tiến hành định kỳ 6 tháng/lần nhằm nắm bắt thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường tại khu tập trung đông dân, chợ, dân cư, xí nghiệp, cụm công nghiệp… để xây dựng các kế hoạch quản lý và kiểm soát môi trường phù hợp.

- Xây dựng các trạm quan trắc online tại các khu tiểu thủ công nghiệp, cụm công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm cao và truyền thông tin trực tiếp về Sở Nông nghiệp - Môi trường để kịp thời phát hiện và xử lý sự cố rủi ro môi trường.

- Kết quả giám sát được đối chiếu với "Các quy chuẩn/tiêu chuẩn môi trường Việt Nam” hiện hành.

Bảng quan trắc, kiểm soát môi trường

| Nội dung | Vị trí quan trắc | Thông số quan trắc |
| --- | --- | --- |
| Chất lượng nước thải | Tại cống thoát nước thải vào trạm xử lý nước thải tập trung | pH, độ màu, độ đục, SS, dầu mỡ, BOD5, COD, tổng nitơ, tổng phospho, coliform |
|  | Tại miệng cống thoát nước thải sau xử lý vào nguồn tiếp nhận |  |
| Chất lượng nước mặt | - Hệ thống sông - Kênh - Rạch | Nhiệt độ, pH, cặn lơ lửng, DO, BOD5, COD, SS, N, P, NO3-, NO2-, PO43-, Coliform |
| Quan trắc CTR | - Điểm tập kết CTR sinh hoạt, cụm công nghiệp | - Khối lượng CTR thông thường, nguy hại. - Thành phần hữu cơ, vô cơ, độ ẩm, độ tro |
| Quan trắc chất lượng đất | - Khu khai thác nông nghiệp, thủy sản, Khu du lịch sinh thái | - Các kim loại As, Pb, Zn, Cu và Dieldrin. |
| Quan trắc không khí, tiếng ồn | - Các tuyến đường giao thông chính, đường ĐT.961 - Khu dân cư tập trung tại - Các khu vực cụm công nghiệp | - Bụi tổng, bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO, tổng CxHy - Độ ồn. - Lưu lượng luồng xe (chiếc/h) - Cường độ ồn ban ngày, buổi tối, ban đêm |

Phần XI

XÁC ĐỊNH DANH MỤC BẢN VẼ, THUYẾT MINH, PHỤ LỤC KÈM THEO; SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA SẢN PHẨM HỒ SƠ QUY HOẠCH CHUNG; DỰ KIẾN VỀ KINH PHÍ; KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH CHUNG; XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH CHUNG

1. DANH MỤC BẢN VẼ, THUYẾT MINH, PHỤ LỤC KÈM THEO

1.1. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và quy hoạch

Thực hiện theo Điều 16, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15:

Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch bao gồm:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch;

- Lập quy hoạch;

- Thẩm định quy hoạch;

- Phê duyệt quy hoạch.

1.2. Thành phần hồ sơ lập quy hoạch

Nội dung và thành phần hồ sơ quy hoạch chung xã thực hiện theo quy định tại Điều 12, Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 và bổ sung, sửa đổi tại Điểm a,b Khoản 2 Điều 1 Thông tư 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025.

| Stt | Thành phần nội dung | Tỷ lệ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bản vẽ (theo Khoản 4, Điều 12, Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng và Điểm b Khoản 2 Điều 1 Thông tư 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025) |  |
| 1.1 | Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng | Tỷ lệ thích hợp |
| 1.2 | Bản đồ hiện trạng | Tỷ lệ 1/10.000 và 1/5.000 |
| 1.3 | Bản đồ định hướng phát triển không gian | Tỷ lệ 1/10.000 và 1/5.000 |
| 1.4 | Bản đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật | Tỷ lệ 1/10.000 và 1/5.000 |
| 1.5 | Bản đồ sử dụng đất quy hoạch theo các giai đoạn |  |
| 2 | Thuyết minh quy hoạch (theo Khoản 1, Điều 12, Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng và Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025) |  |
| 3 | Tờ trình đề nghị phê duyệt và dự thảo Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch (theo Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng; theo mẫu Phụ lục III Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) |  |
| 4 | Các văn bản, tài liệu liên quan (theo Khoản 3, Điều 12, Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng) |  |

2. SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH CỦA SẢN PHẨM HỒ SƠ

2.1. Hồ sơ trình thẩm định

- Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch

- Hồ sơ bản giấy thể hiện nội dung và thành phần hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch bảo đảm theo quy định tại Chương II, Chương III của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng.

- Hồ sơ điện tử theo quy định tại khoản 2 Điều 2, Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng.

- Số lượng hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt và lưu trữ: Theo yêu cầu của cơ quan quản lý quy hoạch.

2.2 Hồ sơ trình phê duyệt

- Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch.

- Hồ sơ bản giấy thể hiện nội dung và thành phần hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch quy hoạch đô thị và nông thôn bảo đảm theo quy định tại Chương II, Chương III của Thông tư số 16/2025/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ Xây dựng.

- Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Hồ sơ điện tử theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Thông tư số 43/2025/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 09/12/2025.

2.3 Lưu trữ, lưu giữ hồ sơ, tài liệu

Thực hiện theo Điều 56, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn số 47/2024/QH15 ngày 26 tháng 11 năm 2024: Hồ sơ, tài liệu được lưu trữ bao gồm:

- Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ trình thẩm định quy hoạch;

- Hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch;

- Báo cáo thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, báo cáo thẩm định quy hoạch;

- Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, quyết định phê duyệt quy hoạch.

Lưu ý: Cơ quan, tổ chức thực hiện hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ xử lý công việc đối với nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn.

- Số lượng hồ sơ để đóng dấu xác nhận và lưu trữ: Tối thiểu 07 bộ hồ sơ quy hoạch đã được phê duyệt dưới dạng bản in; Các tệp tin lưu giữ toàn bộ hồ sơ, các văn bản liên quan theo định dạng PDF và theo định dạng các phần mềm được sử dụng lập hồ sơ đồ án quy hoạch (lưu vào CD hoặc thẻ nhớ).

3. KẾ HOẠCH VÀ TIẾN ĐỘ LẬP QUY HOẠCH CHUNG

3.1. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan phê duyệt quy hoạch: Ủy ban nhân dân xã Tân Hội.

- Cơ quan thỏa thuận: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Phòng Kinh tế xã Tân Hội.

- Cơ quan thẩm định quy hoạch: Hội đồng thẩm định và Phòng Kinh tế.

- Đơn vị lập đồ án quy hoạch: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang.

3.2. Thời hạn quy hoạch

Theo quy định tại khoản 4, Điều 1, Luật sửa đổi bổ sung một sung một số điều của Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn “4. Thời hạn lập quy hoạch chung xã là từ 20 đến 25 năm”.

+ Đánh giá thực trạng giai đoạn đến năm 2025.

+ Định hướng, phương án phát triển giai đoạn ngắn hạn 2025-2035.

+ Tầm nhìn giai đoạn dài hạn đến năm 2050.

3.3 Thời gian thực hiện

Theo Điều 4, Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn: Đối với quy hoạch chung xã thời gian lập quy hoạch không quá 09 tháng.

4. XÁC ĐỊNH YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH CHUNG

- Đối với Quy hoạch: Thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật số 47/2024/QH15.

+ Trách nhiệm lấy ý kiến: Cơ quan thẩm định quy hoạch (Phòng Kinh tế xã) có trách nhiệm lấy ý kiến trong quá trình thẩm định quy hoạch.

+ Đối tượng lấy ý kiến: Gồm các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư có liên quan;

+ UBND xã có trách nhiệm lấy ý kiến bằng văn bản của Sở Xây dựng trước khi họp Hội đồng thẩm định.

+ Nội dung lấy ý kiến:

* Hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, tổ chức gồm hồ sơ bản giấy (thuyết minh, bản vẽ tỷ lệ thích hợp, các văn bản pháp lý liên quan) và hồ sơ điện tử quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 16/2025/TT-BXD được sửa đổi bởi Thông tư số 43/2025/TT-BXD ngày 09/12/2025.

* Hồ sơ lấy ý kiến cộng đồng gồm báo cáo tóm tắt; các bản vẽ theo quy định, đáp ứng yêu cầu về việc lấy ý kiến được xác định trong nhiệm vụ quy hoạch;

+ Hình thức lấy ý kiến:

* Lấy ý kiến cộng đồng dân cư: Gửi hồ sơ, tài liệu để lấy ý kiến của người dân bằng văn bản; niêm yết, trưng bày tại nơi công cộng để tiếp nhận ý kiến của người dân; hình thức khác theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Thời gian lấy ý kiến ít nhất là 20 ngày và không quá 30 ngày kể từ ngày công khai nội dung lấy ý kiến.

* Lấy ý kiến các Cơ quan, tổ chức: gửi hồ sơ để đối tượng lấy ý kiến nghiên cứu, có ý kiến bằng văn bản. Các cơ quan, tổ chức và chuyên gia được yêu cầu cho ý kiến bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

+ Hoàn thiện hồ sơ lấy ý kiến: Phòng Kinh tế xã phối hợp với đơn vị tư vấn lập quy hoạch có trách nhiệm tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình thẩm định, trình phê duyệt. Nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình phải được công bố công khai, minh bạch.

Ngoài ra, quy định lấy ý kiến trong quy trình lập, thẩm định và quy định việc giải trình trước khi trình phê duyệt: Thực hiện theo Mục 2, 3 Chương II Nghị định số 178/2025/NĐ-CP.

5. CÔNG BỐ QUY HOẠCH

Thực hiện theo Điều 50, Luật Quy hoạch số 47/2024/QH15 ngày 26 tháng 11 năm 2024:

- Thời gian công bố: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch đô thị và nông thôn được phê duyệt, nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai.

- Nội dung, tài liệu công bố quy hoạch bao gồm:

+ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch;

+ Quyết định phê duyệt quy hoạch;

+ Các bản vẽ quy hoạch;

+ Thuyết minh quy hoạch;

+ Quy định quản lý theo quy hoạch đô thị và nông thôn.

- UBND xã có trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch.

- Địa điểm công bố quy hoạch: Công bố tại trụ sở và đăng tải thường xuyên, liên tục trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch và kết hợp thực hiện theo một, một số hoặc các hình thức sau đây:

+ Thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng,

+ Trưng bày hệ thống bản vẽ quy hoạch đô thị và nông thôn; trưng bày mô hình,

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo,

+ Phát hành ấn phẩm.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua quá trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tại Nghị quyết số 1654/NQ-UBTVQH 15 ngày 16 tháng 6 năm 2025. Sau sáp nhập, xã Tân Hội, tỉnh An Giang đã có sự điều chỉnh về địa lý, địa giới đơn vị hành chính. Việc sắp xếp phần nào làm ảnh hưởng đến tính chất, chức năng, quy mô của xã và khu vực đã lập quy hoạch, làm ảnh hưởng đến sử dụng đất, không gian kiến trúc của khu vực đã được lập và phê duyệt quy hoạch. Do đó rất cần thiết lập Quy hoạch chung xã để làm cơ sở pháp lý lập quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Đơn vị tư vấn (Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Kiên Giang) phối hợp các Sở, Ngành của tỉnh, Phòng, Ban của xã để xác định ranh giới, diện tích lập quy hoạch theo phạm vi địa giới hành chính của xã sau sắp xếp, trong đó kế thừa, điều chỉnh, khớp nối quy hoạch xây dựng được duyệt trước đây; khớp nối các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan, bảo đảm phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/02/2026; thực hiện lập định hướng quy hoạch trên địa bàn các ấp theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Tân Hội thông qua đề án sắp xếp các ấp trên địa bàn xã Tân Hội.

Quy hoạch chung xã Tân Hội, tỉnh An Giang được lập trên cơ sở căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản pháp lý còn hiệu lực, đảm bảo đúng quy định hiện hành. Nhiệm vụ được phê duyệt sẽ là tiền đề, cơ sở để triển khai các bước tiếp theo của quá trình lập đồ án.